Приложение № 9 к

документации об аукционе

Требование ЛОТ № 2.

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.34.3.1

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года).

Ремонт асфальтового покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, внутридворовых территорий.

1.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Лукоянова;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость 620046 рублей;

- площадь 718 м2;

Требования к выполняемым работам                                                     Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 5,85 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,702 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 5,85 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,585 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,585 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 5,85 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 5,85 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 70,08 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 84 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 84 |

Требования к выполняемым работам                                                     Приложение № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,33 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1596 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,33 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,133 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,133 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,33 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 1,33 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 15,933 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19,5 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 19,5 |

2.Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября;

- место выполняемых работ по ул. Весенняя;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ  379954 рубля;

- площадь 310,5 м2;

Требования к выполняемым работам                                                       Приложение № 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 3,1 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,373 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 тротуаров | 3,105 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,3105 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3105 |
| 7 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3,105 |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 3,105 |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 37,2 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,56 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 44,85 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.36.3.1

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года)

Текущий ремонт проезжей части улицы Балашихинской.

Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Балхашская, 207;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 487661 рубль;

- площадь 570 м2;

Требования к выполняемым работам                                                 Приложение

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 5,7 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,684 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,456 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,57 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,57 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,57 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 до общей толщины 7 см, К=6 | 1000 м2 покрытия | 0,57 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 96,44 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 70,7 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 70,66 |

Требование

Выполнение работ по благоустройству  территорий  микрорайонов в рамках реализации ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы» п.36.3.2

(согласно приложению №2 программных мероприятий 2009 года)

Асфальтирование пешеходного тротуара (500 м) по ул. Самаркандской.

Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Самаркандская, 54, 60;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 101013 рублей;

- площадь 90 м2;

Требования к выполняемым работам                                                     Приложение № 1

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,9 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,9 |
| 3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,9 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,09 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,09 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 10,782 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,45 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4,25 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 4,25 |

Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Самаркандская,  64, 70;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 107037 рублей;

- площадь140м2;

Требования к выполняемым работам                                                     Приложение № 2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,4 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,4 |
| 3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-03 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,4 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14 |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,14 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,4 |
| 7 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 1,4 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 16,772 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7 |
| 10 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 7 |

Срок выполнения работ с момента заключения по 30 сентября 2009г;

- место выполняемых работ по ул. Самаркандская,  74, 94;

- срок гарантии не менее 12 месяцев;

- стоимость работ 304289 рублей;

- площадь 420м2;

Требования к выполняемым работам                                                   Приложение № 3

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 4,2 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,2 |
| 3 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,42 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,42 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 4,2 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 4,2 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 50,32 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 19 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19 |