Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 10 от «10» июля 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия и тротуара

на остановке «Школа» по ул. Геологов

Состав выполняемых работ:

- Срезка грунта и вывозка – 24,7 куб.м.

- Устройство слоя основания из ПГС толщиной 0,12 м в плотном теле на площади 73,8 кв.м.

- Устройство слоя основания из щебня фракции 20-40 мм М 800 – толщина в плотном теле 0,15 м. площадь 73,8 кв.м.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 61 п.м.

- Укладка слоя покрытия (мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б II марки) толщиной 0,06 м, площадь 73,8 кв.м.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 24 августа 2009 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, остановка «Школа» по ул. Геологов.