Приложение 1

Техническое задание к запросу котировок цен № 85 от 15.07.09

Эндопротез коленного сустава с замещением задней крестообразной связки PFC Sigma

или эквивалент

| № п/п | Наименование / Параметры и условия | Предлагаемые характеристики, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- |
|  | Феморальный компонент |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Технические характеристики: |  |
| 3.1 | Цементная фиксация | Наличие |
| 3.2 | Материал изготовления: | литой кобальт-хром-молибден |
| 3.3 | Два варианта - левый и правый | Наличие |
| 3.4 | Пропорциональное увеличением размеров во фронтальной плоскости - 57-78 мм, шаг 3 мм | Наличие |
| 3.5 | Пропорциональное увеличением размеров во сагиттальной плоскости, 53-74 мм, шаг 2,5 мм | Наличие |
| 3.6 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие |
| 3.7 | Тангенциальные радиусы в сагиттальной плоскости - 3 | 3 |
| 3.8 | Толщина переднего и заднего фланцане не более, мм | 8 |
| 3.9 | Толщина дистальной части феморального компонента (за исключением максимального размера) не более, мм | 9 |
| 3.10 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15 |
| 3.11 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18 |
| 3.12 | Короб по величине одинаков для всех размеров | Наличие |
| 3.13 | Короб имеет отверстие для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие |
| 3.14 | Задний и дистальный фланцы имеют карманы для фиксации вставок | Наличие |
| 3.15 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие |
| 3.16 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие |
| 3.17 | Количество типоразмеров не менее | 7 |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 5 | Сертификат соответствия | Прилагается к товару на каждую партию продукции |
| 6 | Срок предоставления гарантии качества, не менее: | 80% срока, установленного производителем, с момента поставки |
| 7 | Компонент эндопротеза, являющегося составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава, включающей модели с фиксированной и мобильной платформой, цементной и бесцементной фиксации, с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с наличием полноценной ревизионной версии | Наличие |
| 8 | Кол-во, шт. | 5 |
| 9 | Максимальная цена контракта, руб. | 255000,00 |

Главный врач					М.М.Падруль