Приложение № 10 к

документации об аукционе

ЛОТ № 3.

Требование

- на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2011 годах» (МОУ СОШ № 124, МОУ ВСОШ № 5, МОУДОД «Центр детского творчества», МУЗ КМСЧ № 1, МУЗ МСЧ № 2, МУЗ МСЧ № 3).

1.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ № 124» Гусарова, 4;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 513153 рубля;

- площадь - 225 м2, длина бортового камня - 300 м;

Требования к выполняемым работам:			Приложение № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,25 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1575 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 |
| 5 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 17,7 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,35 |
| 7 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,225 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,225 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,25 |
| 10 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 2,25 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 33 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 33 |

2.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ № 5 Куйбышева ,83;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 343771 рубль;

- площадь - 150 м2, длина бортового камня - 200 м;

Требования к выполняемым работам:				Приложение №2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,5 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,18 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,5 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,15 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 1,5 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 17,97 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 22 |

3.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУДО «Центр детского творчества» Н.Островского, 66;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 93580 рублей;

- площадь - 45 м2, длина бортового камня - 60 м;

Требования к выполняемым работам:				Приложение №3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,45 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,054 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,6 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,225 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,045 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,045 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,45 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 0,45 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 5,391 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,4 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 8,5 |

4.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МУЗ «МСЧ № 1» Куйбышева, 110;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 468088 рублей;

- площадь - 225 м2, длина бортового камня - 300 м;

Требования к выполняемым работам:				Приложение №4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,25 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,27 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 3 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,125 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,225 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,225 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,25 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 2,25 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 26,95 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 44 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 44 |

5.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МУЗ «МСЧ № 2» Никулина,10;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 624180 рублей;

- площадь - 300 м2, длина бортового камня - 400 м;

Требования к выполняемым работам:				Приложение №5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 3 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,36 |
| 3 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4 |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4 |
| 5 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,5 |
| 6 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,3 |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 до общей толщины 5 см, К=4 | 100 м2 покрытия | 3 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 35,94 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 59 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 59 |

6.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МУЗ «МСЧ № 3» Серпуховская ,11а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 44194 рубля;

- площадь - 100 м2;

Требования к выполняемым работам:				Приложение №6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,065 |
| 3 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,5 |
| 4 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,1 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1 |
| 6 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10,7 |
| 8 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 10,55 |