Приложение № 8 к

документации об аукционе

ЛОТ № 1.

Требование

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных дорог в рамках ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2011 годах» (МДОУ № 56, МДОУ № 69, МДОУ № 92, МДОУ № 142, МДОУ № 186, МДОУ № 245, МДОУ № 312, МДОУ № 321, МДОУ № 331, МДОУ № 418, МОУ СОШ № 42, МУ СРЦ «Радуга»).

1.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 56» Краснофлотская, 29;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 25806 рублей;

- площадь -18 м2, длина бортового  камня- 6 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,18 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,018 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0216 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 6 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,06 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 6 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,354 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,018 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,018 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,018 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,018886 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 3,046 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,3 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 8,3 |

2.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 69» А.Гатауллина, 7а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 52007 рублей;

- площадь - 36 м2, длина бортового камня - 12 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 2

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,36 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0432 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,12 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0084 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0084 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,12 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 12 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,708 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,036 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,036 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,036 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,036 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,036 |
| 15 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,038 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 6,092 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 19 |

3.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС №  92» Чернышевского, 7а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 19801 рубль;

- площадь искусственной неровности - 12 м2, длина бортового камня - 6 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,12 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0084 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0144 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,06 |
| 6 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 6 |
| 7 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,012 |
| 8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 | 1000 м2 основания | 0,012 |
| 9 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,012 |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,012 |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |
| 12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |
| 13 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 2,0302 |
| 14 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,01259 |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2,3 |
| 16 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 2,3 |

4.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС №  142» Братская, 6а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 43019 рублей;

- площадь - 30 м2, длина бортового камня - 10 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение № 4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,3 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,03 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,007 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,007 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,1 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 10 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,59 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,03 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,03 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 5,076 |
| 16 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,031476 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,9 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13,9 |

5.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 186» Лукоянова, 10;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 25806 рублей;

- площадь - 18 м2, длина бортового камня - 6 м;

Требования к выполняемым работам				Приложение №5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,18 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,018 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0216 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,06 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 6 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,354 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,018 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,018 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,018 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 15 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,018886 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 3,046 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,3 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 8,3 |

6.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 245» Краснополянская,39;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 45507 рублей;

- площадь - 50 м2;

Требования к выполняемым работам					Приложение №6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,5 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,05 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,06 |
| 4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,05 |
| 5 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,05 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05 |
| 7 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,05246 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,05 |
| 9 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,05 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 8,46 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 23,1 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 23,1 |

7.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 312» Льва Шатрова,21;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 43019 рублей;

- площадь - 30 м2, длина бортового камня - 10 м;

Требования к выполняемым работам					Приложение №7

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,3 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,03 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,036 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,1 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,007 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,007 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,1 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 10 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,59 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,03 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,03 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,031476 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 5,076 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 13,9 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 13,9 |

8.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 321» Лихвинская, 114;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 163432 рубля;

- площадь - 40 м2, длина бортового камня - 100 м;

Требования к выполняемым работам						Приложение №8

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,4 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,04 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,048 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,07 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,07 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1 |
| 8 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 5,9 |
| 9 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,04 |
| 10 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,04 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 |
| 12 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,041968 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 6,768 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 18,5 |
| 17 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 18,5 |

9.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 331» Краснополянская, 21;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 67827 рублей;

- площадь - 40 м2, длина бортового камня - 20 м;

Требования к выполняемым работам						Приложение №9

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,4 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,04 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,048 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,2 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 20 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,18 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,04 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,04 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,041968 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 6,768 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 18,5 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 18,5 |

10.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МДОУ «ДС № 418» Нейвинская, 10а;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 194496 рублей;

- площадь - 120 м2, длина бортового камня - 60 м;

Требования к выполняемым работам						Приложение №10

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,2 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,12 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,137 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,6 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,042 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,042 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 60 |
| 9 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,12 |
| 10 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,12 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,12 |
| 12 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,125976 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 14 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,12 |
| 15 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 20,302 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 |
| 17 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 45 |

11.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МОУ «СОШ  № 42» Нестерова,18;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 25806 рублей;

- площадь - 18 м2, длина бортового камня - 6 м;

Требования к выполняемым работам						Приложение №11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,18 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,018 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0216 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,06 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0042 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,06 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 6 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0,354 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,018 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,018 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,018 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,018886 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,018 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 3,046 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,3 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 8,3 |

12.Срок выполнения работ: с момента заключения по 31 октября 2009г;

- место выполняемых работ: МУ «Радуга» Куйбышева, 169/4;

- срок гарантии: не менее 36 месяцев;

- стоимость работ: 86022 рубля;

- площадь - 60 м2, длина бортового камня - 20 м;

Требования к выполняемым работам						Приложение №12

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,6 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,06 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,072 |
| 4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,2 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,014 |
| 7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 |
| 8 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 20 |
| 9 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 1,18 |
| 10 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,06 |
| 11 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,06 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,06 |
| 13 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,062952 |
| 14 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,06 |
| 15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,06 |
| 16 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 10,152 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 27,7 |
| 18 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 27,7 |