Приложение №12

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 5

на  техническое и аварийное обслуживание  инженерных сетей, входящих в состав  муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Свердловский район м/р Владимирский, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 3 195,26 пм;

е) стоимость  работ 351 478,60 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей муниципальной казны:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в муниципальной казне.

3. Сроки выполнения работ:

- по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

-  гидравлическое испытание тепловых сетей:

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка канализационных сетей.

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке

жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

| Свердловский район - м/р Владимирский (муниципальная казна) |  |  |  |  |  |  |  |  | табл. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Канализация | в канале т/трассы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |
|  | СЕТИ |  |  |  |  | 0,00 | 432,51 | 0,00 | 1 350,50 |  |
| 1 |  | Героев Хасана, 95 | теплосеть |  |  |  | 80,30 |  |  |  |
| 2 | пр.1096.04.09.2008 | Героев Хасана, 95 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д89 |  |  |  | 21,50 |  |
| 3 | пр.1096.04.09.2008 | Героев Хасана, 97 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д89 |  |  |  | 59,00 |  |
| 4 |  | Загарьинская, 3 по Краснопол.36 | теплосеть |  | д57 |  | 18,00 |  |  |  |
| 5 |  | Козьмы Минина, 1а | теплосеть |  |  |  | 45,93 |  |  |  |
| 6 | пр.1096.04.09.2008 | Козьмы Минина, 5 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д100 |  |  |  | 60,00 |  |
| 7 |  | Коломенская, 4лит.1 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 15,38 |  |  |  |
| 8 |  | Коломенская, 4лит.1 от ТК-2 до ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 42,00 |  |  |  |
| 9 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская, 5 вдопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д150 |  |  |  | 18,50 |  |
| 10 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская, 7 вдопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д80 |  |  |  | 69,00 |  |
| 11 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,11 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д70 |  |  |  | 92,00 |  |
| 12 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,13 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д70 |  |  |  | 15,00 |  |
| 13 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,15 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д70 |  |  |  | 8,50 |  |
| 14 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,17 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д70 |  |  |  | 19,00 |  |
| 15 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,19 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал |  |  |  |  | 597,00 |  |
| 16 | пр.1096.04.09.2008 | Коломенская,51 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д70 |  |  |  | 8,00 |  |
| 17 |  | Кустовая, 7а | теплосеть |  |  |  | 108,60 |  |  |  |
| 18 |  | Нейвинская, 1,лит.3 от ТК | теплосеть |  |  |  | 74,30 |  |  |  |
| 19 | пр.1096.04.09.2008 | Нейвинская,10а водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д114 |  |  |  | 25,00 |  |
| 20 | пр.1096.04.09.2008 | Нейвинская,11 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д89 |  |  |  | 29,00 |  |
| 21 | пр.1096.04.09.2008 | Нейвинская,12 водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал | д100 |  |  |  | 25,00 |  |
| 22 |  | Пихтовая, 40а | теплосеть |  | д150 |  | 48,00 |  |  |  |
| 23 | пр.1096.04.09.2008 | Пихтовая, 42 (ЦТП-1)водопровод в канале т/трассы | ХВС (каналТС) | канал |  |  |  |  | 304,00 |  |

Мотовилихинский район - Муниципальная казна

| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канализация | ХВС | в канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |
|  | СЕТИ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 153,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Уральская,113 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Уральская,113а от ТК-3 | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пр.410.26.03.2009 | Дружбы,15а теплотрасса | теплосеть | 20,84м |  |  | 20,84 |  |  |
| 4 | пр.1303.06.10.2008 | Бульвар Гагарина, 30б | теплосеть |  |  |  | 11,11 |  |  |
| 5 | пр.766.25.06.2008 | Аркадия Гайдара, 14 лит.Ст | теплосеть |  |  |  | 28,52 |  |  |
| 6 | пр.1359.15.10.2008 | Красногвардейская, 42 лит. от ТК-1 до школы | теплосеть |  |  |  | 93,00 |  |  |

Орджоникидзевский район – Муниципальная казна

| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Тип прокладки | Хоарактеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Канализация | ХВС | в канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |
|  | СЕТИ |  |  |  |  | 582,50 | 471,80 | 336,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Янаульская, 10 | теплосеть | транзит подвал |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 2 | пр.1731.29.12.2008 | Кронита, 23 от ТК-123 до ТК-120 у поликлиники | теплосеть |  |  | 198,25 | 298,8 | 138,50 |  |  |
| 3 | пр.1731.29.12.2008 | Веденеева,54 дворец культуры |  |  |  | 384,25 | 173 | 47,90 |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта