Приложение №10

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 3

на  техническое и аварийное обслуживание  инженерных сетей, входящих в состав  муниципальной казны.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения Свердловский район, м/р Центр (Островского, Громова,) г. Пермь;

б) наименование основного средства – см. таблицу 1;

в) вид прокладки – см. таблицу 1;

г) характеристика сетей – см. таблицу 1;

д) общая длина сетей 9 777,56 пм;

е) стоимость  работ 1 075 531,60 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

2.1. Выполнение работ по техническому  обслуживанию инженерных сетей муниципальной казны:

- Производить  гидравлическое  испытание  тепловых  сетей в соответствии с графиком

подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг. и   выполнить  пробный  пуск  с   ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

- Поддержка чистоты в камерах и колодцах.

-Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не                                                   допускать присоса воздуха в тепловой сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети.

Все записи заносятся в журнал производства работ.

2.2. Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях в муниципальной казне.

3. Сроки выполнения работ

по  техническому и аварийному обслуживанию инженерных сетей

начало:         со дня подписания муниципального контракта

окончание:   31.12.2009 года

гидравлическое испытание тепловых сетей:

в соответствии с графиком подготовки тепловых сетей к отопительному

сезону 2009-2010 гг.

4. Виды работ, подлежащие лицензированию:

4.1. Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов.

4.2. Изоляционные работы:

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов.

4.3. Работы по устройству наружных инженерных систем и оборудования:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов)

- прокладка канализационных сетей.

4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя свыше 115 град.С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов).

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   техническому и

аварийному обслуживанию инженерных сетей соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов:  МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;                СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Свердловский район – Центр (муниципальная казна)

| № п/п | Приказ ДИО № | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | Характеристики | Протяженность, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канализация | ХВС | в канале т/трассы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |
|  | СЕТИ |  | 4 969,93 |  | 53,66 | 83,06 | 4 425,03 | 326,64 | 81,54 |
| 1 | пр.275.04.05.2008 | 25 Октября, 81(общ) от ЦТП | ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
| 2 | пр.1729.26.12.2008 | Белинского, 50 от задвижек до здания | теплосеть |  | 53,66 | 83,06 | 23,35 |  |  |
| 3 | пр.275.04.05.2008 | Белинского, 51 | теплосеть |  |  |  | 143,77 |  |  |
| 4 | пр.379.24.03.2009 | Газеты Звезда, 58а | теплосеть |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пр.275.04.03.2009 | Газеты Звезда, 79 от ТК-185-05 | теплосеть |  |  |  | 53,24 |  |  |
| 6 |  | Газеты Звезда, 79 | теплосеть |  |  |  | 5,62 |  |  |
| 7 | пр.275.04.03.2009 | Глеба Успенского, 18 от ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 5,13 |  |  |
| 8 | пр.379.24.03.2009 | Г.Хасана, 11 | теплосеть |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 9 | пр.275.04.03.2009 | Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а | теплосеть |  |  |  | 258,39 |  |  |
| 10 |  | Елькина, 10а | теплосеть |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 11 | пр.1746.31.12.2008 | Елькина, 12 | теплосеть |  |  |  | 30,80 |  |  |
| 12 | пр.832.04.07.2008 | Камчатовская,22а | теплосеть |  |  |  | 10,65 |  |  |
| 13 | пр.832.04.07.2008 | Комсомольский пр, 44 от ТК-47-3 | теплосеть |  |  |  | 122,06 |  |  |
| 14 | пр.832.04.07.2008 | Комсомольский пр, 52 | теплосеть |  |  |  | 14,28 |  |  |
| 15 | пр.832.04.07.2008 | Комсомольский пр, 56 от ТК-35-3 до ТК-35-3-2 | теплосеть |  |  |  | 40,43 |  |  |
| 16 | пр.275.04.03.2009 | Комсомольский пр, 58 от ТК-35-3 ч/з ТК-35-3-1 | теплосеть |  |  |  | 41,06 |  |  |
| 17 | пр.275.04.03.2009 | Комсомольский пр, 58 от ТК-35-3 | теплосеть |  |  |  | 41,06 |  |  |
| 18 | пр.275.04.05.2008 | Комсомольский пр, 58,60 (от жд58 до ж/д60) | теплосеть |  |  |  | 119,28 |  |  |
| 19 | пр.832.04.07.2008 | Комсомольский пр, 63 | теплосеть |  |  |  | 115,85 |  |  |
| 20 | пр.275.04.03.2009 | Комсомольский пр, 66; П.Осипенко,53 отТК-184 | теплосеть |  |  |  | 53,24 |  |  |
| 21 | пр.1746.31.12.2008 | Комсомольский пр, 69 | теплосеть |  |  |  | 77,60 |  |  |
| 22 |  | Красноармейская 1-я, 41 до Газ.Звезда,67 | теплосеть |  |  |  | 46,21 |  |  |
| 23 | пр.275.04.03.2009 | Краснофлотская, 30 | теплосеть | ст.2д76=16,95м |  |  | 16,95 |  |  |
| 24 | пр.379.24.03.2009 | Куйбышева, 58а | теплосеть |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 25 | пр.379.24.03.2009 | Куйбышева, 60 | теплосеть |  |  |  | 105,00 |  |  |
| 26 |  | Куйбышева, 64 лит.Ст | теплосеть |  |  |  | 22,25 |  |  |
| 27 | пр.1746.31.12.2008 | Куйбышева, 68,68/1,68/2,68/3 | теплосеть |  |  |  | 195,65 |  |  |
| 28 | пр.275.04.03.2009 | Куйбышева, 74 | теплосеть |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 29 | пр.1746.31.12.2008 | Куйбышева, 76,78 | теплосеть |  |  |  | 36,91 |  |  |
| 30 | пр.1746.31.12.2008 | Куйбышева, 80/3 | теплосеть |  |  |  | 8,47 |  |  |
| 31 | пр.525.15.04.2009 | Луначарского, 3 ТС, ГВС от ЦТП-4 ч/з ТК-1, ТК-2 | ТС, ГВС | 2д100=83,10 д100/д100=83,10 |  |  | 83,10 | 83,10 |  |
| 32 | пр.1746.31.12.2008 | Механошина,14 | теплосеть |  |  |  | 8,90 |  |  |
| 33 | пр.832.04.07.2008 | Механошина,27 | теплосеть |  |  |  | 59,11 |  |  |
| 34 | пр.1746.31.12.2008 | Пионерская, 4,5а,7а | теплосеть |  |  |  | 197,66 |  |  |
| 35 | пр.832.04.07.2008 | Пионерская,15 | теплосеть |  |  |  | 124,81 |  |  |
| 36 | пр.275.04.03.2009 | П.Осипенко, 45 от ТК-185-1-2 ч/з ТК-1 | теплосеть |  |  |  | 38,79 |  |  |
| 37 | пр.275.04.03.2009 | П.Осипенко, 51 от ТК-185-1-3 | теплосеть |  |  |  | 6,65 |  |  |
| 38 | пр.832.04.07.2008 | Пушкина,26 до Горького,54 | теплосеть |  |  |  | 51,38 |  |  |
| 39 | пр.1746.31.12.2008 | Седова, 8,9 | теплосеть |  |  |  | 22,78 |  |  |
| 40 |  | Сибирская,14 | теплосеть |  |  |  | 89,41 |  |  |
| 41 | пр.379.24.03.2009 | Тимирязева,11 | теплосеть |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 42 | пр.832.04.07.2008 | Тимирязева,15 до Горького,72 | теплосеть |  |  |  | 59,79 |  |  |
| 43 | пр.379.24.03.2009 | Тимирязева,15 | теплосеть |  |  |  | 43,00 |  |  |
| 44 | пр.832.04.07.2008 | Тимирязева,25 от ТК-355-04 | теплосеть |  |  |  | 49,39 |  |  |
| 45 |  | Героев Хасана / Коминтерна, 2 к здан.больницы N7 | теплосеть |  |  |  | 258,39 |  |  |
| 46 | пр.1746.31.12.2008 | Народовольческая, 3,3а | теплосеть |  |  |  | 218,78 |  |  |
| 47 | пр.1746.31.12.2008 | Народовольческая,32,34,36,39,40 | теплосеть |  |  |  | 353,97 |  |  |
| 48 | пр.1746.31.12.2008 | Островского, 72б | теплосеть |  |  |  | 28,52 |  |  |
| 49 | пр.832.04.07.2008 | Островского, 74 | теплосеть |  |  |  | 62,85 |  |  |
| 50 | пр.832.04.07.2008 | Островского, 76 | теплосеть |  |  |  | 58,72 |  |  |
| 51 | пр.832.04.07.2008 | Островского,107 | теплосеть |  |  |  | 28,51 |  |  |
| 52 | пр.1746.31.12.2008 | Рабоче-Крестьянская, 6,12, Серединная, 2 | теплосеть |  |  |  | 247,01 |  |  |
| 53 |  | Революции, 3а | ТС,ГВС |  |  |  | 109,00 | 109,00 |  |
| 54 | пр.275.04.03.2009 | Революции, 3а от Революции,3/4 ч/з ТК-1 | ТС, ГВС | 2д100=56,00 д63/д63=53,00 |  |  | 56,00 | 53,00 |  |
| 55 | пр.1746.31.12.2008 | Революции, 6 | теплосеть |  |  |  | 38,90 |  |  |
| 56 | пр.832.04.07.2008 | Революции,58а | теплосеть |  |  |  | 181,10 |  |  |
| 57 | пр.275.04.03.2009 | Фонтанная, 2а,1а | ТС,ГВС,ХВС |  |  |  | 46,94 | 46,94 | 46,94 |
| 58 |  | Фонтанная, 8а | теплосеть |  |  |  | 49,72 |  |  |

6. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

гидравлическое испытание -  до окончания отопительного сезона;

Руководитель сектора                                                    Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта