Приложение № 1

аукционной документации

| С О Г Л А С О В А Н О: | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- |
| ____________________/______________/ | ____________________/А.И. Скрипкин/ |
| «____»_______________________2009 г. | «____»______________________2009 г. |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

по ЛОТУ № 1.

на выполнение работ по строительству газопроводов для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка I по ул.Огородникова, ул.Мостовая в г.Перми в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2009-2011 г.г.».

Раздел 1. Подготовительные работы

(СОГЛАСНО - Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е  No: 01-01)

Основание: проект No678-08-гсн

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

1 сб.цен на изыск.раб. Разбивка осей,перенос их в натуру и

тб.14,парагр.12       их закрепление

(81.8+20.6)*30.09*1.8343/5.44=1039

Используются коэффициенты:

--------------------------

Hакл. от ФОТ - #Накладные и прибыль                     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.    Е01-02-099-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Валка деревьев мягких пород с корня,

диаметр стволов до 24 см           100дерев 0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Е01-02-101-4   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разделка древесины мягких пород,

полученной от валки леса, диаметр

стволов до 24 см                   100дерев 0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.    Е01-02-105-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Корчевка пней в грунтах

естественного залегания

корчевателями-собирателями на

тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с

перемещением пней до 5 м, диаметр

пней до 24 см                      100пней  0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Е01-02-107-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Засыпка ям подкоренных бульдозерами

мощностью 79 (108) кВт (л.с.)       100 ям  0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Е01-02-108-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Обивка земли с выкорчеванных пней

корчевателями-собирателями на

тракторе 79 (108) кВт (л.с.),

диаметр пней до 24 см              100пней  0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Е01-02-110-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Вывозка пней тракторными прицепами 2

т на расстояние до 100 м, диаметр

деревьев до 32 см                  100пней  0.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 2. Рекультивация земель

(СОГЛАСНО - Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е  No: 01-02)

Основание: проект No678-08-гсн                                                                          ==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

Используются коэффициенты:

--------------------------

Hакл. от ФОТ - #Накладные и прибыль

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1.    Е01-01-030-01   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта с перемещением до

10 м бульдозерами мощностью: 59

(80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов                 _

(растительный слой в отвал)         1000м3  1.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Е01-01-030-9   Опр=1   HР=95%  СП=50%

При перемещении грунта на каждые

последующие 10 м добавлять к

расценке 01-01-030-1                              _

Цена: 943.68*4=3774.72              1000м3  1.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.    Е01-01-030-01   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта с перемещением до

10 м бульдозерами мощностью: 59

(80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов                 _

(из отвала)                         1000м3  1.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Е01-01-030-9   Опр=1   HР=95%  СП=50%

При перемещении грунта на каждые

последующие 10 м добавлять к

расценке 01-01-030-1                              _

Цена: 943.68*4=3774.72              1000м3  1.72

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Е01-02-040-02   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Посев многолетних трав

механизированным способом

(без стоимости растительной земли)                _

МР=3340.52-15.8*203.22=129.644      100м2   10.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 3. Наружные сети газопровода

(СОГЛАСНО - Л О К А Л Ь Н О Й  С М Е Т Е  No: 02-01-01)

Основание: проект No678-08-гсн л.1-23

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

1.    Е01-01-004-6   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта в отвал

экскаваторами ■драглайн■ или

■обратная лопата■ с ковшом

вместимостью 0,25 м3, группа

грунтов 3                           1000м3  2.08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Е01-01-004-5   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта в отвал

экскаваторами ■драглайн■ или

■обратная лопата■ с ковшом

вместимостью 0,25 м3, группа

грунтов 2                           1000м3  1.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.    Е01-01-004-4   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта в отвал

экскаваторами ■драглайн■ или

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

■обратная лопата■ с ковшом

вместимостью 0,25 м3, группа

грунтов 1                           1000м3  0.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.    Е01-02-057-2   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 2

(т.ч.п.3.188)

Цена: 1706.32*1.3=2218.22           100м3   1.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.    Е01-02-057-2   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 2

(т.ч.п.3.189)

Цена: 1706.32*1.15=1962.27          100м3   0.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Е01-02-057-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 3

(т.ч.п.3.188)

Цена: 2747.84*1.3=3572.19           100м3   0.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    Е01-02-057-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 3

(т.ч.п.1.189)

Цена: 2747.84*1.15=3160.02          100м3   0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.    Е01-02-057-2   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 2

3.187. Доработка вручную в

котлованах и траншеях, разработанных

механизир. способом

ОЗ=1706.32*1.2=2047.58

ТР=154*1.2=184.8                    100м3   0.87

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

9.    Е01-02-057-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 3

п.3.187.Доработка грунта

ОЗ=2747.84*1.2=3297.41

Тр=248*1.2=297.6                    100м3   0.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.    Е01-01-014-6   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Разработка грунта с погрузкой на

автомобили-самосвалы экскаваторами

с ковшом вместимостью 0,25 м3,

группа грунтов 3                    1000м3  0.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.    403-1-10   Опр=12

Перевозка самосвалами (вне карьеров)

. Расстояние перевозки, км: 10.

Класс груза 1

ЭМ=10.11*4.115/3.332=12.4858          т    1267.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.    Е01-01-016-2   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000м3  0.65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.    Е01-02-061-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Засыпка вручную траншей, пазух

котлованов и ям, группа грунтов 1   100м3   10.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

14.    Е01-01-033-2   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м

бульдозерами мощностью 59 (80) кВт

(л.с.), 2 группа грунтов            1000м3 1.705

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.    Е01-01-033-3   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м

бульдозерами мощностью 59 (80) кВт

(л.с.), 3 группа грунтов            1000м3 1.475

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.    Е01-02-005-1   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Уплотнение грунта пневматическими

трамбовками, группа грунтов 1, 2    100м3  17.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.    Е01-02-005-2   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Уплотнение грунта пневматическими

трамбовками, группа грунтов 3, 4    100м3  14.75

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.    408-0122   Опр=19

Песок для обратной засыпки траншеи

на 200 мм и для засыпки траншеи

на уч-ках подземных стальных газо-

проводов после неразъемного

соединения                            м3    440

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.    Е08-01-004-01   Опр=1   HР=122%  СП=80%

Обвалование из глины                   м3     5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.    Е01-01-036-1   Опр=1   HР=95%  СП=50%

Планировка площадей бульдозерами

мощностью 59 (80) кВт (л.с.)        1000м2 9.172

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.    Е22-06-011-02   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Подвешивание подземных коммуникаций

при пересечении их трассой

трубопровода, площадь сечения

коробов: до 0,25 м2                   м      97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.    Е27-04-001-02   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство подстилающих и

выравнивающих слоев оснований: из

песчано-гравийной смеси, дресвы

МР=38.5+74.92=113.42                100м3  0.046

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23.    Е06-01-001-13   Опр=1   HР=105%  СП=65%

Устройство фундаментов-столбов:

бетонных из В15

МР=45699.91+(445.44-405.21)*101.5=

49783.255                           100м3  0.002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.    401-0006   Опр=19

Поправка на W6

МР=445.44*0.035=15.5904               м3   0.203

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.    Е06-01-005-4   Опр=1   HР=105%  СП=65%

Устройство железобетонных

фундаментов общего назначения

объемом до 5м3 В15                  100м3  0.002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.    401-0006   Опр=19

Поправка на W6

МР=445.44*0.035=15.5904               м3   0.203

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.    204-0021   Опр=19

Горячекатаная арматурная сталь

периодического профиля класса А-III

диаметром 10 мм                       т    0.002

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

28.    204-9182   Опр=19

Сетка сварная из холоднотянутой

проволоки 5 мм                        т    0.0062

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29.    Е08-01-003-07   Опр=1   HР=122%  СП=80%

Гидроизоляция боковая: обмазочная

битумная в 2 слоя по выравненной

поверхности бутовой кладки,

кирпичу, бетону                     100м2  0.0512

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.    Е09-03-039-1   Опр=2   HР=90%  СП=85%

Монтаж опорных конструкций для

крепления трубопроводов внутри

зданий и сооружений, массой до 0,1

т                                     т    0.048

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.    201-0763   Опр=20

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

гнутосварочных профилей и круглых

труб, средняя масса сборочной

единицы до 0.1 т                      т    0.036

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32.    201-0755   Опр=20

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей, средняя

масса сборочной единицы до 0.1 т      т    0.005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33.    201-0768   Опр=20

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

толстолистовой стали, средняя масса

сборочной единицы до 0.5 т            т    0.007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34.    Е13-06-003-01   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Очистка поверхности щетками            м2    1.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35.    Е13-03-004-26   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Окраска металлических огрунтованных

поверхностей: эмалью ПФ-1189

сборник 13, т.ч.п.1.9

ОЗ=49.48*1.1=54.428

ЗМ=0.14*1.1=0.154

Количество слоев = 2.0              100м2  0.016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36.    Е11-01-002-09   Опр=1   HР=123%  СП=75%

Бетонная отмостка из В15

МР=440.61+(464.38-422.12)*1.02=

483.7152                              м3    0.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37.    Е11-01-015-08   Опр=1   HР=123%  СП=75%

Железнение цементных покрытий        100м2  0.048

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38.    Е23-01-001-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Устройство основания: песчаного       10м3   18.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39.    Е24-02-032-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка газопроводов из

полиэтиленовых труб в траншею с

подвижного барабана, диаметр

газопровода: 63 мм

(с учетом аварийного запаса)

в бухтах по 250 м - т.ч.п.3.2в

ОЗ=55.73*0.77=42.9121

ЭМ=129.74*0.63=81.7362               400м   1.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

40.    400181фер тсц   Опр=19

Прицеп для барабанов полиэтиленовых

труб

ЭМ=19.3*3.53/3.332=20.4469         маш-час  0.92

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41.    Е24-02-032-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка газопроводов из

полиэтиленовых труб в траншею с

подвижного барабана, диаметр

газопровода: 110 мм (90 мм)

(с учетом аварийного запаса)         400м   1.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42.    400181фер тсц   Опр=19

Прицеп для барабанов полиэтиленовых

труб

ЭМ=19.3*3.53/3.332=20.4469         маш-час  1.21

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43.    Е24-02-034-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка газопроводов из одиночных

полиэтиленовых труб в траншею,

диаметр газопровода:до 225 мм (160)

(с учетом аварийного запаса)

МР=35523.13-(348.266-175.667)*102=

17918.032                            100м   7.9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44.    Е24-02-041-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Продувочные свечи в УГРШ из стальных

электросварных труб диам.25х2.5 мм   100м  0.025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45.    Е24-02-041-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сбросные свечи в УГРШ из стальных

электросварных труб диам.32х2.5 мм   100м   0.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46.    Е24-02-041-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Надземная прокладка стальных

газопроводов на металлических

опорах, условный диаметр

газопровода: 50 мм(для узла УГРШ)    100м  0.025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47.    Е24-02-041-5   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Надземная прокладка стальных

газопроводов на металлических

опорах, условный диаметр

газопровода: 150 мм(для узла УГРШ)   100м   0.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48.    Е24-02-030-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка в траншею изолированных

стальных газопроводов условным

диаметром: до 50 мм

(в т.ч.для узла УГРШ)                100м   0.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49.    Е22-02-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром: 50

мм                                    км   0.004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50.    Е24-02-030-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка в траншею изолированных

стальных газопроводов условным

диаметром: до 100 мм

(для узла 2)                         100м   0.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51.    Е22-02-003-03   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром:

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

100 мм                                км   0.003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52.    Е24-02-030-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка в траншею изолированных

стальных газопроводов условным

диаметром: до 150 мм

(для узла УГРШ)                      100м   0.02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53.    Е22-02-003-05   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром:

150 мм                                км   0.002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54.    Е24-02-030-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка в траншею изолированных

стальных газопроводов условным

диаметром: до 80 мм

(для футляра на выходе из земли)     100м  0.005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55.    Е22-02-003-03   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром:

100 мм                                км   0.0005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

56.    Е22-05-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 100 мм (50 мм)            100м  0.005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57.    Е24-02-030-5   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка в траншею изолированных

стальных газопроводов условным

диаметром: до 200 мм

(для футляра на выходе из земли)     100м  0.005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58.    Е22-02-003-06   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром:

200 мм                                км   0.0005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

59.    Е22-05-003-02   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 150 мм                    100м  0.005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60.    Е24-02-041-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Продувочный штуцер на газопроводе

из стальных электросварных труб

диаметром 32х2.5 мм                  100м  0.012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61.    Е22-03-001-05   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка фасонных частей стальных

сварных диаметром: 100-250 мм         т    0.0262

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62.    300-0983   Опр=19

Фланцы стальные плоские приварные из

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением

1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50

мм                                    шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63.    300-0985   Опр=19

Фланцы стальные плоские приварные из

стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением

1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80

мм                                    шт     1

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

64.    Е65-17-1   Опр=1   HР=103%  СП=60%

Установка заглушек диаметром

трубопроводов до 100мм             100 загл 0.04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65.    Е24-02-005-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 63 мм

(неразъемное соединение)              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

66.    534-9510-1   Опр=19

Соединительный элемент "сталь-

полиэтилен", диаметром 63 мм

(с учетом аварийного запаса)          шт     3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

67.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  0.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  0.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  0.9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

70.    Е24-02-005-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 110 мм

(неразъемное соединение)              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71.    534-9510-2   Опр=19

Соединительный элемент "сталь-

полиэтилен",диаметром 110 мм

(с учетом аварийного запаса)          шт     4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72.    534-9501-3   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 110

мм (аварийный запас)                  шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

73.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

74.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

76.    Е24-02-005-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода:160 мм

(неразъемное соединение)            отвод    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77.    534-9510-3   Опр=19

Соединительный элемент "сталь-

полиэтилен", диаметром 160 мм

(с учетом аварийного запаса)          шт     2

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

78.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81.    Е24-02-005-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 63 мм                       отвод    6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82.    прайс-лист   Опр=19

Отвод 90 градусов диаметром 63 мм

с закладной элекроспиралью

(с учетом аварийного запаса)

МР=577.24/1.18/3.951*1.065=

131.8612                              шт     3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83.    прайс-лист   Опр=19

Отвод 45 градусов диаметром 63 мм

с закладной элекроспиралью

(с учетом аварийного запаса)

МР=561.75/1.18/3.951*1.065=

128.3227                              шт     5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  2.7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

87.    Е24-02-005-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 110 мм                      отвод    6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88.    прайс-лист   Опр=19

Отвод 45 градусов диаметром 90 мм

с закладной элекроспиралью

(с учетом аварийного запаса)

МР=969.34/1.18/3.951*1.065=

221.4301                              шт     5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89.    прайс-лист   Опр=19

Отвод 45 градусов диаметром 110 мм

с закладной элекроспиралью

(с учетом аварийного запаса)

МР=1392.41/1.18/3.951*1.065=

318.0737                              шт     3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  4.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

==================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

==================================================

91.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  4.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  4.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93.    Е24-02-005-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 160 мм                      отвод    7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94.    прайс-лист   Опр=19

Отвод 45 градусов диаметром 160 мм

с закладной элекроспиралью

(с учетом аварийного запаса)

МР=3860.46/1.18/3.951*1.065=881.86    шт     8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

95.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  8.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  8.26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  8.89

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98.    Е24-02-005-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка муфты редукционной на

газопроводе из полиэтиленовых труб

в горизонтальной плоскости, диаметр

муфты: 160 мм                         шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99.    прайс-лист   Опр=19

Муфта редукционная (переход) с

закладной электроспиралью диаметром

160х110 мм

(с учетом аварийного запаса)

МР=1940.44/1.18/3.951*1.065=

443.2623                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

101.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

102.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103.    Е24-02-005-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка муфты редукционной  на

газопроводе из полиэтиленовых труб

в горизонтальной плоскости, диаметр

110 мм                                шт     3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

104.    прайс-лист   Опр=19

Муфта редукционная (переход) с

закладной электроспиралью диаметром

110х90 мм

(с учетом аварийного запаса)

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

МР=1020.02/1.18/3.951*1.065=

233.0072                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

105.    прайс-лист   Опр=19

Муфта редукционная (переход) с

закладной электроспиралью диаметром

110х63 мм

(с учетом аварийного запаса)

МР=994.68/1.18/3.951*1.065=

227.2186                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106.    прайс-лист   Опр=19

Муфта редукционная (переход) с

закладной электроспиралью диаметром

90х63 мм

(с учетом аварийного запаса)

МР=619.83/1.18/3.951*1.065=

141.5902                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

107.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  2.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

108.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  2.16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  2.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

110.    Е24-02-006-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка тройника на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

газопровода: 63 мм                 тройник   1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111.    прайс-лист   Опр=19

Тройник равносторонний Д=63мм c муф-

той с закладными электронагревателя

ми (с учетом аварийного запаса)

МР=826.79/1.18/3.951*1.065=

188.8669                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

112.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  0.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  0.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  0.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

115.    Е24-02-006-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка тройника на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

газопровода: 160 мм                тройник   1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

116.    прайс-лист   Опр=19

Тройник редукционний 160х90 мм

без закладных электронагревателей

(с учетом аварийного запаса)

МР=1328.21/1.18/3.951*1.065=

303.4082                              шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

117.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

119.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.27

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120.    Е24-02-007-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка седелок крановых

полиэтиленовых с закладными

нагревателями на газопроводе из

полиэтиленовых труб, диаметры

соединяемых труб: 160x32, 160x63 ммсоедин.   5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121.    534-9503-5   Опр=19

Седелки крановые полиэтиленовые с

закладными электронагревателями,

размером 160х63 мм

(аварийный запас)                     шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

122.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  2.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

123.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  2.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

124.    Е24-02-005-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка заглушки на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

63 мм                                 шт     6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125.    534-9504-2   Опр=19

Заглушки полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 63

мм(с учетом аварийного запаса)        шт     7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

126.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

127.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  2.7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

129.    Е24-02-002-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сварка полиэтиленовых труб при

помощи соединительных деталей с

закладными нагревателями, диаметр

трубы: 63 мм                       соедин.   4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130.    534-9501-2   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 63

мм(аварийный запас)                   шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

131.    392200фер тсц   Опр=19

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.6

132.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

133.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134.    Е24-02-002-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сварка полиэтиленовых труб при

помощи соединительных деталей с

закладными нагревателями, диаметр

трубы: 90 мм                       соедин.   2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

135.    534-9501-3   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 90

мм(аварийный запас)                   шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

136.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

137.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.44

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

138.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139.    Е24-02-002-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сварка полиэтиленовых труб при

помощи соединительных деталей с

закладными нагревателями, диаметр

трубы: 160 мм                      соедин.   63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140.    534-9501-4   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 160

мм(аварийный запас)                   шт     7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

141.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час 74.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

142.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час 74.34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

143.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час 80.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

144.    Е24-02-002-5   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сварка полиэтиленовых труб при

помощи соединительных деталей с

закладными нагревателями, диаметр

трубы: 225 мм                      соедин.   6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

145.    534-9501-5   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 225

мм(аварийный запас)                   шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

146.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  8.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  8.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час   9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

149.    Е24-02-002-5   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сварка полиэтиленовых труб при

помощи соединительных деталей с

закладными нагревателями, диаметр

трубы: 225 мм (315 мм)

МР=818.5-817.43=1.07               соедин.   6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

150.    прайс-лист   Опр=19

Муфты полиэтиленовые с закладными

электронагревателями, диаметром 315

мм(с учетом аварийного запаса)

МР=5467.58/1.18/3.951*1.065=

1248.9807                             шт     7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

151.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  8.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

152.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  8.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

153.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час   9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

154.    Е24-02-004-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Механическая резка полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: до 63 мм       конец    6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

155.    394002фер тсц   Опр=19

Ножницы ручные

ЭМ=9.57*3.53/3.332=10.1387         маш-час  0.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

156.    Е24-02-003-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Выравнивание концов полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: до 63 мм       конец    12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157.    394011фер тсц   Опр=19

Выравниватель концов труб

ЭМ=13.73*3.53/3.332=14.5459        маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

158.    Е24-02-004-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Механическая резка полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: 110 мм         конец    4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

159.    394001фер тсц   Опр=19

Ножницы гильотинные

ЭМ=38.90*3.53/3.332=41.2116        маш-час  0.28

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

160.    Е24-02-003-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Выравнивание концов полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: 110 мм         конец    8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

161.    394012фер тсц   Опр=19

Выравниватель концов труб

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

ЭМ=24.2*3.53/3.332=25.6381         маш-час  2.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

162.    Е24-02-004-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Механическая резка полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: 160 мм           конец    65

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

163.    394001фер тсц   Опр=19

Ножницы гильотинные

ЭМ=38.90*3.53/3.332=41.2116        маш-час  6.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

164.    Е24-02-003-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Выравнивание концов полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: 160 мм         конец   130

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

165.    394012фер тсц   Опр=19

Выравниватель концов труб

ЭМ=24.20*3.53/3.332=25.6381        маш-час   52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

166.    Е24-02-004-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Механическая резка полиэтиленовых

труб, диаметр трубы: 225 мм(315 мм) конец    12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

167.    394001фер тсц   Опр=19

Ножницы гильотинные

ЭМ=38.90*3.53/3.332=41.2116        маш-час  1.56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

168.    Е24-02-034-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка газопроводов из одиночных

полиэтиленовых труб в траншею,

диаметр газопровода:до 225 мм (160)

(для футляров под автодорогой

с учетом аварийного запаса)

МР=35523.13-(348.266-175.667)*102=

17918.032                            100м   0.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

169.    Е22-05-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 100 мм (63 мм)            100м   0.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

170.    Е22-05-004-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Заделка битумом и прядью концов

футляра диаметром: 800 мм (160 мм)

Цена: 591.9*0.2=118.38              футляр   5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

171.    Е24-02-034-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка газопроводов из одиночных

полиэтиленовых труб в траншею,

диаметр газопровода: до 225 мм

(для футляров под автодорогой

с учетом аварийного запаса)          100м   1.3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

172.    Е22-05-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 100 мм                    100м   1.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

173.    Е22-05-004-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Заделка битумом и прядью концов

футляра диаметром: 800 мм (200 мм)

Цена: 591.9*0.25=147.97             футляр   7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

174.    Е22-01-021-08   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Укладка трубопроводов из

полиэтиленовых труб диаметром:300мм

(для футляров под автодорогой

с учетом аварийного запаса)           км   0.033

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

175.    Е22-05-003-02   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 150 мм                    100м   0.29

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

176. Е22-05-004-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Заделка битумом и прядью концов

футляра диаметром: 800 мм (300 мм)

Цена: 591.9*0.375=221.96            футляр   2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177.    Е04-08-002-13   Опр=1   HР=112%  СП=51%

Горизонтальное бурение установкой

"Robbins 4510 THSC" в грунтах III

группы (глина) глубиной до

3 м с прокладкой труб диам.315 мм

(для футляров под дорогой)

(т.ч.п.1.5)

ОБ=123.06*1.25=153.825

ОЗ=1683.46*1.25=2104.325

ЭМ=134240.54*1.25=167800.675

ЗМ=9310.72*1.25=11638.4              100м   0.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

178.    530-0057   Опр=19

Трубы напорные из полиэтилена

низкого давления среднего типа,

наружным диаметром 315 мм            10м    4.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

179.    Е22-05-003-02   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Протаскивание в футляр стальных труб

диаметром: 150 мм                    100м   0.45

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

180.    Е22-05-004-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Заделка битумом и прядью концов

футляра диаметром: 800 мм (300 мм)

Цена: 591.9*0.375=221.96            футляр   1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

181.    Е24-02-050-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сборка и установка узла газового

крана в колодцах, условный диаметр

крана: до 150 мм                     узел    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

182.    прайс-лист   Опр=19

Кран шаровой фланцевый МА 39010-02

диам.150 мм

МР=18420/3.951*1.065=4965.1481        шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

183.    Е22-03-014-05   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Приварка фланцев к стальным

трубопроводам диаметром: 150 мм     фланец   2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

184.    Е24-02-050-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сборка и установка узла газового

крана в колодцах, условный диаметр

крана: до 80 мм                      узел    3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

185.    прайс-лист   Опр=19

Кран шаровой под приварку ГШК25С-25

диам.25 мм

МР=1111/1.18/3.951*1.065=253.7901     шт     2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

186.    прайс-лист   Опр=19

Кран шаровой фланцевый МА 39010-02

диам.50 мм

МР=5140/3.951*1.065=1385.4973         шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

187.    Е22-03-014-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Приварка фланцев к стальным

трубопроводам диаметром: 50 мм      фланец   2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

188.    Е24-02-050-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Сборка и установка узла газового

крана в колодцах, условный диаметр

крана: до 150 мм                     узел    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

189.    прайс-лист   Опр=19

Кран шаровой под приварку МА 39010

диам.100 мм

МР=9960/3.951*1.065=2684.738          шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

190.    ПЭЗ-84тб.55-A   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Изолирующие фланцевые соединения на

условное давление до 0,6мпа,диаметр

условного прохода 50мм,

#строительные работы

Пересчет в цены 2001 г.

ОЗ=3.27*19.05=62.29

ЭМ=1.24*27.34=33.9

ЗМ=0.35*19.05=6.67                 соедин.   1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

191.    533-9016-1   Опр=19

Соединения изолирующие фланцевые на

условное давление 0,6 Мпа,

диаметром 50 мм                       шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192.    ПЭЗ-84тб.54,д   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Изолирующие фланцевые соединения на

условное давление до 0,1мпа,диаметр

условного прохода 150мм,

#строительные работы

Пересчет в цены 2001 г.

ОЗ=6.3*19.05=120.02

ЭМ=3.02*27.34=82.57

ЗМ=0.81*19.05=15.43

МР=14.48*18.57=268.89              соедин.   1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

193.    Е20-02-011-01   Опр=1   HР=128%  СП=83%

Установка зонтов над ИФС               м2   0.174

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

194.    Е24-02-090-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Врезка штуцером в действующие

стальные газопроводы низкого

давления под газом со снижением

давления, условный диаметр

врезаемого газопровода: до 50 мм   10врезок 0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

195.    Е24-02-092-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Врезка штуцером в действующие

стальные газопроводы низкого

давления под газом без снижения

давления, условный диаметр

врезаемого газопровода: до 80 мм   10врезок 0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

196.    Е24-02-100-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Отключение и заглушка под газом

действующих стальных газопроводов,

условный диаметр газопровода: до 80

мм                                  10откл  0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

197.    Е24-02-092-4   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Врезка штуцером в действующие

стальные газопроводы низкого

давления под газом без снижения

давления, условный диаметр

врезаемого газопровода: до 100 мм  10врезок 0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

198.    Е24-02-100-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Отключение и заглушка под газом

действующих стальных газопроводов,

условный диаметр газопровода: до

100 мм                              10откл  0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199.    Е24-02-081-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

Устройство контрольной трубки на

кожухе перехода газопровода        установ.  12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200.    445-3120   Опр=19

Плиты сборные железобетонные под

ковер                                 м3    0.48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

201.    Е22-02-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром: 50

мм                                    км   0.025

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

202.    Ц08-02-143-5   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Покрытие газопровода сигнальной

лентой                               100м  20.82

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

203.    прайс-лист   Опр=19

Лента сигнальная

МР=4.6/1.18/3.951*1.065=1.0508        м     2082

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

204.    Ц08-02-141-01   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях

без покрытий, масса 1 м, кг, до: 1   100м  18.725

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

205.    507-0247   Опр=19

Провода силовые для электрических

установок на напряжение до 450 В с

медной жилой марки ПВ1, сечением

2.5 мм2                             1000м  1.8725

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

206.    Ц08-02-177-01   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Табличка-указатель                     шт     83

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

207.    Ц08-02-472-07   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Проводник заземляющий

электротехнические установки

открыто по строительным основаниям

из полосовой стали, сечение, мм2:

160                                  100м   0.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

208.    Ц08-02-472-06   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Проводник заземляющий

электротехнические установки

открыто по строительным основаниям

из полосовой стали, сечение, мм2:

100                                  100м   0.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ковер для крана Ду=100мм (1 шт)

л.ГСН-14

-----------------------------------

209.    Е23-01-001-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Устройство основания: песчаного       10м3   0.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

210.    Е01-02-061-1   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Засыпка вручную траншей, пазух

котлованов и ям, группа грунтов 1   100м3  0.006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

211.    408-0200   Опр=19

Смесь песчано-гравийная природная      м3    0.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

212.    Е07-02-002-1   Опр=1   HР=130%  СП=85%

Установка опор из плит и колец

диаметром до 1000мм                 100м3  0.0015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

213.    445-3120-202   Опр=19

Плита перекрытия ПП10-2                шт     1

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

214.    445-3310-101   Опр=19

Кольца для колодцев сборные

железобетонные диаметром 700 мм

КС7.3                                 шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

215.    Е08-01-003-07   Опр=1   HР=122%  СП=80%

Обмазка горячим битумом кольца

стенового в 2 слоя                  100м2  0.0079

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

216.    Е23-04-011-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка люка                         шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

217.    Е06-01-035-2   Опр=1   HР=105%  СП=65%

Укладка бетона В15                   100м3  0.0001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Продувочное уст-во на концевом

уч-ке газопровода (6к-тов)-ГСН л.21

-----------------------------------

218.    Е24-02-007-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка седелок крановых

полиэтиленовых с закладными

нагревателями на газопроводе из

полиэтиленовых труб, диаметры

соединяемых труб: 63x32 мм         соедин.   6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

219.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

220.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.68

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

221.    Е24-02-005-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка отвода на газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости, диаметр

отвода: 32 мм

(неразъемное соединение)              шт     6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

222.    прайс-лист   Опр=19

Соединительный элемент "сталь-

полиэтилен", диаметром 32 мм

МР=1033.40/1.18/3.951*1.065=

236.0636                              шт     6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

223.    392200фер тсц   Опр=19

Сварочный аппарат

ЭМ=18.5*3.53/3.332=19.5993         маш-час  1.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

224.    392255фер тсц   Опр=19

Генератор напряжения

ЭМ=18.93*3.53/3.332=20.0549        маш-час  1.32

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

225.    394110фер тсц   Опр=19

Позиционер-центратор

ЭМ=11.25*3.53/3.332=11.9185        маш-час  1.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

226.    Е22-03-001-05   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка фасонных частей стальных

сварных диаметром: 100-250 мм

(с учетом заглушки)                   т    0.002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

227.    Е24-02-081-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Установка продувочного устройства на

концевом уч-ке газопровода         установ.  6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

228.    Е22-02-003-01   Опр=1   HР=130%  СП=89%

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной битумно-резиновой

или битумно-полимерной изоляции на

стальные трубопроводы диаметром: 50

мм                                    км   0.009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

229.    Ц37-01-013-04   Опр=6   HР=80%  СП=60%

Масса оборудования, т: 0,5             шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

230.    прайс-лист   Опр=14

Шкафной газорегуляторный пункт

УГРШ-50-НО с регулятором давления

газа рдп-50-н с одной линией

редуцирования и байпасом

МР=78879/1.18/2.31=28937.9265         шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фундамент под УГРШ (1к-т)

л.ГСН-16

-----------------------------------

231.    Е01-02-057-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 3          100м3  0.0035

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

232.    Е08-01-002-2   Опр=1   HР=122%  СП=80%

Устройство основания под фундаменты:

щебеночного                           м3    0.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

233.    Е11-01-013-03   Опр=1   HР=123%  СП=75%

Устройство покрытий щебеночных с

пропиткой битумом                   100м2  0.0252

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

234.    Е06-01-005-04   Опр=1   HР=105%  СП=65%

Устройство железобетонных

фундаментов общего назначения

объемом: до 5 м3                    100м3  0.011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

235.    204-9120-1   Опр=19

Арматура класса а3                     т    0.027

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

236.    Е06-01-015-07   Опр=1   HР=105%  СП=65%

Установка закладных деталей весом:

до 4 кг                               т    0.0083

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

237.    Е08-01-003-07   Опр=1   HР=122%  СП=80%

Гидроизоляция боковая: обмазочная

битумная в 2 слоя по выравненной

поверхности бутовой кладки,

кирпичу, бетону                     100м2  0.0502

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

238.    Е13-06-003-01   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Очистка поверхности щетками

закладных деталей                     м2    0.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

239.    Е13-03-004-26   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Окраска металлических огрунтованных

поверхностей: эмалью ПФ-1189

сборник 13 т.ч.п. 1.9

ОЗ=49.48*1.1=54.43

ЭМ=6.47+0.14*(1.1-1)=6.48

ЗМ=0.14*1.1=0.154

Количество слоев = 2.0              100м2  0.0013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Молниезащита УГРШ (1 к-т)

л.ГСН-15

-----------------------------------

240.    Е33-02-013-14   Опр=1   HР=105%  СП=60%

Установка стальных сварных

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

молниеотводов и тросостоек, массой

до 0,2 т                              т     0.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

241.    201-0763   Опр=20

Различные конструкции, не

предусмотренные в основных разделах

из круглых труб и гнутосварных

профилей, средняя масса сборочной

единицы до 0,1 т                      т     0.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

242.    Ц08-02-472-09   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Проводник заземляющий

электротехнические установки

открыто по строительным основаниям

из круглой стали, диаметр, мм: 12

(спуск по опоре)                     100м   0.03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

243.    Ц08-02-471-03   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Заземлитель электротехнических

установок вертикальный из круглой

стали, диаметр, мм: 12               10шт   0.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

244.    Ц08-02-472-2   Опр=1   HР=95%  СП=65%

Заземлитель горизонтальный из стали:

полосовой сечением 160 мм2           100м   0.05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

245.    Е01-02-057-3   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с

откосами, группа грунтов 3          100м3   0.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

246.    Е01-02-061-2   Опр=1   HР=80%  СП=45%

Засыпка вручную траншей, пазух

котлованов и ям, группа грунтов 2   100м3   0.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ограждение УГРШ (1 к-т)

л.ГСН-17

-----------------------------------

247.    Е07-01-054-11   Опр=1   HР=130%  СП=85%

Установка металлических оград по

металлическим столбам без цоколя

из сетчатых панелей высотой до 1,7

м                                    100м  0.1691

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

248.    201-0763   Опр=20

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

гнутосварочных профилей и круглых

труб, средняя масса сборочной

единицы до 0.1 т (столбы)             т     0.09

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

249.    201-0755   Опр=20

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей, средняя

масса сборочной единицы до 0.1 т

(панели)                              т    0.1692

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250.    101-0871   Опр=19

Сетка проволочная крученая с

шестиугольными ячейками N 50

светлая                               м2   17.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

251.    Е07-01-055-8   Опр=1   HР=130%  СП=85%

Устройство калиток с установкой

столбов металлических               100шт   0.01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

252.    201-0763   Опр=20

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

Отдельные конструктивные элементы

зданий и сооружений с преобладанием

гнутосварочных профилей и круглых

труб, средняя масса сборочной

единицы до 0.1 т (столбы)             т    0.018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

253.    201-9408   Опр=20

Калитка КМС-0.85х1.4                   т    0.028

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

254.    101-2003   Опр=19

Замки накладные с засовом и защелкой   шт     1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

255.    Е13-06-003-01   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Очистка поверхности щетками            м2     10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

256.    Е13-03-004-26   Опр=1   HР=90%  СП=70%

Окраска металлических огрунтованных

поверхностей: эмалью ПФ-1189

сборник 13 т.ч.п.1.9

ОЗ=49.48*1.1=54.43

ЭМ=6.47+0.14*(1.1-1)=6.48

ЗМ=0.14*1.1=0.154

сборник 13 т.ч.п.3.13

ОЗ=54.43*1.1=59.87

ЭМ=6.48*1.1=7.13

ЗМ=0.15*1.1=0.165

МР=493.27*1.1=542.6

Количество слоев = 2.0              100м2   0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Патрубок для определения загазован-

ности подвалов и техподполий зданий

(81 к-т) л.ГСН-20

-----------------------------------

257.    Е46-03-009-8   Опр=1   HР=110%  СП=70%

Пробивка в кирпичных стенах

отверстий круглых диаметром до 50

мм при толщине стен до 51 см        100шт   0.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

258.    Е46-03-017-5   Опр=1   HР=110%  СП=70%

Заделка отверстий                      м3    0.81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

259.    Е16-02-005-05   Опр=1   HР=128%  СП=83%

Прокладка трубопроводов отопления и

водоснабжения из стальных

электросварных труб диаметром 100мм

(для футляров)                       100м  0.648

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

260.    Е16-02-005-02   Опр=1   HР=128%  СП=83%

Прокладка трубопроводов отопления и

водоснабжения из стальных

электросварных труб диаметром 50мм   100м  0.729

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

261.    Е15-04-030-4   Опр=1   HР=105%  СП=55%

Масляная окраска металлических

поверхностей решеток, переплетов,

труб диаметром менее 50 мм и т.п.,

количество окрасок 2                100м2  0.1458

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

262.    Е16-07-006-01   Опр=1   HР=128%  СП=83%

Заделка сальников при проходе труб

через фундаменты или стены подвала

диаметром до 100мм                 сальник   81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

263.    Е25-05-020-1   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Контроль импульсными рентгеновскими

аппаратами на трассе качества

сварных соединений труб: Ду 50 мм,

толщиной до 5,5 мм

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

т.ч.п.3.1.20

ОЗ=6.43*1.11=7.1373

ЭМ=101.26*1.25=126.575

ЗМ=4.96*1.11=5.5056                  стык    5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

264.    Е25-05-030-1   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Дополнительные затраты на обработку

пленок и расшифровку результатов

контроля качества сварных стыков

трубопроводов условным диаметром:

до 50 мм                             стык    5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

265.    Е25-05-020-2   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Контроль импульсными рентгеновскими

аппаратами на трассе качества

сварных соединений труб: Ду 100 мм,

толщиной до 8 мм

т.ч.п.3.1.20

ОЗ=6.43*1.11=7.1373

ЭМ=101.26*1.25=126.575

ЗМ=4.96*1.11=5.5056                  стык    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

266.    Е25-05-030-2   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Дополнительные затраты на обработку

пленок и расшифровку результатов

контроля качества сварных стыков

трубопроводов условным диаметром:

100 мм                               стык    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

267.    Е25-05-020-3   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Контроль импульсными рентгеновскими

аппаратами на трассе качества

сварных соединений труб: Ду 150 мм,

толщиной до 8 мм

т.ч.п.3.1.20

ОЗ=6.7*1.11=7.437

ЭМ=108.75*1.25=135.9375

ЗМ=5.33*1.11=5.9163                  стык    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

268.    Е25-05-030-3   Опр=1   HР=120%  СП=60%

Дополнительные затраты на обработку

пленок и расшифровку результатов

контроля качества сварных стыков

трубопроводов условным диаметром:

150 мм                               стык    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

269.    Е24-02-120-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Очистка полости трубопровода

продувкой воздухом, условный

диаметр газопровода: до 50 мм        100м   5.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

270.    Е24-02-120-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Очистка полости трубопровода

продувкой воздухом, условный

диаметр газопровода: до 100 мм       100м   5.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

271.    Е24-02-120-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Очистка полости трубопровода

продувкой воздухом, условный

диаметр газопровода: до 150 мм       100м   6.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

272.    Е24-02-121-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Монтаж инвентарного узла для очистки

и испытания газопровода, условный

диаметр газопровода: до 50 мм        узел    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

273.    Е24-02-121-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Монтаж инвентарного узла для очистки

и испытания газопровода, условный

диаметр газопровода: до 100 мм       узел    2

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

274.    Е24-02-121-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Монтаж инвентарного узла для очистки

и испытания газопровода, условный

диаметр газопровода: до 150 мм       узел    1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

275.    Е24-02-122-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Подъем давления при испытании

воздухом газопроводов низкого и

среднего давления (до 0,3 МПа)

условным диаметром: до 50 мм         100м   5.55

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

276.    Е24-02-122-2   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Подъем давления при испытании

воздухом газопроводов низкого и

среднего давления (до 0,3 МПа)

условным диаметром: до 100 мм        100м   5.85

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

277.    Е24-02-122-3   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Подъем давления при испытании

воздухом газопроводов низкого и

среднего давления (до 0,3 МПа)

условным диаметром: до 200 мм        100м   6.98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

278.    Е24-02-124-1   Опр=1   HР=130%  СП=89%

Выдержка под давлением до 0,6 МПа

при испытании на прочность и

герметичность газопроводов условным

диаметром: 50-300 мм               участок   2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

279.    Е27-04-003-01   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство оснований и покрытий из

песчано-гравийных смесей:

однослойных толщиной 12 см          1000м2 0.0168

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

280.    408-0200   Опр=19

Смесь песчано-гравийная природная

толщ.15 см                            м3    2.52

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

281.    Е27-03-008-04   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Разборка покрытий и оснований:

асфальтобетонных                    100м3   3.73

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

282.    Е27-04-001-02   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство подстилающих и

выравнивающих слоев оснований: из

песчано-гравийной смеси, дресвы

МР=38.5+74.92=113.42                100м3   0.35

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

283.    Е27-04-005-01   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство оснований толщиной 15 см

из щебня фракции 40-70 мм (при

укатке каменных материалов с

пределом прочности на сжатие свыше

98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):

однослойных                         1000м2 0.724

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

284.    Е27-06-020-18   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство покрытия толщиной 4 см из

горячих асфальтобетонных смесей

плотных мелкозернистых типа Б,

марки 2, плотность каменных

материалов: 2,5-2,9 т/м3            1000м2 0.724

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

285.    Е27-06-021-18   Опр=1   HР=142%  СП=95%

При изменении толщины покрытия на 0,

5 см добавлять или исключать: к

расценке 27-06-020-18

Цена: 4827.94*2=9655.88             1000м2 0.724

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

===================================================

No п/п, шифр единицы расценки и     Ед   Колич

наименование работ            изм

===================================================

286.    Е27-07-002-03   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство оснований толщиной 12 см

под тротуары из известнякового

щебня                               100м2  11.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

287.    Е27-07-001-01   Опр=1   HР=142%  СП=95%

Устройство асфальтобетонных покрытий

дорожек и тротуаров однослойных из

литой мелкозернистой асфальто-

бетонной смеси толщиной 3см         100м2  11.42

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Составил________________________________