Приложение № 1 к извещению о

проведении запроса котировок

№ 17 от 17.07.2009

| Спецификация сетевого дискового массива |  |
| --- | --- |
| Функция | Значение |
| Основной процессор | Тактовая частота не менее 600МГц |
| Оперативная память | Не менее 512Mb с возможностью замены |
| Сетевые интерфейсы | Не менее двух LAN 10/100/1000 Мбит/с Ethernet портов |
| Хранение данных | HDD форм-фактор - не менее двух корзин для 3.5' SATA-II HDD |
|  | HDD Емкость - 80/120/160/200/250/300/400/500/1000 Гб |
| Интерфейс ввода-вывода | не менее - 3x USB 2.0 (480 Mб/с) портов |
|  | наличие клавиши «Копия в одно нажатие» |
| Системная информация | Световые индикаторы LED - Индикатор питания, Системный индикатор, |
|  | 2 Сетевых индикатора, 2 индикатора жестких дисков, |
|  | индикатор "USB копия одним нажатием" |
|  | Зуммер - Системное Предупреждение Сбоя |
| Сеть | Конфигурация - Фиксированный IP адрес, Динамический IP адрес |
|  | Транспортный протокол (протокол передачи) - TCP/IP |
|  | Протокол файлов - SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP |
|  | Обнаружение устройства - UPnP |
| Доступ данных | Web-диск - сетевой диск базирующийся на Web |
|  | FTP - протокол передачи файлов |
| Конфигурации дисков | RAID уровни - удаленный (RAID 0) |
|  | Зеркалирование (RAID 1) |
|  | расширение (JBOD) |
| Аутентификация Пользователя | Локальный пользователь - Поддерживает встроенные аккаунты пользователя |
|  | Локальная группа - Поддерживает встроенные группы пользователей |
| Файловая система | Поддерживаемый размер файлов - свыше 20 Гб |
|  | Поддержка языка - Поддержка Юникода (Unicode) |
|  | Авторизация - Опции: Чтения, Написания или Отклонения для индивидуальных пользователей или групп |
| Администрирование | Многоязыковое Web администрирование |
|  | Программная утилита - обнаружение устройства и установка |
|  | Уведомление по Email - Посылка системного сообщения по Email на определенный электронный ящик |
| Питание | Внешний адаптер - AC 100-240 В, 50/60 Гц |
| Размеры | Ширина не более 160 мм |
|  | Высота не более 85 мм |
|  | Глубина не более 200 мм |
| Вес | NET не более 1.3 Кг (включая адаптер питания и шнур) |
| Рабочая температура | 0 - 45 С |
| Гарантийный срок | Не менее года |
| Срок поставки | Не более десяти календарных дней |