Приложение № 1

Утверждаю:

Директор МУ «СМИ»

___________________ И.Р.Хайдаров

«_____»_________________ 2009 г.

# Задание на проектирование

капитального ремонта нежилого муниципального здания по адресу:

г. Пермь, ул. Васькина, 5 литер А,А1

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Акт технического обследования (осмотра) от 07.02.08. Эскизный проект перепланировки помещений под мастерские - на 3 листах. |
| 2 | ## Заказчик | МУ «СМИ»– балансодержатель здания |
| 3 | ## Проектная организация |  |
| 4 | ## Характеристика объекта | Одноэтажное встроено-пристроенное здание с наружными панельными стенами, толщиной 40 см. Площадь помещений – 626,9 кв. м, высота помещений 3,05 м. Кровля мягкая рулонная. |
| 5 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект. Разделы рабочего проекта |
| 7 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии со СНиП II-01-95 и заданием на проектирование |
| 8 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик. |
| 9 | ## Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта здания с учетом прилагаемых материалов по перепланировке помещений под мастерские. В проекте капитального ремонта здания разработать технические решения: 1. по ремонту внутренней отделки помещений; 2. по устройству дополнительных перегородок; 3. по устройству дополнительных сан/узлов; 4. по изменению электроустановки; 5. по изменениям системы водоснабжения и водоотведения здания; 6. по изменениям системы теплоснабжения и расчёту тепловой нагрузки при существующей схеме подключения системы теплоснабжения здания; 7. по устройству нового ввода системы теплоснабжения; 8.по изменению системы вентиляции; 9. по ремонту полов, окон и дверей; 10. по устройству трех дополнительных входов; 11. по устройству дополнительных оконных и дверных проемов и их заполнением. |
| 10 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Предусмотреть обустройство тротуаров к вновь образуемым входам |
| 11 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 12 | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору |
| 13 | ## Особые условия проектирования | Проект выполнить без разработки разделов (частей) проекта: - газоснабжения - связи - пожарной сигнализации |
| 14 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Приложение:

- Копия технического паспорта – 1 экз.

- Акт технического обследования (осмотра) здания от 07.02.08г.  – 1 экз.

- Эскизный проект перепланировки  – 1 экз.

Руководитель сектора капремонта                                      Филиппов С.Г.