Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 22 от «24» июля 2009 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия Дзержинского района г.Перми в рамках ГЦП на 2009 год

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Итого, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущий ремонт тротуара у домов по ул. Ветлужская, 22-40 |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,06 |  |
| 2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 105 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. (h=0,17 м) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,33 |  |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 40,26 |  |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (h=0,12 м) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,233 |  |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм для дорожного строительства | м3 | 29,32 |  |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,035 |  |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 покрытия | 0,175 |  |
| Асфальтирование придомовой территории по ул. Докучаева, 24 |  |  |  |  |
| 1 | Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 0,3 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,012 |  |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (h=0,17 м) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,266 |  |
| 4 | Щебень из природного камня для для дорожного строительства 40-70 М 1000 | м3 | 33,54 |  |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,032 |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 покрытия | 0,16 |  |
| Асфальтирование придомовой территории по ул. Докучаева, 18, ул. Сеченова, 14 |  |  |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования | 100 м2 | 2,97 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий | 1000 м2 | 0,033 |  |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 51,03 |  |
| 4 | Планировка площадей механизированным способом | 1000 м2 спланированной площади | 0,33 |  |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | 1000 м2 основания | 0,33 |  |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,066 |  |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 м2 покрытия | 0,33 |  |