Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 15 от 27.07.2009 г

Требования

к котировке на восстановление плиточного и асфальтового

покрытия, установку лавок и урн на бульваре им. Советской Армии, сквере

по ул. Г. Хасана – ул. Чкалова.

- Стоимость выполняемых работ: 499 831 руб.

- Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15.09.2009 г.

- Ведомость состава и объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Бульвар им. Советской Армии |  |  |  |  |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,52 |  |
| 2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,52 | 1)Устройство основания из цементно-песчаной смеси 2) Укладка плитки с пригонкой и проверкой по уровню 3)Заполнение и расшивка швов цементно-песчаной смесью |
| 3 | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 100 м2 покрытия | 2,24 |  |
| 4 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. (восстановление плитки по верху подпорной стенки) | 100 плиток | 0,12 |  |
| 5 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (укладка плитки по верху подпорной стенки) | 100 м2 тротуара | 1,06 |  |
| 6 | Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых (восстановление подпорной стенки) | 1 м3 | 2,45 |  |
| 7 | Установка люка (решётка) | 1 шт. | 6 |  |
| 8 | Решетка дождеприёмника | 1 шт | 6 |  |
| 9 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,3 |  |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,3 |  |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |  |
| Раздел 2. Сквер по ул. Г.Хасана - ул. Чкалова |  |  |  |  |
| 13 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0472 |  |
| 14 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,118 |  |
| 15 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,3 |  |
| 16 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,118 |  |
| 17 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,118 |  |
| 18 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,18 |  |
| 19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 1,18 |  |
| 20 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые с доставкой | т | 14,136 |  |
| 21 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,97 |  |
| 22 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 7,5 |  |
| 23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7,5 |  |
| 24 | Скамья парковая | шт | 4 | Эскиз прилагается |
| 25 | Урна | шт | 4 | Эскиз прилагается |
| 26 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,1 |  |
| 27 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,1 |  |

- Требования к производству работ:

- Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89, Приказ Госстроя №153 от 15.12.1999 г., ТР-97-99 и т.п.)

- Рисунок мощения, цвет и материал плитки должны быть аналогичны существующему мощению;

- Материал плитки, тип скамеек и урн должен быть согласован с Заказчиком;

- Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком;

Эскиз урны.

Эскиз скамейки.

.