Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№ 38 от 23.07.09

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: Улица Лебедева (от ул. Крупской до ул. Индустриализации) в г. Перми.

Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Лебедева | ул. Крупской - ул. Индустриализации | 1710,00 | 1.14.1. | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 27 | 1240 | 496 |  | 6431,25 | 318 990,00 |
| Итого Лебедева |  |  |  |  |  |  | 496 |  |  | 318 990,00 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 496 |  |  | 318 990,00 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в размере: СТ*30%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в размере:

СТ*30%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.