Приложение №1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

№ 310 от 23.07.09

## Техническое задание (спецификация) на выполнение работ

## Наименование объекта: ул. Карпинского (от ул. Столбовая до ул. Свиязева) г. Перми.

Непосредственное место нанесения дорожной разметки определяется в соответствии со схемой нанесения дорожной разметки, предоставляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта

| Наименование объекта | Границы объекта | Протяженность объекта, м | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) | Цена за 1 п/км | Цена за 10 кв.м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карпинского | ул. Столбовая - ул. Свиязева |  | 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 1924,2 | 192,42 | 8638,78 |  | 16622,73 |
|  |  |  | 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 3043,7 | 304,37 | 8638,78 |  | 26293,85 |
|  |  |  | 1.3 | Двойная сплошная линия шириной 10 см. (Разделение противоположных направлений) |  | 1234,1 | 246,83 | 13935,30 |  | 17197,55 |
|  |  |  | 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м., промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 2148,6 | 53,71 | 4670,44 |  | 10034,90 |
|  |  |  | 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м., промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 1487,6 | 111,57 | 7371,46 |  | 10965,79 |
|  |  |  | 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 536,9 | 26,84 | 5995,58 |  | 3219,03 |
|  |  |  | 1.8 | Прерывистая линия шириной 40 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос разгона - торможения) |  | 145,3 | 14,53 |  | 6431,00 | 9344,24 |
|  |  |  | 1.11 | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  | 437,6 | 76,57 | 16010,20 |  | 7006,06 |
|  |  |  | 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. (Стоп - линия) | 21 | 138,4 | 55,38 |  | 6431,00 | 35614,88 |
|  |  |  | 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 5 |  | 11,24 |  | 6431,00 | 7228,44 |
|  |  |  | 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. | 3 |  | 6,75 |  | 6431,00 | 4340,93 |
|  |  |  | 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 2 |  | 3,01 |  | 6431,00 | 1935,73 |
|  |  |  | 1.18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево). Длина 5 м. Площадь 1.5 кв.м. | 3 |  | 4,51 |  | 6431,00 | 2900,38 |
|  |  |  | 1.19б | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) | 2 |  | 3,25 |  | 6431,00 | 2090,08 |
|  |  |  | 1.17 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м., промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) | 18 | 682,4 | 68,24 | 8638,78 |  | 5895,10 |
|  |  |  | 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 46 | 2032 | 812,8 |  | 6431,00 | 522711,68 |
|  |  |  | 1.16.2 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 | 4 | 2,01 |  | 6431,00 | 1292,63 |
| Итого Карпинского |  |  |  |  |  |  | 1994,03 |  |  | 684 694,00 |
| Итого по аукциону |  |  |  |  |  |  | 1994,03 |  |  | 684 694,00 |

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕТОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Выбор разметочного материала (краски) производится в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по выбору и применению материалов для разметки автомобильных дорог (разработанными ФГУП «Союздорнии», Москва 2002).

- Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (Росавтодор М.,2001).

- Техническим требованиям к краскам (эмалям) для дорожной разметки(ГОСТ Р 52575-2006).

Краска должна соответствовать 2 классу по условиям эксплуатации (табл. 2 Требования к качеству красок и эмалей и условия их нанесения) подтвержденному сертификатом завода изготовителя.

Подрядчик должен представить действующие на момент выполнения работ санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия ГОСТ на используемые материалы, договор на осуществление лабораторного контроля технических параметров краски.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течении гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки.

К фактам нарушения относятся:

- для разметки 1.1 – 1.11 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски на любом контрольном участке, площадь окраски которого составляет 5 кв. м, превышает 20%;

- для разметки 1.12-1.25 (согласно ГОСТ Р 51256-99) – износ разметки из краски любого контрольного элемента более, чем на 20% от окрашенной площади данного элемента.

По результатам контрольной проверки определяется расчетная величина – доля дефектной поверхности (ДДП) по следующей формуле:

ДДП = КН * 5 / ПЛ,

где 	КН – количество выявленных фактов нарушений,

ПЛ – общая площадь дорожной разметки по объекту, кв.м.

В случае, если ДДП принимает значение от 0 до 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в размере: СТ*30%*ДДП/0.3, где СТ – общая стоимость работ по договору.

В случае, если ДДП превышает величину 0.3, то подрядчику начисляется штраф за неисполнение гарантийных обязательств в размере:

СТ*30%, где СТ – общая стоимость работ по договору.

Восстановление дорожной разметки, нарушенной вследствие текущего ремонта, содержания проезжей части, а также по иным причинам, на площади, не превышающей 3% от общей площади разметки объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, производится подрядчиком в течении гарантийного срока без дополнительной оплаты.