ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Заказчик: МОУ «СОШ № 82 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми

Адрес 614083 г. Пермь, улица Суздальская, 1

Телефон/факс: (342) 241 – 98 - 54

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Посудомоечная машина серия МПФ 12 (или эквивалент) | Общие функции: корпус из нержавеющей стали; бойлер и фильтр из нержавеющей стали; подключение к магистрали холодной воды; автоматическая подача воды и поддержание уровня; температура мойки и полоскания автоматически регулируется термостатами; автоматическая подача споласкивающего агента. Производительность, тар/час 270-540 Габаритные размеры, мм не более 550х600х850 Напряжение питания 220V Max потребляемая мощность, кВт не более 4,8 Max температура подачи воды при подключении к магистрали с горячей водой), °C 55-60 Размер корзины (20 тар.), мм 500х500 Цикл мойки и полоскания автоматический Расход воды на ополаскивания за один цикл 3 литра Температура мойки, °C 55 Температура полоскания, °C 85 Время моечного цикла, сек 120-360 Дозатор моющего средства встроенный Тип загрузки фронтальный Вес, кг 55 | 1 |
| Пароконвектомат ПКА 6-1/3 П (или эквивалент) | Предназначен для приготовления продуктов питания в различных режимах. Внутренние и облицовочные поверхности изготовлены из высококачественной стали. Аппарат имеет электронную панель управления, подсветку духовой камеры, таймер до 10 часов, температурный зонд и регулируемые по высоте ножки. Режимы работы: - Режим конвекции; - Режим парообразования; - Режим разогрева. Дополнительные задаваемые параметры: - Таймер; - Внутренняя температура продукта. Габаритные размеры духовки 400х400х290 мм Размеры гастроемкости (противня) 175х325 мм Количество противней 6 шт. Масса 46 кг. | 1 |
| Стол охлаждаемый с витриной СО 0,054-К (или эквивалент) | Предназначен для кратковременного хранения холодных закусок на линии раздачи. Внутренний охлаждаемый объем 0, 62 м.куб Занимаемая площадь 0,9 м.кв Температура в охлаждаемом объеме при температуре окружающего воздуха до 32 С -8...+12 Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха +22С 3,1 кВт Потребляемая мощность 0,57 кВт Вид хладагента R22 Масса заправки хладагента 0,4 кг Напряжение 220 В Габаритные размеры 1210х1100х1850 мм | 1 |