Техническое задание

на выполнение работ по ремонту охранно-пожарной, тревожной сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения в помещения отдела ЗАГС Мотовилихинского района по адресу: ул. Уральская, 111

1.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж -прибор ультразвуковой одноблочный(примен. Арфа) | шт | 10 |
| 2 | Демонтаж - концентратор ОПС, блок базовый на 10 лучей(примен. DSC-5010) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж - Прибор ОПС на 2 луча(примен. Атлас-3) | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж - преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый(примен. БПР-2А) | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж - извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 20 |
| 6 | Демонтаж - прибор оптико-электрический одноблочный | шт | 10 |
| 7 | Монтаж видеоcервера 4х канального | шт | 1 |
| 8 | Монтаж- устройство видеоконтрольное (примен.Монитор 19") | шт | 1 |
| 9 | Монтаж - в/камер цв. | шт | 4 |
| 10 | Монтаж микрофона на стойке | шт | 1 |
| 11 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. | м | 300 |
| 12 | Монтаж - устройство промежуточное на 5 лучей(примен. Ф-3 УО-3К) | шт | 1 |
| 13 | Монтаж - концентратор ОПС, блок базовый на 10 лучей(примен. DSC-1832) | шт | 1 |
| 14 | Монтаж -прибор ультразвуковой одноблочный(примен. Арфа) | шт | 10 |
| 15 | Монтаж - преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. | шт | 1 |
| 16 | Монтаж - извещатель дымовой, фото/эл, радиоиз, световой | шт | 20 |
| 17 | Монтаж - прибор оптико-электрический одноблочный | шт | 10 |

2. Основные требования к системе видеонаблюдения:

- выполнить на базе 4х канального видеосервера  с объемом жестких дисков не менее 1Tb для размещения файлов видеоархива (не менее 30 суток), 2 аудио канала, M-JPEG, возможность просмотра записи на компьютере через USB-порт, скорость записи/воспроизведения 25к/с, детектор движения.

- видеокамеры цветные (540ТВл, объектив f=2,8-9,5 mm АРД, полусфера).

3. Основные требования к системе охранно-пожарной сигнализации:

- провести ремонт охранно-пожарной сигнализации  с заменой приборов, извещателей, шлейфов сигнализации;

- охранно-пожарную и тревожную  сигнализацию вывести на пульт вневедомственной охраны через оконечное устройство Фобос-3(УО-3К).

Выполнение работ в течение 10 дней с момента заключения контракта.