Приложение № 2

к извещению № 6 от 30.07.2009г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника управления ЖКХ администрации города Перми

________________ А.Л.Куликов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ и инженерных сетей

__ Жилого дома по адресу: ул.Социалистическая, 26.  Орджоникидзевского района  г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | ##### Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| - Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам запроса котировок |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | При разработке проектно-сметной документации выполнить: - восстановить несущую способность конструкций пожарных выходов; - устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов здания; - ремонт штукатурного слоя цоколя; - ремонт отмостки по периметру здания; - утепление наружных стен; - ремонт приямков с заменой оконных заполнений в подвальных помещениях; - замену конструкций козырька главного входа в здание; - ремонт площадок и ступеней входных крылец; - замену системы холодного и горячего водоснабжения, системы канализации; - внутреннюю отделку помещений; - замену конструкции пола; - замену перегородок в санузлах и душевых; - восстановление плит перекрытий; - замену утеплителя на чердачном перекрытии, замену кровельного покрытия; - замену оконных и дверных заполнений в местах общего пользования; - восстановление ограждений входа в подвал. руководствуясь (Техническим заключением по результатам детально-инструментального обследования, Гост 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.04.01-85*; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СНиП 3.05.01-85; и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| 9. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми. Подрядчик снимает замечания государственной вневедомственной экспертизы. - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение данных проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно графику производства работ. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на второй квартал 2009 года. |