Приложение 1

Принтер сухой термографической печати DRYSTAR 5302 или эквивалент.

| 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Камера мультиформатная термографическая | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие |  |
| 10 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие |  |
| 11 | Печать всех стандартных форматов не менее, форматов | 5 |  |
| 12 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие |  |
| 13 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе не менее, форматов | 2 |  |
| 14 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие |  |
| 15 | Разрешение не менее, dpi | 320 |  |
| 16 | Яркостное разрешение не менее, бит | 12 |  |
| 17 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час | 140 |  |
| 18 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час | 75 |  |
| 19 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |  |
| 20 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 |  |
| 21 | Жесткий диск не менее, Gb | 18 |  |
| 22 | Вес камеры не более, кг | 90 |  |
| 23 | Количество подключений напрямую без сети не менее | 3 |  |
| 24 | Уровень шума во время работы не более, дБ | 62 |  |
| 25 | Уровень шума в режиме ожидания не более, дБ | 53 |  |
| 26 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, сек | 57 |  |
| 27 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, сек | 77 |  |
| 28 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 29 | Количество, шт. | 1 | 1 |