ИЗВЕЩЕНИЕ № 21  от  «04» августа 2009 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта

улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта

до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета закупку способом запроса котировок: на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми.

Состав работ выполняется в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта капитального ремонта

улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта

до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми

| 1 | Наименование объекта | Улица Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина в Свердловском районе в г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для производства работ | Постановление от 23.07.2009 № 474 |
| 3 | Заказчик | МУ «Пермблагоустройство» |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам проведения запроса котировок |
| 5 | Место расположения объекта | Свердловский район г. Перми |
| 6 | Начало трассы участка | Пересечение улицы Краснова и Комсомольского проспекта |
| 7 | Конец трассы участка | Пересечение улицы Краснова и улицы Пушкина |
| 8 | Протяженность участка улицы, км | 0,400 км (уточнить в процессе изысканий) |
| 9 | Состав работ по инженерным изысканиям, основные требования |  |
| 9.1 | Система высот | г. Перми |
| 9.2 | Система координат | г. Перми |
| 9.3 | Топографическая съемка М 1:500 | Выполнить топографическую съемку на участке улицы в границах согласно п.п. 6,7 настоящего технического задания, ширина полосы съемки – по границам расположенной с обеих сторон от оси улицы опорной городской застройки |
| 9.4 | Камеральное трассирование | Камеральное трассирование произвести по оси существующей улицы |
| 9.5 | Разбивка пикетажа | Через 100 метров |
| 9.6 | Шаг поперечных профилей | 20 метров + дополнительные поперечные профили в наиболее характерных точках, ширина поперечных профилей – согласно п. 9.3 настоящего технического задания |
| 9.7 | Необходимость составления ведомости дефектов | Составить ведомость дефектов по дорожной одежде проезжей части, обочинам, тротуарам, газонам, обустройству дороги (дорожные знаки, барьерные, пешеходные ограждения и т.д.), искусственным сооружениям (водопропускные трубы, лотки, канавы, кюветы и т.п.), парковочным карманам, расположенным в пределах полосы съемки с привязкой к пикетажу, указать наличие и дать характеристику насаждений в полосе съемки, привязать отремонтированные участки, дать описание состояния существующих пересечений и примыканий. Ведомость дефектов согласовать с Заказчиком |
| 9.8 | Закрепление, высотное обоснование | Произвести закрепление начала и конца трассы участка, высотное обоснование трассы участка выполнить посредством установки временных реперов в начале и конце трассы участка |
| 9.9 | Инженерно – геологические работы | Произвести обследование существующей дорожной одежды и подстилающих грунтов с шагом 100 м слева и справа от оси существующей улицы глубиной скважин до 2 м, представить данные по лабораторным исследованиям грунтов в основании дорожной одежды, выполненные сертифицированной лабораторией в соответствии с действующими нормативными документами |
| 9.10 | Дополнительные требования | - до начала выполнения инженерных изысканий на объекте произвести регистрацию работ в геолого – геодезической службе администрации г. Перми; - программу производства инженерных изысканий представить Заказчику на согласование; - материалы инженерно – геодезических и инженерно – геологических изысканий представить в виде отчетов отдельными книгами, перечень текстовых и графических материалов, входящих в состав отчетов, принять на основе действующих нормативных документов; - провести согласование местоположения и уточнение характеристик существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций в границах работ согласно настоящего технического задания с нанесением полученной информации на топографический план М 1:500; - согласование материалов изысканий со всеми заинтересованными организациями осуществляется силами подрядной организации |
| 10 | Выдача материалов изысканий | Состав выдаваемой документации: - том I – отчет об инженерно – геодезических изысканиях на объекте; - том II – отчет об инженерно – геологических изысканиях на объекте; Комплект выдаваемой документации в 1-м экземпляре на бумажном носителе в переплетенном виде передаются заказчику для ознакомления, выдачи замечаний и предварительного утверждения, после предварительного утверждения Заказчику передаются 2 экземпляра документации. Также документация передается заказчику в 1-м экземпляре в электронном виде |
| 11 | Срок сдачи Заказчику | В течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

Место выполнения работ: г. Пермь.

Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 418 649,00  рублей.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приёмки-сдачи выполненных работ и предоставления счетов-фактур.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение инженерных изысканий  для разработки проекта капитального ремонта улицы Краснова на участке от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина в Свердловском районе г. Перми, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1)  по вышеуказанному адресу до 11 часов 00 минут  «14» августа 2009 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора | М.В.Чувашов |
| --- | --- |

МП