Приложение № 1 к извещению

№ 29 от 04.08.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г.Перми

| I. Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 15 сентября 2009 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 497904 рублей |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость работ за единицу измерения, руб. | Стоимость всего, руб. |
| Текущий ремонт дорог микрорайонов частной застройки включает в себя работы по исправлению профиля покрытия с добавлением щебня | м2 | 4400 | 113,16 | 497904 |
| Состав работ: - профилирование и уплотнение существующего основания; - очистка основания от пыли и грязи; - россыпь и разравнивание щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800; - расклинцовка щебня фракции 5-10 мм маркой не ниже М 800; - уплотнение щебеночного покрытия с поливкой водой. Толщина покрытия из щебня в плотном теле должна быть не менее 0,1 м |  |  |  |  |

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложения 1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на срытые работы. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Приложение 1

к техническому заданию

на выполнение работ по текущему ремонту

дорог микрорайонов частной застройки

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Оценка качества выполняемых работ и условия

снижения стоимости работ

Требования

по качеству выполнения работ по текущему ремонту дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г.Перми

и условия снижения стоимости работ

Настоящие Требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт дорог микрорайонов частной застройки по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Оценка качества выполняемых работ и условия

снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц | - 30 |
| 2 | Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная), не выполнено профилирование покрытия | - 50 |
| 3 | Несоответствие щебня по фракции и марке | - 50 |
| 4 | Не выдержана толщина покрытия из щебня | - 50 |
| 5 | Не уплотнено щебеночное основание | - 100 |

Методика оценки качества текущего ремонта

Оценка качества содержания объекта определяется на основании еженедельного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.