Приложение № 1 к извещению

№ 30 от 05.08.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству художественно-ландшафтного оформления дороги ул.Я.Свердлова – ул.1905 года

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 августа 2009 года

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги ул.Я.Свердлова – ул.1905 года | м2 | 787 | 470 852 |
| Состав работ: - разборка асфальтобетонного-покрытия с погрузкой и вывозкой на полигон ТБО для захоронения -565м2; - разборка щебеночного основания для устройство газона (толщиной не менее 15 см), цветников (толщина не менее 30см) -565м2; - разбивка, планировка участка вручную – 565 м2; - устройство основания (дренажа) для рокария-30м2; - устройство рокария (насыпка растительной земли, уплотнение грунта под цветники, размещение декоративных камней (гранит, известняк, песчаник, кристаллический сланец, базальт), внесение удобрений, посадка цветов, поливка) -30м2; - устройство «сухого ручья» из декоративного инертного материала - 15м2 - подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли 0,5*0,5*0,4, с добавлением растительной земли 50%, вручную - 14 ям; - посадка древесных насаждений – туя западная, можжевельник казацкий (возраст не менее 5 лет и не более 8 лет) – 14шт; - подготовка почвы под устройство многолетних цветников с добавление плодородной растительной земли, слоем 30см – 135м2; - посадка цветочных культур (микбордер) с закрытой корневой системой ассортимент расстений: -астильба Арендса; бадан толстолистный; полынь понтийская; хоста волнистая; флокс шиловидный; примула весенняя; стахис шерстистый; ирис аировидный; лилейник гибридный; живучка ползучая; крупка мелкая; золотарник канадский; дильфиниум высокий овсянница сизая; барвинок малый; очиток едкий; живучка пирамидальная(и.т.п). Цветочная лента – оксалис. - посев газонов партерных – 399 м2. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ: эскиз, разбивочный чертеж и применяемые материалы согласуются с Заказчиком до начала производства работ. Художественно-ландшафтная композиция состоит из двух частей,/ располагаются на островках безопасности по ул.Я.Свердлова-ул.1905 года.

Посадка древесных и многолетних цветочных культур выполняется стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологий посадки для каждой культуры.

При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до посева и после посева газонной смеси, после посева необходимо пролить газон.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам.

Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Условия снижения стоимости работ по устройству художественно-ландшафтного оформления дороги ул.Я.Свердлова – ул.1905 года

ТРЕБОВАНИЯ

|  |  | Критерии оценки качества работ |  | Оценка, % снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Устройство художественно-ландшафтной композиции Композиция соответствует согласованному эскизу. Посадка цветников выполнена с соблюдением всех условий работы, стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Посев газонов выполнен с соблюдением всех условий работы стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры газонной травосмеси). Рокарий заполнен землей не имеет пустот и пазух. |  | 0 % |  |
| 2 |  | Устройство художественно-ландшафтной композиции Не соблюдена схема посадки растений, имеются увядшие растения, не соблюдена последовательность посадки. Газон не прикатан, имеются комья земли, наблюдаются просадки газонного полотна не более 2 см. Рокарий имеет незначительные незаполненные землей пустоты и пазухи (3%) от площади. |  | - 50% |  |
| 3 |  | Устройство художественно-ландшафтной композиции Не соответствует рисунок цветника по разбивочному чертежу (согласованному с Заказчиком). Посадка растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Устройство газона выполнено без соблюдения правил посадки: поверхность не ровная, не пролит не неукатан. Рокарий не заполнен землей имеет пустоты и пазухи. |  | -100% |  |
| 4 | Несоответствие материала по типу и марке |  | - 50% |  |  |
| 5 |  | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) |  | - 20% за каждый день |  |

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим данный вид работ по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП  (СНиП III-10-75)  рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте.