|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 20 от «11» августа 2009г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |  |  |  |
| Требования к товару |  |  | Параметры и условия требований к товару | Ед. измерения | Количество, шт. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Торговое наименование | Наличие | шт | 7500 |
| 2 |  | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 |  | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 |  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 |  | Индивидуальная упаковка | блистер |  |  |
| 7 |  | Вместимость, мл | 2 |  |  |
| 8 |  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |  |
| 9 |  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |  |
| 10 |  | Присоединительный конус типа | Луер |  |  |
| 11 |  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |  |
| 12 |  | Длина шкалы, мм | не менее 40 |  |  |
| 13 |  | Внутренняя сторона покрыта | Силиконом |  |  |
| 14 |  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |  |
| 15 |  | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 15 |  |  |
| 16 |  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |  |
| 17 |  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
| 18 |  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |  |
| 19 |  | Размер иглы, мм. | 0,6х32 |  |  |
| 20 |  | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |  |
| 21 |  | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |  |  |
| 22 |  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |  |
| 23 |  | Срок годности, лет | не менее 5 |  |  |
| 2. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный,стерильный с иглой |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Торговое наименование | Наличие | шт | 12600 |
| 2 |  | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 |  | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 |  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 |  | Индивидуальная упаковка | блистер |  |  |
| 7 |  | Вместимость, мл | 10 |  |  |
| 8 |  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |  |
| 9 |  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |  |
| 10 |  | Присоединительный конус типа | Луер |  |  |
| 11 |  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |  |
| 12 |  | Длина шкалы, мм | не менее 60 |  |  |
| 13 |  | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |  |
| 14 |  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |  |
| 15 |  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |  |  |
| 16 |  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
| 17 |  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |  |
| 18 |  | Размер иглы, мм. | 0,8х40 |  |  |
| 19 |  | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |  |
| 20 |  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |  |
| 21 |  | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |  |  |
| 22 |  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |  |
| 23 |  | Срок годности, лет | не менее 5 |  |  |
| 3. шприц инъекционный однократного применения трехдетальный,стерильный с иглой |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Торговое наименование | Наличие | шт | 24000 |
| 2 |  | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 |  | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 |  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 |  | Индивидуальная упаковка | блистер |  |  |
| 7 |  | Вместимость, мл | 20 |  |  |
| 8 |  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |  |
| 9 |  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |  |
| 10 |  | Присоединительный конус типа | Луер |  |  |
| 11 |  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |  |
| 12 |  | Длина шкалы, мм | не менее 75 |  |  |
| 13 |  | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |  |
| 14 |  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |  |
| 15 |  | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 19 |  |  |
| 16 |  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |  |
| 17 |  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
| 18 |  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |  |
| 19 |  | Размер иглы | 0,8х40 |  |  |
| 20 |  | Заточка иглы | в 3-х плоскостях |  |  |
| 21 |  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |  |
| 22 |  | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |  |  |
| 23 |  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |  |
| 24 |  | Срок годности, лет | не менее 5 |  |  |
| 4. шприц однократного применения трехдетальный,стерильный"Жане" |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Торговое наименование | Наличие | шт | 210 |
| 2 |  | Производитель | Наличие |  |  |
| 3 |  | Страна происхождения | Наличие |  |  |
| 4 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 5 |  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
| 6 |  | Индивидуальная упаковка | блистер |  |  |
| 7 |  | Вместимость, мл | 150 |  |  |
| 8 |  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |  |
| 9 |  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |  |
| 10 |  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |  |  |
| 11 |  | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |  |  |
| 12 |  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |  |
| 13 |  | Длина шкалы, мм | не менее 120 |  |  |
| 14 |  | Внутренняя сторона цилиндра покрыта | Силиконом |  |  |
| 15 |  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |  |  |
| 16 |  | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | Не менее 17 |  |  |
| 17 |  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
| 18 |  | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |  |
| 19 |  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |  |
| 20 |  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |  |  |
| 21 |  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |  |
| 22 |  | Срок годности, лет | не менее 3 |  |  |

Старший врач выездных бригад                                                ____________Буренкин Ю.А.

Фармацевт                                                                                   ____________Собакина Т.И.