Приложение № 1 к извещению № 31

от 13.08.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования (бульвар Гагарина от пл.Дружбы до ул.Макаренко)

1. Стоимость выполняемых работ: 295 983 рубля 47 коп.

2. Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до

21 сентября 2009 года.

3. Состав и объем работ:

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж поврежденных урн - 27 штук |  |
| Состав работ: - разборка асфальтобетонных покрытий и бетонных оснований с помощью отбойных молотков. |  |  |
| 2 | Демонтаж поврежденных скамей - 28 штук |  |
| Состав работ: - разборка асфальтобетонных покрытий и бетонных оснований с помощью отбойных молотков - разборка стальных конструкций скамей. |  |  |
| 3 | Установка урн - 28 штук |  |
| Состав работ для одной урны: - Подготовка ямы для установки и бетонирования стойки урны, размер ямы 0,6*0,3*0,4 м - Установка урны с бетонированием стоек |  |  |
| 4 | Установка скамей - 28 штук |  |
| Состав работ для одной скамьи: - Подготовка 2-х ям для установки и бетонирования стоек скамьи, размер ямы 0,8*0,3*0,4 м - Установка скамьи с бетонированием стоек |  |  |
| 5 | Урны (технические характеристики) – 28 штук |  |
| Урны для мусора металлические (сталь не менее 2мм): объемом 60 литров, на двух металлических стойках, грунтовка и покраска урн (цвет черный); на шарнирах. |  |  |
| 6 | Скамьи (технические характеристики) – 28 штук |  |
| Опоры: закладные (под бетонирование), металлические стойки ø 4,5 см. грунтованные и окрашены (цвет черный). Сиденье: без спинки, Настил из деревянного бруса толщина 4 см, ширина 12- 15см с различными видами водоустойчивой обработки (пропитка). Габариты: длина - 200 см, ширина - 55 см, высота в пределах 42-48 см. |  |  |
| 7 | Вывозка строительного мусора на полигон ТБО для захоронения |  |

Технология производства и условия выполнения работ: Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения по текущему ремонту должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Места для вывозки демонтированных малых архитектурных форм согласовываются с Заказчиком. Схема установки малых архитектурных форм на объекте согласовываются с Заказчиком до начала производства работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не согласованны места вывозки и схема установки малых архитектурных форм. | -20 |
| 2 | Ось урны и скамеек имеет отклонение от вертикали и горизонтали. | -70 |
| 3 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету | - 70 |
| 4 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Методика качества содержания

Оценка качества содержания объекта определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте. Заказчиком производится оценка качества на основании актов оценки качества работ.