Приложение № 1

к извещению № 32 от 18.08.2009г.

На выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15 сентября 2009 года.

Стоимость работ:     498 746  рублей 52 коп.

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство сетчатых ограждающих элементов спортивной площадки: - шаг стоек 3000 мм, металлическая сетка, профилированный металл; - копание ям для установки столбов с бетонированием стойки -1500 мм - установка столбов диаметр-150 мм, стойки длинной-4500 мм; - ограждение - грунтованное, окрашенное масляными составами. (цвет согласовывается с Заказчиком) | 70 м.п. |
| 2 | Установка металлических столбов для волейбольной площадки: - стойка - металлическая труба диаметром 80 мм; - длина стойки- 3450 мм (в том числе бетонирование 1000 мм); - предусмотреть лебедки, крючки для натягивания сетки, отверстия для закладывания чеки при установке сетки на различной высоте; - стойки, грунтованные и окрашенные масляными составами. | 2 шт. |
| 3 | Установка скамей: - рытье 16 ям для установки скамей 550мм*400мм*500мм; - установка скамьи с бетонированием опорных стоек; Технические характеристики – скамьи: - каркас, опоры скамьи– труба стальная диаметр 45мм, грунтованная, окрашенная, (цвет черный); - скамья на закладных металлических опорах, без спинки, сиденье из бруса толщина 40мм ширина 150-120 мм (направление вертикальное), крепление болтовое, обработка водоотталкивающими составами (типа нитролак). - габариты скамьи длина 2000мм, ширина 400-550мм, высота 420-480мм. | 8 шт. |
| 4 | Установка урн: Состав работ для установки одной урны: -рытьё ям для установки урн размер - 0,5 м*0,5м*0,5 м с погрузкой и перевозкой грунта на полигон ТБО для захоронения; - установка урны с бетонированием стоек; Технические характеристики емкости для сбора мусора – урны: - корпус из металла (сталь не менее 2мм); - лакокрасочное покрытие металла (цвет черный); - объемом не менее 60 литров; - на двух металлических стойках, крепление на шарнирах. | 8 шт. |
| 5 | Изготовление и установка информационных щитов с размещением на щитах информационных материалов. Материал исполнения стендов, тематика и дизайнерское исполнение информационных материалов (в эскизах) согласовываются с заказчиком. - стойка металлическая диаметр 120 мм, бетонированная - 800 мм; - щит – покрытие водостойкое. Тематика: 1. Наименование и схема расположения объекта. 2. Правила безопасности в местах массового отдыха у воды. 3. Запрет о выгуле и купании животных. | 3 шт. |
| 6 | Грунтовка, покраска футбольных ворот | 2 шт. |
| 7 | Установка крышек-заглушек на ограждающие столбики | 235 шт. |
| 8 | Ремонт газонного покрытия: - разборка грунта, планировка участка; - подготовка почвы для устройства газона с добавлением плодородной растительной земли толщиной 10 см; - посев газона | 500м2 |
| 9 | Монтаж ограждающих металлических столбиков для ликвидации въезда в зону отдыха: диаметр столбиков 152 мм, длина 1,0 м с заглублением на 0,4 м с бетонированием стойки и покраской столбиков | 60 шт. |

Технология производства работ и условия выполнения работ: график производства работ и применяемые материалы согласуется с заказчиком до начала производства работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Вывозка собранного мусора, грунта и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение 1 суток.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема и благоустройства с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по благоустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по благоустройству мест массового отдыха у воды Мотовилихинский пруд  на территории Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества выполненных работ | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Элементы благоустройства имеют непрокрашенные участки и стыки | - 20 |
| 2 | Ось урны и скамьи имеет отклонение от вертикали и горизонтали | - 80 |
| 3 | Несоответствие материала по типу, марке, цвету | - 80 |
| 4 | Устройство газона выполнено без соблюдения технологии. Поверхность не ровная, не пролит, не укатан, имеются комья земли | -70 |
| 5 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |