Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 11 от «21» августа 2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок

на территории Индустриального района г. Перми

Перечень адресов контейнерных площадок

| № п/п | Адрес КП | Количество КП для установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Беляева, 54 | 1 |
| 2 | ул. Мира, 83 | 2 |
| 3 | ул. Чердынская, 38а | 1 |
| ВСЕГО: |  | 4 |

Место выполнения работ: ул. Беляева, 54.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (34 м2).

Установка контейнерной площадки:

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

Место выполнения работ: ул. Мира, 83.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (36,8 м2).

Установка контейнерной площадки:

2. Планировка основания с уплотнением площадью 40 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 40 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 2 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 40 м2.

Место выполнения работ: ул. Чердынская, 38а.

Состав выполняемых работ:

- Демонтаж металлического ограждения (30,4 м2).

- Разборка асфальтового покрытия толщиной 0,06 м площадью 26 м2.

Установка контейнерной площадки:

- Планировка основания с уплотнением площадью 20 м2.

- Устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 0,1 м с разравниванием и уплотнением - площадь 20 м2.

- Монтаж сварной металлоконструкции (согласно приложенного чертежа) в количестве 1 шт.: бетонирование (тяжелый класс В марка 200) толщиной 0,1 м площадью 20 м2.

- Установка бортовых камней БР 100.30.15 – 13 п.м.

Чертеж контейнерной площадки

Вид    спереди

Вид  сверху

Перечень применяемых материалов сварной металлоконструкции:

Труба 60×60×4 ТУ-14162-5                                                                                                                               Труба 60×40×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                                            Труба 50×25×3 ГОСТ 8645-68 Ст.20 ГОСТ 13663-86                                                                             Швеллер 10П ГОСТ 8240-89 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                               Уголок 45*45*3                                                                                                                                                Уголок 35×35×3 ГОСТ 8509-93 Ст.3 ГОСТ 535-88                                                                                            Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                                   Лист Б-ПН-2,5 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)                                                                              Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 (обрезь)	                                                                       Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-74 Ст.3 ГОСТ 14637-89 	                                                                       Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1660)                                                                                               Профнастил НС-10, толщина 0,5 (1190×1400)	                                                                            Арматура 14А-III ГОСТ 5781-82 	                                                                                                               Круг 10-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 18-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88                                                                                                       Круг 30-В ГОСТ 2590-88Ст.3пс ГОСТ 535-88	                                                                                     Круг d=110мм Ст.45 ГОСТ 1050-88	                                                                                                                Круг d=50мм Ст.20 ГОСТ 1050-88	                                                                                                              Болт М20-6g×35.58.05 ГОСТ 7798-70                                                                                                               Гайка М20-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70                                                                                                                  Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78                                                                                                                      Гайка М16-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70  	                                                                                                      Вытяжная заклепка со стандартным буртом d=4×15	                                                                         Подшипник 80108 ГОСТ 7242-81                                                                                                                       Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	                                                                                                                      Кольцо В80 ГОСТ 13943-86	                                                                                                                                Сетка-рабица 50*50 d=1,6 (1500×5200)	                                                                                                                           Грунт		                                                                                                                                                       Краска

Требования к результатам работ:

| Описание сварной металлоконструкции |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Описание характеристик |
| Длина, мм | 8380 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 1800 |
| Комплектация | Отсек под контейнера и отсек под КГМ |
| Исполнение | Каркасная цельнометаллическая сварная конструкция включающая в себя отсек для контейнеров, который состоит из задней стенки, двух боковых стенок и переднего борта, и отсек для КГМ, который состоит из передней и задней стенки, основания и сдвижной крыши. |
| Соединения | Отсутствуют быстросъемные и болтовые соединения |
| Металлический каркас конструкции | Состоит из труб прямоугольного сечения с толщиной стенки не менее 4 мм., усиленных уголком с толщиной стенки не менее 3 мм. |
| Сборка конструкции | Сварным способом в среде смеси Аr-CO2. |
| Стенки | Закрыты профилированным листом, установленным вертикально между стойками металлического каркаса с усилителями. |
| Задняя стенка отсека под КГМ | Закрыта сеткой рабица с фиксацией по всем краям. |
| Передний борт | Выполнен с применением уголка с толщиной стенки не менее 3 мм. и листового металла толщиной не менее 2 мм. |
| Крыша | Выполнена сдвижной, что обеспечивает беспрепятственный процесс погрузки и выгрузки контейнеров. Перекрывает отсек для контейнеров и отсек для КГМ . Защищает от атмосферных осадков. Имеет ограничитель от продольного и вертикального смещения. |
| Передняя часть крыши | Покрыта листовым металлом толщиной не менее 2 мм., без наружних следов сварки. |
| Основание | Металлический каркас с армированным бетоном толщиной слоя не менее 100 мм. |
| Покраска | Окраска самогрунтующимся составом зеленого цвета на алифатических полиуретанах с фосфатом цинка |
| Доставка | Контейнерная площадка доставляется к месту установки в собранном виде |