- Центр ГРАНД

- СОГЛАСОВАНО: 															УТВЕРЖДАЮ:

“     “                          	     20	 г.													“     “                          	     20	 г.

- МОУ ДОД "Пермский центр развития творчества детей и юношества " Муравейник" г. Перми

(наименование стройки)

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство 2-х эвакуационных запасных выходов на памятнике архитектуры "Училище Кирилло Мефодиевское",1910 г.

- Основание проекта

Сметная стоимость строительных работ 				       462,602,92 тыс.руб.

Средства на оплату труда 						       58,072 тыс.руб.

Сметная трудоемкость					                                 628,8 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Бд. изм. |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Обоснование, индекс |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. маш. | Мат-ы |  |  |  |  | Всего | В Т.Ч. оплата труда |  | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | Г 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм38-01-004-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкц ий |  | 1,579 |  |  | 8542,68 |  | 766,41 |  |  | 5861,07 |  |  |  | 13488,89 | 3024,1 |  | 1210,16 | 9254,63 | 140 | 221,06 |
| 2 | СЦМ-101-9400 | Металлопрокат | т |  | -1,674 |  |  | 5229,24 |  |  |  |  | 5229,24 |  |  |  | -8753,75 |  |  |  | -8753,75 |  |  |
|  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-201-9012 | Металлоконструкции индивидуальные | т |  | 1,674 |  |  | 9029,04 |  |  |  |  | 9029,04 |  |  |  | 15114,61 |  |  |  | 15114,61 |  |  |
| 4 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с площадкой Пл1;ПлЗ | 1т конструкц ий |  | 1,221 |  |  | 1370,88 |  | 799,82 |  |  | 111,96 |  |  |  | 1673,84 | 560,56 |  | 976,58 | 136,7 | 34,3122 | 41,9 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1.2 При применении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению -0,9 ОЗП=1,06; ЭМ=1,0б; ЗПМ=1,06; МАТ=1,0б; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06 |  |  |  |  |  | 459,1 |  | 82,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,18 |  | 6,1798 | 7,55 |
| 5 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок Пл1;ПлЗ с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1т конструкц ий |  | 0,23 |  |  | 1364,9 |  | 710,83 |  |  | 111,96 |  |  |  | 313,93 | 124,69 |  | 163,49 | 25,75 | 41,4778 | 9,54 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1.2 При применении в рабочих чертежах коэффициента надежности по назначению -0,9 ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06 |  |  |  |  |  | 542,12 |  | 78,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,04 |  | 5,2046 | 1,2 |
| 6 | СЦМ-204- 9282 | Крепежные детали (анкера) диамЛбмм | т |  | 0,0021 |  |  | 12874,92 |  |  |  |  | 12874,92 |  |  |  | 27,04 |  |  |  | 27,04 |  |  |
| 7 | СЦМ-101-0099 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 16- (18) мм | т |  | 0,0505 |  |  | 14056,02 |  |  |  |  | 14056,02 |  |  |  | 709,83 |  |  |  | 709,83 |  |  |
| 8 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти |  | 0,7269 |  |  | 334,86 |  | 10,85 |  |  | 235,76 |  |  |  | 243,41 | 64,15 |  | 7,88 | 171,38 | 5,841 | 4,25 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1.1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1.1; МАТ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1 |  |  |  |  |  | 88,25 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,022 | 0,02 |
| 8,1 | ТЕР26-02-002-02 | Огнезащитное покрытие составом "ВУП-2" с пределом огнестойкости: 0,75 часа | 100 м2 обрабатыв аемой |  | 0,7269 |  |  | 4454,43 |  | 2039,5 |  |  | 203,16 |  |  |  | 3237,93 | 1607,74 |  | 1482,51 | 147,68 | 177,51 | 129,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2211,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,13 |
| 10 | СЦМ-113- 0502 | Состав огнезащитный "ВУП-2" | кг |  | 159,2 |  |  | 49,9 |  |  |  |  | 49,9 |  |  |  | 7944,08 |  |  |  | 7944,08 |  |  |
| Площадка Пл-3;Пл2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 |  | 100 мЗ грунта |  |  | 0,01 |  | 2256,66 |  |  |  |  |  |  |  | 22,57 | 22,57 |  |  |  | 189 | 1,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2256,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: ПГС |  | 1мЗ основания |  |  | 1,2 |  | 209,4 |  | 46,86 | 133,51 |  |  |  |  | 251,28 | 34,84 |  | 56,23 | 160,21 | 2,5 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,03 |  | 7,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |  | 0,54 | 0,65 |
| 13 | СЦМ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др. 16 фракции 20-40 мм |  | мЗ |  |  | -1,536 |  | 103,66 |  |  | 103,66 |  |  |  |  | -159,22 |  |  |  | -159,22 |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0202 сборн.текущ. | Смесь песчано-гравийная природная с содержанием гравия 35% |  | мЗ |  |  | 1,536 |  | 90,88 |  |  | 90,88 |  |  |  |  | 139,59 |  |  |  | 139,59 |  |  |
| 15 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  | 100 мЗ бетона, бутобетон |  |  | 0,028 |  | 51209,55 |  | 2655,65 | 45872,88 |  |  |  |  | 1433,87 | 75,07 |  | 74,36 | 1284,44 | 220,66 | 6,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2681,02 |  | 428,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,01 |  | 28,78 | 0,81 |
| 16 | СЦМ-401-0026 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм |  | мЗ |  |  | -2,842 |  | 445,44 |  |  | 445,44 |  |  |  |  | -1265,94 |  |  |  | -1265,94 |  |  |
| 17 | СЦМ-401-0026 Сб.текущ.це | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм |  | мЗ |  |  | 2,842 |  | 924,86 |  |  | 924,86 |  |  |  |  | 2628,45 |  |  |  | 2628,45 |  |  |
| 18 | СЦМ-204- 9050 | Арматура проволочная В-П |  | т |  |  | 0,021 |  | 10737 |  |  | 10737 |  |  |  |  | 225,48 |  |  |  | 225,48 |  |  |
| 19 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж металлической площадки Пл2 |  | 1т конструкц |  |  | 0,0991 |  | 1648,47 |  | 448,62 | 411,38 |  |  |  |  | 163,36 | 78,14 |  | 44,46 | 40,76 | 63,28 | 6,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,47 |  | 69,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |  | 4,01 | 0,4 |
| 20 | ТЕР09-03-049-01 | Монтаж стального настила на площадку Пл2 |  | 100 м2 пола |  |  | 0,018 |  | 6288,75 |  | 120,1 |  |  |  |  |  | 113,2 | 111,04 |  | 2,16 |  | 471,97 | S,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6168,65 |  | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 1,31 | 0,02 |
| 21 | СЦМ-201-9014 | Изделия металлические |  | т |  |  | 0,1284 |  | 7793,05 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  | 1000,63 |  |  |  | 1000,63 |  |  |
| 22 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти |  |  | 0,045 |  | 334,86 |  | 10,85 | 235,76 |  |  |  |  | 15,07 | 3,97 |  | 0,49 | 10,61 | 5,841 | 0,26 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1; 73=1,1; ТЗМ=1,1 |  |  |  |  |  |  | 88,25 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,022 |  |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 |  |  | 0,25 |  | 4969,14 |  | 628,94 |  |  |  |  |  | 1242,29 | 1085,05 | 157,24 |  |  | 377,08 | 94,27 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.5 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; Т3=2; ТЗМ=2 |  |  |  |  |  |  | 4340,2 |  | 211,76 |  |  |  |  |  |  |  | 52,94 |  |  | J5,48 | 3,87 |
| 24 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1мЗ |  |  | 2,574 |  | 557,79 |  | 400,84 |  |  |  |  |  | 1435,75 | 403,99 | 1031,76 |  |  | 12,3 | 31,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,95 |  | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  | 89,45 |  |  | 2,54 | 6,54 |
| 25 | ТЕРЮ-01-047-03 | Установка блоков деревянных в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,063 |  | 25086,05 |  | 498,87 | 21845,48 |  |  |  |  | 1580,42 | 172,73 | 31,43 |  | 1376,26 | 220,04 | 13,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2741,7 |  | 22,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  | 5,23 | 0,33 |
| 26 | прайс | Балконная дверь деревянная из стеклопакета |  | м2 |  |  | 6,3 |  | 1900,13 |  |  | 1900,13 |  |  |  |  | 11970,82 |  |  |  | 11970,82 |  |  |
| 27 | ТЕРЮ-01-039-02 | Установка блоков в наружных и дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,063 |  | 30400,09 |  | 987,38 | 28442,96 |  |  |  |  | 1915,21 | 61,09 | 62,2 |  | 1791,92 | 72,4776 | 4,57 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных ОЗП=0,78; 73=0,78 |  |  |  |  |  |  | 969,75 |  | 132,83 |  |  |  |  |  |  |  | 8,37 |  |  | 10,52 | 0,66 |
| 28 | СЦМ-203-0206 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49м2 |  | м2 |  |  | -6,3 |  | 267,34 |  |  | 267,34 |  |  |  |  | -1684,24 |  |  |  | -1684,24 |  |  |
| 29 | прайс | Блок дверной стеклопакетом |  | м2 |  |  | 6,3 |  | 1900,13 |  |  | 1900,13 |  |  |  |  | 11970,82 |  |  |  | 11970,82 |  |  |
| 30 | ТЕР15-02-018-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных откосы, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная |  | 100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти |  |  | 0,033 |  | 2506,14 |  | 216,11 | 1049,59 |  |  |  |  | 82,7 | 40,93 | 7,13 |  | 34,64 | 92,709 | 3,06 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9 |  |  |  |  |  |  | 1240,44 |  | 107,12 |  |  |  |  |  |  |  | 3,53 |  |  | 6,912 | 0,23 |
| 31 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  |  | 0,02 |  | 1364,22 |  | 56,56 | 861,59 |  |  |  |  | 27,28 | 8,92 | 1,13 |  | 17,23 | 39,51 | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,07 |  | 17,37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 1,27 | 0,03 |
| 32 | ТЕРр61-01-12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Бетонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных |  | 100 м2 поверхнос ти |  |  | 0,15 |  | 12657,11 |  | 70,69 | 8507,17 |  |  |  |  | 1898,57 | 611,89 | 10,6 |  | 1276,08 | 277,5 | 41,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4079,25 |  | 46,38 |  |  |  |  |  |  |  | 6,96 |  |  | 0,46 | 0,07 |
| 33 | ТЕР15-04- 005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти |  |  | 0,15 |  | 1763,51 |  | 13,67 | 1147,7 |  |  |  |  | 264,53 | 90,32 | 2,05 |  | 172,16 | 47,19 | 7,08 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потомков в помещениях высотой от 4 до 8м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; 73=/,/; ТЗМ=1,1 |  |  |  |  |  |  | 602,14 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,187 | 0,03 |
| Итог | о прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69272,3 | 8181,79 | 5321,86 |  | 55768,65 |  | 628,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,35 |  |  |  | 29,54 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325121,73 | 55472,54 | 20920,99 |  | 248728,2 |  | 628,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2599,09 |  |  |  | 29,54 |

| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП=6,78; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,78; МАТ=4,46 (Поз. 1-3, 21, 4-5, 19-20, 6-8, 22, 8.1, 10, 15-18, 11-14, 23-25, 27, 26, 28-30, 33, 31-32) | 255849,43 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 44637,1 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 66%*0.94 ФОТ (от 21002,27) (Поз. 1-3, 21) | 13029,81 |  |  |  |  |  |
| 79%*0.94 ФОТ (от 4195,8) (Поз. 32) | 3115,8 |  |  |  |  |  |
| 80%*0.846 ФОТ (от 153,02) (Поз. 11) | 103,56 |  |  |  |  |  |
| 90%*0.846 ФОТ (от 7240,56) (Поз. 4-5, 19-20, 8, 22) | 5512,96 |  |  |  |  |  |
| 100%*0.846 ФОТ (от 10900,48) (Поз. 8.1) | 9221,81 |  |  |  |  |  |
| 105%*0.846 ФОТ (от 1504,48) (Поз. 15, 30, 33) | 1336,43 |  |  |  |  |  |
| 110%*0.846 ФОТ (от 11061,09) (Поз. 23-24) | 10293,45 |  |  |  |  |  |
| 118%*0.846 ФОТ (от 1651,74) (Поз. 25, 27) | 1648,93 |  |  |  |  |  |
| 122%*0.846 ФОТ (от 299,34) (Поз. 12) | 308,95 |  |  |  |  |  |
| 123%*0.846 ФОТ (от 62,85) (Поз. 31) | 65,4 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22277,54 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: . |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 153,02) (Поз. 11) | 58,53 |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 4195,8) (Поз. 32) | 2097,9 |  |  |  |  |  |
| 55%*0.85 ФОТ (от 914,08) (Поз. 30, 33) | 427,33 |  |  |  |  |  |
| 63%*0.85 ФОТ (от 1651,74) (Поз. 25, 27) | 884,51 |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 590,4) (Поз. 15) | 326,2 |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 22424,23) (Поз. 8, 22, 8.1, 23-24) | 13342,42 |  |  |  |  |  |
| 75%*0.85 ФОТ (от 62,85) (Поз. 31) | 40,07 |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 299,34) (Поз. 12) | 203,55 |  |  |  |  |  |
| 85%*0.85 ФОТ (от 6777,9) (Поз. 4-5,19-20) | 4897,03 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | 112356,69 |  |  |  |  | 221,06 |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Строительные металлические конструкции | 24966,29 |  |  |  |  | 66,21 |
|  |  |  |  |  |  | 9,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1932,5 |  |  |  |  | 4,51 |
|  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Теплоизоляционные работы | 32766,84 |  |  |  |  | 129,03 |
|  |  |  |  |  |  | 1,13 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 49914,01 |  |  |  |  | 6,18 |
|  |  |  |  |  |  | 0,81 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 315,11 |  |  |  |  | 1,89 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 1612,91 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 31818,82 |  |  |  |  | 125,93 |
|  |  |  |  |  |  | 10,41 |
| Деревянные конструкции | 117894,27 |  |  |  |  | 18,43 |
|  |  |  |  |  |  | 0,99 |
| Отделочные работы | 3096,54 |  |  |  |  | 10,14 |
|  |  |  |  |  |  | 0,26 |
| Полы | 248,07 |  |  |  |  | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 15114,32 |  |  |  |  | 41,63 |
|  |  |  |  |  |  | 0,07 |
| Итого | 392036,37 |  |  |  |  | 628,8 |
|  |  |  |  |  |  | 29,54 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 248728,2 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 20920,99 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 58071,63 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 44637,1 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22277,54 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 70566,55 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 462602,92 |  |  |  |  | 628,8 |
|  |  |  |  |  |  | 29,54 |

Составил

Проверил