Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «03» сентября 2009 г

Утверждаю:

___________________ / ____________________ /

« ___ » ___________________ 200__ г.

Техническое задание на замену оконных блоков

для МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Вижайская, 16

Максимальная цена контракта –  рублей  160 000 рублей 00 копеек

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 60, оф.44 |
| Срок выполнения всех работ | 15 дней |
| Особые условия | - Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками - Замена окон, в количестве 17 штук. - Окна пластиковые – 140х148 215х148 9 окон глухих (одна рама) 8 окон с открыванием в 2х плоскостях. - Рамы должны иметь микровентиляционные отверстия - Установка оконных блоков из ПВХ профиль Exprof, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с помощью проемов более 2 м2 (трехкамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) - Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 - Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. - Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длины 6 метров, ширина 800 мм (Россия) - Зашивка оконных отскоков влагостойкой ГКЛ - Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) - Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500 х 1200 х 12,5 мм, влагостойкие (ГКЛВ) - Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м. - Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов - Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов оконных - Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов - Москитная сетка - Затаривание строительного мусора в мешки - Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный - Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 - На все материалы должен быть сертификат качества. - Все материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и соответствовать требованиям СнИп для детских учреждений. |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /