Техническое задание

на выполнение работ по наращиванию  локально-вычислительной сети

в здании администрации Дзержинского района города Перми

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Наименование объекта производства работ – локально–вычислительная сеть (далее – ЛВС) в здании администрации Дзержинского района города Перми.

1.2.	Заказчик: администрация Дзержинского района города Перми.

1.3.		Исполнитель: определяется по результатам запроса котировок.

1.4.	Источники и порядок финансирования работ по созданию ЛВС

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

Порядок оплаты: по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

- ЦЕЛЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. Выполнение работ по наращиванию ЛВС должно обеспечить подключение дополнительных 42 рабочих мест.

2.2. Исходные данные – материалы, предоставленные Заказчиком:

- планировка помещений, где будут производиться работы (рис. 1-4);

- план расположения розеток с разъемом RJ45 категории 5е для подключения компьютеров (рис. 1-4)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Монтаж новых рабочих мест ЛВС выполнить в кабинетах  согласно плану расположения оборудования.

3.2. При  монтаже необходимо  руководствоваться  положениями  Международного  стандарта  ISO/IEC  11801 E2 - «Information  Technology. Generic  Cabling for  Customer  Premises -  Информационная  технология. Обобщенная  кабельная  система  для  зданий».

3.3. В качестве среды передачи данных применить кабель - неэкранированная витая пара UTP категории 5е.

3.4. Прокладку кабелей в кабинетах произвести в пластиковых коробах со съемной передней панелью.

3.5. Монтаж  розеток  рабочего  места  осуществляется  в пластиковом  коробе  на  высоте не менее 100 см от пола. Коммуникационные розетки, устанавливаемые на рабочих местах, должны содержать модульный разъем для подключения компьютера.

3.6. Все монтируемое оборудование и материалы должны быть сертифицированными, новыми, то есть не используемыми ранее,  не  восстановленными  и не собранными из восстановленных компонентов, и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО НАРАЩЕВАНИЮ ЛВС

4.1. Определение номенклатуры технических средств для наращивания ЛВС.

4.2. Прокладка кабельной системы, монтаж коммуникационных розеток:

  - каб. 10 – 5 подключений

  - каб. 11 – 1 подключение

  - каб. 12 – 3 подключения

  - каб. 20 – 1 подключение

  - каб. 21 – 2 подключения

  - каб. 22 – 1 подключение

  - каб. 25 – 3 подключения

  - каб. 30 – 2 подключения

  - каб. 33 – 2 подключения

  - каб. 35 – 1 подключение

  - каб. 34А – 2 подключения

  - каб. 37 – 2 подключения

  - каб. 39 – 2 подключения

  - каб. 33 – 2 подключения

  - каб. 40 – 2 подключения

  - каб. 41 – 3 подключения

  - каб. 43 – 1 подключение

  - каб. 44 – 2 подключения

  - каб. 45 – 3 подключения

  - каб. 43А – 4 подключения

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

По окончании монтажных работ, до подписания акта выполненных работ Исполнитель должен представить отчетную документацию, включающую чертежи с указанием расположения:

- коммуникационных розеток на рабочих местах;

- кабельных трасс (информационных);

- мест расположения активного сетевого оборудования.

Чертежи отчетной документации должны отражать фактическое расположение элементов ЛВС.