Приложение № 4

к извещению № 9 от 07.09.2009г.

Описание игровых элементов и оборудования.

| Вид работ | Наимено- вание | Колво | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 23.3.4.1 ул. Лякишева, 9 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель-Весы | 1 | Металлическая труба 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутков с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200. | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=130 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.2 ул. Пономарёва, 6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.3 ул. Старцева, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет | 2500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=2 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель двухместная | 1 | Четыре стойки из металлической трубы; перекладина из трубы с креплениями для сидений. Сиденья крепятся на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 500 мм от земли; посадочных мест – 4 (два двойных сиденья лицом к лицу) | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм; сиденье – фанера 15 мм; краска атмосферостойкая по дереву и металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.5 ул. Пушкарская, 81, 83 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины; | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.6 ул. Старцева, 35, 37 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель одноместная | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x15 00x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500)мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.7 бульвар Гагарина, 103, 109 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм, (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 2500x2200 | Труба металлическая D=8 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.8 ул. Звонарёва, 2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Металлическое ограждение |  | Металлические стойки через 1500 мм, высотой от земли 500 мм, заглубление в землю – 500 мм с бетонированием. Перекладина металлическая приваренная электросваркой. | L=100 п.м, h=0,5 м. | Труба D=40 мм. Краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.10 ул. Старцева, 55 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0,5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Паутинка | 1 | Металлическая труба 2 стойки на расстоянии 2,5 метра; 2 перекладины (вверху и внизу) скрепляют стойки; заполнение выполнено в виде паутины из трубы D=20 мм (4 окружности с шагом 250 мм); краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 2500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.11 ул. Пушкарская, 75 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель - Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Песочница | 1 | Размер песочницы (1500x1500) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён уголок для монтажа в грунт. | 1500x1500 | Дерево, доска (150x30) мм. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| п. 23.3.4.12 ул. Уинская, 40 |  |  |  |  |  |
| Оборудование скейтбордовской площадки во дворе дома | Качель-Весы | 1 | Металлическая труба длиной 2,5 м, по краям сиденья из спинки из фанеры 15 мм. (доска 30 мм); поручень сиденья – скоба из трубы D=20 мм, амортизатор выполнен из литой резины. | 2500 x 500 | Металлическая труба D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Качель одноместная | 1 | Возраст ребёнка: от 3-х до 12-ти лет. Труба металлическая (4 шт.), перекладина из трубы с креплениями для сидений, и трубы (каната), сиденье крепится на металлическом прутке с 4-х сторон на высоте 0, 5 метра от земли; посадочных мест – 2 (одно двойное сиденье лицом к лицу); сиденье фанера 15 мм. (доска 30 мм), краска атмосферостойкая, срок эксплуатации не менее 3-х лет. | 3800x1500x2200 | Труба металлическая D=89 мм, и D=20 мм; сиденье – фанера 15 мм (доска 30 мм.); краска атмосферостойкая по металлу и дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
|  | Рукоход | 1 | Четыре стойки из металлической трубы. Между двумя стойками имеется лестница с четырьмя ступенями, изготовленная из прутка. Перекладина (2 шт.) из трубы закреплена на высоте 2200 мм; перекладины между собой соединены металлическим прутком с шагом 250 мм. | 3500x800x2200 | Металлическая труба D=89 мм, и D=40 мм; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |