ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

| № п/п | наименование |  | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офтальмоскоп зеркальный |  | 1 шт. |
|  | предназначен для исследования глазного дня для объективного определения рефракции методом скиаскопии (обычной и полосчатой) |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | 1) Фокусное расстояние вогнутого зеркала | 170 ± 10 мм. |  |
|  | 2) Диаметр отверстия в отражающем слое зеркал | 3,5±0,5 мм. |  |
|  | 3) Световой диаметр зеркал, не менее | 42 мм. |  |
|  | 4) Размеры отверстия диафрагм |  |  |
|  | - круглого | 10±0,5 мм. |  |
|  | - прямоугольного | 5х40мм. |  |
|  | 5) Задняя вершинная рефракция линз луп | +13 и +20 дптр |  |
|  | 6) Срок гарантии | 12 мес. |  |
| 2 | Портативный офтальмоскоп |  | 4шт. |
|  | Обеспечен подсветкой значения корригирующих линз, возможностью выбора диафрагм, галогеновой лампой, обеспечивающей высокую освещенность глазного дна, резиновым упором, предотврающим повреждение стекол очков врача, питанием от батареек типа АА, автоматическим отключением питания при фиксации офтальмоскопа в кармен врача, фиксационной звездой для определения центрированной или нецентрированной фиксации |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | 1) Количество корригирующих линз: |  |  |
|  | плюс | 1,2,3,4,6,8,15,20 |  |
|  | минус | 1,2,3,4,6,8,15,20 |  |
|  | 2) Диафрагмы | большой кргуг, малый круг, фиксациооная звезда, полукруг, бескрасный фильтр |  |
|  | 3) Размеры, мм. | 100х150х20 |  |
|  | 4) Масса прибора, г | 123 |  |
|  | 5) Срок гарантии | 12 мес. |  |
| 3 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный |  | 2 шт. |
|  | Предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна методом офтальмоскопирования в обратном виде при освещении белым, синим, сине-зеленым ("бескрасным") светом. Прибор используется без медикаментозного расширения зрачка в диагностических целях и при проведении хирургических операций. |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | 1) Пределы установки межзрачкового расстояния | 54-72мм |  |
|  | 2) Рефракция офтальмоскопических линз | 15; 20; 29 дптр |  |
|  | 3) Рефракция линз окуляров | 2 |  |
|  | 4) Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм. от защитного стекла | 11; 26; 45 мм. |  |
|  | 5) Светофильтры | синий, сине-зеленый |  |
|  | 6) Питание прибора |  |  |
|  | - от автономного блока питания | 5 аккуумуляторов НКГЦ 1,2-1 |  |
|  | - от сети переменного тока | напряжение 220±22 В |  |
|  |  | частота 50 Гц |  |
|  | 7) Срок гарантии | 12 мес. |  |