Приложение № 4

к Извещению запроса котировок  № 5 от 08.09.2009

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МС(КО)ОУ

«С(К)ОШ № 18»г. Перми

__________________________

Ю.Г.Иваницкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ

в здании общеобразовательной школы № 18

по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, д. 195.

В соответствии с разработанным проектом произвести следующие работы:

I. По коридорам:

1. Заменить ВРУ;

2. Демонтировать старые и установить новые этажные и аварийный щиты;

3. Демонтировать старые и проложить новые кабели для питания этажных и аварийного щитов;

4. Проложить групповые осветительные и розеточные линии, завести их в щиты и подключить;

5. Установленные светильники и розетки подключить к новым групповым линиям.

II. В помещениях столовой:

1. Демонтировать старый распределительный шкаф;

2. Установить щит распределения и учета;

3. Демонтировать старый и проложить новый питающий кобель;

4. Демонтировать старые и проложить новые кабели для подключения оборудования и бытовых розеток;

5. Установить розетки, разъемы и пускатели с кнопками. При необходимости подключить оборудование напрямую;

6. Проложить кабели для подключения электрических вентиляторов, завести в щит и подключить;

7. Проложить групповые осветительные  линии, завести их в щит и подключить;

8. Установленные светильники подключить к новым групповым линиям.

III. В столярной и слесарной мастерских:

1. Демонтировать старые и установить новые распределительные щиты;

2. Демонтировать старые и проложить новые питающие кобели;

3. Демонтировать старые и проложить новые кабели для подключения оборудования и бытовых розеток;

4. Установить розетки, разъемы и пускатели с кнопками;

5. Проложить кабели для подключения электрических вентиляторов, завести в щит и подключить;

6. Проложить групповые осветительные  линии, завести их в щит и подключить;

7. Установленные светильники подключить к новым групповым линиям.

IV. В помещениях швейных мастерских:

1. Установить распределительный щит;

2. Проложить новый питающий кабель;

3. Проложить новые кабели для подключения электроприводов швейных машин и оверлоков. Данную разводку выполнить в стальных трубах в подливке пола;

4. Проложить групповые осветительные и розеточные линии, завести их в щиты и подключить;

5. Установленные светильники и розетки подключить к новым групповым линиям.

V. В подвале:

1. Демонтировать старый и установить новый распределительный щит;

2. Демонтировать старый и проложить новый питающий кобель.

VI. На четвертом этаже в помещениях 403-407:

1. Установить щит распределения и учета;

2. Проложить новый питающий кабель.

Все вертикальные проводки от щитов (к щитам), за исключением щита в подвале, выполнить в штрабах.

Все горизонтальные проводки выполнить в ПВХ трубах и коробах.

После проведения электромонтажных работ, провести необходимые лабораторные замеры и предоставить соответствующие протоколы.