Приложение № 1

к извещению № 35 от 09.09.2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту мостов и иных транспортных

сооружений: лестниц, лестничных переходов,

мостов-переходов на территории Мотовилихинского района г.Перми

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 05 октября 2009 г.

Стоимость работ: 499 994 рубля 71 коп.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестница по ул.Норинской |  |  |  |
| Состав работ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических конструкций лестниц, лестничных переходов | м | 92 |
| 2 | Копание ям вручную для стоек лестничного перехода размер 0,3 м*0,3м*0,5 м | м3 | 4,23 |
| 3 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 1,17 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки для крепления стоек | м3 | 4,23 |
| 5 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 0,8 |
| 6 | Монтаж металлических элементов ограждений: перила, стойки (профильная сталь из уголка № 50), с креплением деталей электросваркой | 1 т | 1,54 |
| 7 | Установка новых элементов – настил, ступени (пиломатериалы хвойных пород, толщина доски 50мм) | м2 | 110,4 |
| 8 | Устройство обрамлений на ступенях из металлического уголка (профильная сталь из уголка № 50) | т | 0,62 |
| 9 | Антисептирование древесины | м2 | 254 138 |
| 10 | Огрунтовка металлических элементов лестничного перехода | м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 11 | Окраска металлических элементов лестничного перехода лакокрасочными материалами | м2 окрашиваемой поверхности | 138 |
| 12 | Погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения |  |  |
| Общая стоимость 243 494 руб.09 коп. |  |  |  |
| Лестница ул. Смирнова - ул.Нагорная |  |  |  |
| Состав работ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических конструкций лестниц, лестничных переходов | м | 108 |
| 2 | Копание ям вручную для стоек лестничного перехода размер 0,3 м*0,3м*0,5 м | м3 | 2,34 |
| 3 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0,65 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки для крепления стоек | м3 | 2,34 |
| 5 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 1,26 |
| 6 | Монтаж металлических элементов ограждений: перила, стойки (профильная сталь из уголка № 50), с креплением деталей электросваркой | 1 т | 1,75 |
| 7 | Установка новых элементов – настил, ступени (пиломатериалы хвойных пород, толщина доски 50мм) | м2 | 81 |
| 8 | Устройство обрамлений на ступенях из металлического уголка (профильная сталь из уголка № 50) | т | 0,18 |
| 9 | Антисептирование древесины | м2 | 186,3 |
| 10 | Огрунтовка металлических элементов лестничного перехода | м2 окрашиваемой поверхности | 162 |
| 11 | Окраска металлических элементов лестничного перехода лакокрасочными материалами | м2 окрашиваемой поверхности | 162 |
| Общая стоимость 248 583 руб.30 коп. |  |  |  |
| Лестница с ул.Козловской на ул.Бузинскую |  |  |  |
| Состав работ |  |  |  |
| 1 | Установка новых элементов – настил, ступени (пиломатериалы хвойных пород, толщина доски 50мм) | м2 | 20 |
| 2 | Антисептирование древесины | м2 | 46 |
| Общая стоимость 7 917 руб.32 коп. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Применяемые материалы и график выполнения работ согласуются с Заказчиком до начала производства работ. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 2695-71*, ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 9463-72*. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см. При ремонте деревянных ступеней предусмотреть устройство обрамления из металлического уголка. Строительный мусор необходимо вывезди на свалку ТБО, в течении 24 часов после демонтажа лестничных переходов..

Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течении 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту лестничных переходов в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не соблюдена прямолинейность контуров ям | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Не произведено бетонирование металлических опорных стоек | - 50 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 5 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 6 | Несоответствие металла по типу, марке | - 100 |
| 7 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 10 за каждый день |