Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 11 СЕНТЯБРЯ 2009 года  № 26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шприцы однократного применения

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- |
| Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 1 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| Длина шкалы не менее, мм | 57 |
| Градуировка шкалы, ед | 100 |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |
| Размер иглы | 0,33х12 |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 8 000 |
| Цена за единицу, руб. | 2,05 |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 2 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| Длина шкалы не менее, мм | 26 |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы | 0,6х25 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 25 000 |
| Цена за единицу, руб. | 1,45 |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 5 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| Длина шкалы не менее, мм | 36 |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы | 0,7х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 22 450 |
| Цена за единицу, руб. | 1,80 |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 10 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| Длина шкалы не менее, мм | 44 |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы | 0,8х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 12 000 |
| Цена за единицу, руб. | 2,30 |
| Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| Вместимость, мл | 20 |
| Материал цилиндра | Полипропилен |
| Цвет цилиндра | Прозрачный |
| Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| Цвет шток-поршня | Зеленый |
| Присоединительный конус типа | Луер |
| Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| Длина шкалы не менее, мм | 52 |
| Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| Размер иглы | 0,8х38 |
| Цвет колпачка | Прозрачный |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |
| Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 8 180 |
| Цена за единицу, руб. | 3,55 |
| Шприц-перфузор однократного применения с иглой |  |
| Вместимость, мл | 50 |
| Срок годности | 5 лет |
| Требуемое количество, шт. | 200 |
| Цена за единицу, руб. | 40,00 |