Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 11 СЕНТЯБРЯ 2009 года  № 27

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку систем однократного применения

| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку, или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Два инъекционных порта | Наличие |  |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм | Наличие |  |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм | Наличие |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм | Наличие |  |
| Длина трубки - 155 +/-5 см | Наличие |  |
| Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы | Наличие |  |
| Длина колбы 50 мм | Наличие |  |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. | Наличие |  |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм | Наличие |  |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту | Наличие |  |
| .Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм | Наличие |  |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. | Наличие |  |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) | Наличие |  |
| Требуемое количество, шт. | 18 000 |  |
| Цена за единицу, руб. | 6,50 |  |
| СИСТЕМА ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ SFM (инфузионная система) с пластмассовым шипом в пробку с двумя иглами - 23G(0,6х19), 21G(0,8х40), или эквивалент |  |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находятся две съемные иглы для внутривенных инъекций | Наличие |  |
| Размеры игл: 1 игла - 23G(0,6х19), 2 игла - 21G(0,8х40) | Наличие |  |
| Два инъекционных порта | Наличие |  |
| Толщина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 2,2 мм | Наличие |  |
| Длина инъекционного порта для введения доп. инъекций - 42 мм | Наличие |  |
| Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм | Наличие |  |
| Длина трубки - 155 +/-5 см | Наличие |  |
| .Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы | Наличие |  |
| Длина колбы 50 мм | Наличие |  |
| Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. | Наличие |  |
| Игла в вену 0,8ммх40 мм | Наличие |  |
| Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту | Наличие |  |
| Двухступенчатый пластмассовый щуп в пробку - длина щупа 35 мм | Наличие |  |
| Наличие на первичной упаковке номера и даты Регистрационного удостоверения, знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата, инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. | Наличие |  |
| Количество в блоке/трансп. коробе 25/500 шт | Наличие |  |
| Блок должен быть изготовлен из материала VPE (Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц – 2,25-2,31) | Наличие |  |
| Требуемое количество, шт. | 30 |  |
| Цена за единицу, руб. | 8,50 |  |
| СИСТЕМА ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ |  |  |
| 1000 мл, стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного ПВХ, мешок для питательной смеси имеет боковую градуировку, горловина мешка имеет крышку, кольцо для фиксации мешка на стандартной стойке, на трубке имеется зажим для контроля количества вводимой смеси и камера визуального контроля, карман для термоконтейнера на задней стенке мешка, коннектор подходит к любому размеру питательного зонда, на индивидуальную упаковку нанесена подробная инструкция по применению, не содержит латекс и фталатов, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет |  | Наличие |
| Требуемое количество, шт. |  | 80 |
| Цена за единицу, руб. |  | 90,00 |
| СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ |  |  |
| Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров |  | Наличие |
| Устройство инфузионное однократного применения |  | Наличие |
| Пластиковый шип |  | Наличие |
| Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром |  | Наличие |
| Игла для пунктирования вены импортного производства |  | Наличие |
| Размер иглы, 0,8 х 38 мм |  | Наличие |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях |  | Наличие |
| Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  | Наличие |
| Требуемое количество, шт. |  | 90 |
| Цена за единицу, руб. |  | 14,50 |
| СИСТЕМА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ |  |  |
| Устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное | Наличие |  |
| Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| Игла для пунктирования вены | Наличие |  |
| Размер иглы, 1,2 х 38 мм | Наличие |  |
| Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
| Системы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
| Требуемое количество, шт. | 60 |  |
| Цена за единицу, руб. | 13,70 |  |