Приложение № 10

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

  - Выполнение работ

Выполнение работ по созданию системы противопожарной защиты муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 174 с единым управлением через пульт центрального мониторинга.

  - Глоссарий

МОУ – муниципальное общеобразовательное;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

ПЦМ – пульт центрального мониторинга, расположенный в УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю по адресу ул. Большевистская, 53а. ПЦМ является техническим средством по интеграции подсистем безопасности различных МОУ в единую систему;

СПИ – система передачи извещений. СПИ является техническим средством, обеспечивающим обмен информацией между ПЦМ и подсистемами безопасности различных МОУ;

ПКУ – пульт контроля и управления;

КСПЗ – городской комплекс систем противопожарной защиты МОУ, включающий:

- подсистемы АУПС и СОУЭ, установленные на объектах МОУ;

- подсистему единого управления через ПЦМ;

- подсистему СПИ.

  - Основание для выполнения работ

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, Закон Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ, Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446, Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ, Закон Российской Федерации «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях» от 15 апреля 2003 г. № 1612, Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ, совместный приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам ГО и ЧС «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.2003 г. № 190/1668, Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 15.04.2003 г. №1612 «О принятии мер по усилению противопожарного режима в образовательных учреждениях», решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.08.2003 (протокол №5) и от 17 августа 2007 г. (протокол №5), Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», иные законы и нормативные акты Российской Федерации, Пермского края.

  - Цели проведения работ

Цель проведения работ – обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса путем:

- интеграции в комплекс КСПЗ с единым управлением подсистем автоматической противопожарной защиты общеобразовательных учреждений и обеспечения надежного взаимодействия комплекса с городской службой экстренной помощи «01»;

- укрепления и развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с нормативной потребностью;

- реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников, работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей.

  - Состав работ

    - Установка технических средств систем противопожарной безопасности на объекте с интеграцией в городской комплекс систем противопожарной защиты (КСПЗ) муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) с единым управлением через пульт центрального мониторинга, в том числе выполнение работ:

      - установку подсистем КСПЗ на объекте в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией – рабочим проектом «Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» обозначение 15-09-АУПС и СОУЭ, включая:

- монтаж адресно-аналоговой системы АУПС в помещениях МОУ «СОШ № 6» г. Перми;

- монтаж СОУЭ в помещениях в помещениях МОУ «СОШ № 6» г. Перми;

- монтаж СПИ с выводом сигнала на ПЦМ;

В связи с проведением капитального ремонта в здании (Литер А, А1, А3) выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Перми планируется производить поэтапно:

- монтаж адресно-аналоговой системы АУПС и СОУЭ в здании Литер А2 (1-я очередь)

- монтаж адресно-аналоговой системы АУПС и СОУЭ в здании Литер А: столовая, пищеблок, спортивный зал (2-я очередь)

- монтаж адресно-аналоговой системы АУПС и СОУЭ в здании Литер А: остальные помещения; Литер А1, А3 (3-я очередь)

      - создание электронной базы данных на ПЦМ согласно требованиям по подключению объектов к пульту центрального мониторинга с возможностью интеграции с программным обеспечением, установленным на ПЦМ.

      - Организация четырех каналов связи для вывода сигнала на ПЦМ.

    - Оказание сопряженных работ, связанных с выполнением работ по созданию КСПЗ, включая:

      - приобретение и монтаж оборудования и программного обеспечения КСПЗ на объекте Заказчика;

      - наладку и тестирование оборудования и программного обеспечения;

      - проведение комплексных испытаний подсистем КСПЗ;

      - проведение инструктажа и консультации для подготовки пользователей и обслуживающего технического персонала КСПЗ к эксплуатации системы в соответствии со следующим планом:

| Группа пользователей | Количество человек | Общее количество академических часов тренингов и консультаций на человека |
| --- | --- | --- |
| Обслуживающий технический персонал МОУ | Не менее 2-х человек от МОУ | Не менее 4-х часов |

- Требования к работам

  - Общие требования к выполнению работ

    - Монтажные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

- НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- МДС 21-1.98 Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения».

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».

- РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной  и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».

- РД 78.36.002-99	«Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем».

- РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов: Рекомендации».

- РД 78.36.005-2005 «Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану».

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».

- ГОСТ 8709-82 «Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

    - Установка подсистем КСПЗ должна осуществляться по проектной документации Заказчика - рабочий проект «Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» обозначение 15-09-АУПС и СОУЭ.

    - Все устанавливаемое оборудование должно иметь Российские сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности согласно «Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации  в области пожарной безопасности» (приказ МЧС № 320 от 08.07.2002 г.), а также должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ не территорию объектов и эксплуатирующих его. Сертификаты должны быть представлены Заказчику до начала работ по установке подсистем КСПЗ.

  - Требования к монтажным и пусконаладочным работам подсистем АУПС и СОУЭ

    - Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

    - В процессе производства работ Исполнитель должен вести журнал производства работ. По окончанию работ журнал производства работ  предоставляется Заказчику.

    - По окончании работ Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию с отметкой всех отклонений от проектной документации, выявленных в процессе производства монтажных работ.

    - При производстве пусконаладочных работ на объекте необходимо учесть требования по подключению объектов к ПЦМ.

  - Требования к монтажу системы передачи извещения (СПИ)

    - Обмен информацией с подсистемами КСПЗ, установленными на объекте с ПЦМ должен осуществляться через СПИ.

    - Система передачи извещений должна обеспечивать передачу, маршрутизацию сигналов между ПЦМ и ПКУ.

  - Требования к созданию электронной базы данных

    - Электронную базу данных ПЦМ необходимо выполнить согласно требованиям технических условий по подключению объектов к пульту центрального мониторинга.

    - Электронная база данных должна содержать следующие сведения:

- техническое состояние средств АУПС и СОУЭ (историю неисправностей с возможным указанием мест возникновения);

- анкетные сведения лиц ответственных за безопасность объектов;

- расположение МОУ «СОШ № 6» г. Перми на графической карте;

- поэтажные планы МОУ «СОШ № 6» г. Перми с расположенными элементами средств противопожарной защиты АУПС и СОУЭ;

- историю регистрируемых извещений от подсистем КСПЗ за период не менее 1 года.

- Требования к Исполнителю работ

    - Работы по монтажу и наладке систем КСПЗ должны выполняться специалистами в области систем противопожарной защиты.

    - В течение гарантийного срока эксплуатации КСПЗ Исполнитель должен обеспечить телефонные консультации квалифицированного инженера круглосуточно.

    - Исполнитель должен обучить представителя Заказчика правилам работы с КСПЗ.

- Требования к объему и срокам сопряженных работ

    - Комплексные испытания подсистем КСПЗ в МОУ «СОШ № 6» г. Перми должны проводиться комиссией по программе и методике, согласованной с Заказчиком. В состав комиссии должны войти представители УГПН ГУ МЧС России по Пермскому краю, Исполнителя работ и Заказчика. Результаты испытаний подтверждаются Актом комплексного опробования, включающими в себя испытания систем АУПС и СОУЭ, а так же вывода сигнала и мониторинг объекта на ПЦМ. Объект считается готовым к приемке рабочей комиссией после подписания Акта комплексного опробования членами комиссии.

    - Подготовка персонала Заказчика должна проводиться Исполнителем до момента сдачи выполненных работ Заказчику по программе обучения, утвержденной совместно Заказчиком и Исполнителем.

    - Исполнитель должен предоставлять на время гарантийного ремонта замену неисправному оборудованию.

Директор МОУ «СОШ № 6» г. Перми			_______________  Г. А. Соколова