Приложение № 2

к извещению о запросе котировок цен № 1 от «17» сентября 2009 г.

на выполнение работ по  определению объема и норматива потребления

тепловой энергии на многоквартирные дома для оказания услуг отопления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Объект обследования.

Объемы и нормативы потребления тепловой энергии населением города Перми на отопление, поступающей по сетям теплоснабжения в границах городского поселения Пермь.

2. Программа обследования.

Целью обследования является расчет экономически обоснованных нормативов  потребления тепловой энергии населением города Перми на отопление.

1  Этап. Анализ фактических объемов потребления тепловой энергии населением города.

Для этого производится:

1. Анализ информации о предыдущей работе тепловых сетей, сбытовых и генерирующих компаний, включающей в том числе следующие сведения и документы:

- существующие технологические схемы на подключение домов к системе теплоснабжения, списки существующего оборудования системы теплоснабжения с техническими данными;

- структура теплоснабжения города;

- состояние приборного учета расхода тепловой энергии на жилых домах и центральных тепловых пунктах, наличие и виды  приборов;

- планы территории, схемы теплоснабжения, проекты и технические условия на присоединение к системе теплоснабжения, акты о проверках готовности системы теплоснабжения к работе за текущий и  предыдущие годы;

- договоры с  поставщиками ресурсов и  покупателями на поставку тепловой энергии, действующие на текущий период;

- инструкции по эксплуатации систем отопления;

- бухгалтерские данные теплоснабжающих организаций по объему и себестоимости продукции по группам  потребителей, потреблению и оплате тепловой энергии за текущий и  предыдущие годы по месяцам, система тарифов, платежи и штрафы;

- технологические регламенты на поставку тепловой энергии и режимы их соблюдения, количество и  время простоев в системе теплоснабжения в сравнении с нормативом, установленным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «О порядке предоставления коммунальных услуг», статистические данные за несколько лет по приобретению и продаже тепловой энергии, графики изменения в течение года и суток;

- протоколы замеров и показаний приборов учета тепловой энергии  за текущий и  предыдущие годы (расходы, температуры, давление теплоносителей).

Анализ работы теплоснабжающих организаций производится выборочно, укрупненными методами, только для целей сравнения нормативов потребления в рамках Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» с фактическим потреблением тепловой энергии.

2.  Расчет фактических объемов потребления тепловой энергии.

Расчет потребления  производится в натуральном и в денежном выражении.  Определяется сумма сверхнормативного потребления тепловой энергии по действующим нормативам. Анализ роста и снижения потребления тепловой энергии за последние  годы и причины этого. Определение экономически обоснованных нормативов тепловых потерь.

2  Этап. Расчет нормативов потребления тепловой энергии на отопление.

- Определение характеристик и групп домов в зависимости от конструктивных и технических параметров.

Сбор и анализ сведений по жилищному фонду города в соответствии с требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» к расчетному методу определения норматива отопления. Определение укрупненными методами степени износа жилого фонда и тепловых сетей, проверяется состояние учета потребления тепловой энергии в разрезе конкретных домов. Сбор данных осуществляет Исполнитель. В случае отсутствия части информации о конструктивных особенностях домов, расчёт производится на основе собранной информации.

- Расчет нормативов потребления на отопление  с применением расчетного метода.

Расчет производится подробно с учетом характеристик каждого дома и количества жителей в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и строительных норм и правил 23-01-99* «Строительная климатология», 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (расчет производится по жилищному фонду города Перми ).

- Расчет нормативов потребления аналоговым методом.

Для этого производится выделение аналогичных групп домов (по которым имеется техническая возможность выполнить расчет) и сопоставление сведений о показаниях приборов учета. Делается анализ имеющейся информации, расчёт минимальной выборки  и выводы о возможности применения аналогового метода.

- Расчет нормативов потребления экспертным методом.

Замеры  производятся Исполнителем  при участии  Заказчика  совместно с Техническими службами Заказчика на объектах, по которым имеется техническая возможность выполнить расчет указанным методом. Расчет фактического потребления тепловой энергии выполняется  Исполнителем на основании замеров.

- Расчет нормативов потребления на отопление с применением методики расчета, утвержденной приказом государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.05.2000 № 105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения» и методики расчета, утвержденной распоряжением Губернатора Пермской области от 14.01.2003 № 16-р «Об утверждении Методики определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Расчет производится подробно с учетом характеристик каждого дома и количества жителей в соответствии с требованиями методики расчета, утвержденной приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105 и методики расчета, утвержденной распоряжением губернатора Пермской области от 14.01.2003 № 16-р (расчет производится по жилищному фонду города Перми в соответствии с приложением № 3).

- Сопоставление данных, полученных от расчетов норматива на отопление.

Выделение одинаковых групп домов и сопоставление полученных результатов от расчетов согласно пунктам 2,3,4,5 настоящего Технического задания.

- Расчет норматива на отопление для применения двухставочного тарифа в соответствии с п. 17 Правил предоставления коммунальных услуг граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг».

Расчет произвести для применения двухставочного  тарифа на тепловую энергию при определении платы граждан за отопление в виде:

Гкал/кв.м. в месяц - для определения платы за энергию;

Гкал/ч/кв.м. в месяц - для определения платы за мощность (тепловую нагрузку)

согласно пункта 6 настоящего Технического задания.

3  Этап. Анализ эффективности существующих нормативов  с рекомендациями по их оптимизации.

Включает:

- Оценку полученных разными методами результатов с учетом фактических данных о потреблении тепловой энергии  в прошлом.

- Рекомендации по оптимизации нормативов на основе экономической обоснованности с целью лучшего стимулирования производителя к энергосбережению, работе по повышению качества теплоснабжения, снижению неэффективных затрат и воспроизводству данного предприятия для обеспечения тепловой энергией населения города Перми  в будущем.

- Оформление экспертного заключения по расчету.

Руководитель

М.П.

«___»__________________2009 г.