Приложение № 1

к извещению № 37 от 21.09.2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по омоложению и санитарной обрезке деревьев

в Мотовилихинском районе г.Перми

| Наименование работ | Ед.изм | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Омоложение деревьев Санитарная обрезка деревьев Удаление поросли | шт (деревьев) шт (деревьев) м2 | 75 45 3300 | 499 548 |
| Состав работ: - опиливание ствола, скелетных ветвей; - обрезка веток, очистка от сучьев; - разделка на кряжи; - удаление приствольной и стволовой поросли; - антисептирование спилов; - укладка кряжей, сучьев, веток в кучи; - погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. |  |  |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ

I. Работы по омоложению, санитарной обрезке деревьев и удалению поросли, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же подрядчик согласовывает работы при необходимости с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

II. При выполнении работ по обрезке деревьев места среза тщательно зачищают. Срезы свыше 5см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе -антисептируют. Работы производить с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение 24 часов на городской полигон ТБО для захоронения.

III. Обрезка деревьев. Санитарная обрезка: при санитарной обрезке сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечить видимость дорожных знаков. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м

Омолаживающая обрезка: при омолаживающей обрезке  сформировать равномерную крону, удаляя скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20см до развилки, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими (без задиров). Обеспечить видимость дорожных знаков. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м.

Удаление поросли: срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви.

IV.Работы произвести в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Панфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Перечень улиц Мотовилихинского района, в пределах которых будет производиться омоложение, санитарная обрезка деревьев

| № | Месторасположение | Ед.изм | Объем | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Уральская от ул. Лифанова до ул. Грачева | шт(деревьев) | 18 | омоложение |
|  |  |  | 23 | сан. прочистка |
|  | ул. Крупской, 69 | шт(деревьев) | 7 | омоложение |
|  |  |  | 6 | сан. прочистка |
|  | ул. Фокинская, 29 | шт(деревьев) | 9 | омоложение |
|  | ул. Хрустальная, 6 | шт(деревьев) | 1 | омоложение |
|  | ул. Стольникова, 87 | шт(деревьев) | 1 | сан. прочистка |
|  | ул.С.Разина, 77 | шт(деревьев) | 20 | омоложение |
|  | ул. Лядовская,101 | шт(деревьев) | 20 | омоложение |
|  | ул. А.Гайдара, 14 | шт(деревьев) | 15 | сан. прочистка |
|  | Ул.Мостовая от ул.Фокинской до ул.Огородникова | м2 | 3300 | удаление поросли |
|  | Ул.Пороховая |  |  |  |
|  | Ул.Кузнецкая |  |  |  |

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

на выполнение работ по омоложению и санитарной обрезке деревьев

в Мотовилихинском районе г.Перми

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества выполненных работ и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по омоложению и санитарной обрезке деревьев в Мотовилихинском районе, г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, работы выполнены не под основание коры. | -10 |
| 2 | Имеются задиры коры | -10 |
| 3 | При санитарной прочистке не однородность кроны | -10 |
| 4 | Не обработаны срезы антисиптирующим материалом | -20 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависщих и поврежденных ветвей | -30 |
| 6 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | - 10 (за каждый день) |
| 7 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 (за каждый день) |