Приложение № 12

к аукционной документации

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

объекта :  ул. Стахановская,51

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Кровля |  |  |  |
| 1 | Смена прямых звеньев водосточных труб (с люлек) | м | 114 |  |
| 2 | Смена колен водосточных труб ( с люлек) | шт. | 16 |  |
| 3 | Смена воронок (с люлек) | шт. | 8 |  |
| 4 | Смена отливов водосточных труб (с люлек) | шт. | 8 |  |
| 5 | Смена ухватов для водосточных труб | шт. | 10 |  |
| 6 | Смена покрытий кровель из волокнистых асбестоцементных листов | м2 | 794,5 |  |
| 7 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | м2 | 14 |  |
| 8 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | м2 | 79 |  |
| 9 | Обеспыливание деревянных конструкций ( до обработки древесины) | м2 | 1450 |  |
| 10 | Огнезащита древесины (стропил, стоек, подкосов, обрешетки) | м2 | 1543 | Состав «Пирилакс» или аналог |
| 11 | Смена мелких покрытий из листовой стали настенных желобов | м | 139,6 |  |
| 12 | Смена мелких покрытий из листовой стали карнизных свесов | м | 139,6 |  |
| 13 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: слуховым окнам | м | 58,66 |  |
| 14 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам, канализационным стоякам | м | 52 |  |
| 15 | Замена слуховых окон | шт. | 5 |  |
| 16 | Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | м2 | 46,86 |  |
| II | Отмостка |  |  |  |
| 1 | Разборка асфальтовой отмостки | м2 | 68,9 |  |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из щебня толщиной 5 см | м2 | 68,9 |  |
| 3 | Устройство асфальтовой отмостки толщиной 5 см | м2 | 68,9 |  |
| III | Цоколь |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 35,2 |  |
| 2 | Окраска цоколя кремнийорганической краской | м2 | 74,7 | Или аналог |
| III | Ремонт подъезда |  |  | Подъезд . 1 эт. тамбур. пом.16,17 5эт. л/кл п.13 |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 7,0 |  |
| 2 | Побелка стен со снятием старой краски до 35% | м2 | 18,0 |  |
| 3 | Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 23,3 | Окраска светлых тонов |
| 4 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 18,5 |  |
| 5 | Масляная окраска перил со снятием старой краски до 10% | м2 | 0,7 |  |
| 6 | Масляная окраска металлического ограждения | м2 | 1,7 | В тон панелей стен |
| 7 | Масляная окраска по бетону (лестничного марша) | м2 | 3,0 |  |
| 8 | Масляная окраска металлической двери по ранее окрашенной поверхности | м2 | 5,72 |  |
| 9 | Масляная окраска деревянной двери за 2 раза со снятием старой краски более 35% | м2 | 2,6 |  |
| 10 | Масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | м2 | 28,6 | Окраска белого цвета |

### Сантехнические работы

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Демонтаж стальных труб диаметром 50 мм | м | 13,0 | Подвал.пом3 |
| 2. | Демонтаж вставки водомерного узла l= 0,9 м со счетчиком СКБ-40 | шт. | 1 | Подвал.пом3 |
| 3. | Замена водопровода из стальных труб |  |  |  |
|  | диаметром 100 мм | м | 10,0 | Подвал.пом3 |
|  | диаметром 50 мм | м | 58,0 | Подвал пом.3,5,7,1 |
|  | диаметром 32 мм | м | 17,0 | Подв.пом7,2 |
|  | диаметром 25 мм | м | 2,0 | Подвал пом7 |
| 4. | Замена ввода из стальных труб диаметром 100 мм, длиной 3,0 м с раскопкой земли в полу подвала и под фундаментом здания | шт. | 1 | Подвал.пом3 |
| 5. | Герметизация ввода | шт. | 1 | Подвал.пом3 |
| 6. | Установка водомерной вставки (без материала) | шт. | 1 | Подвал.пом3 |
| 7. | Врезки существующих стояков в новые магистрали d=25 мм – 1 шт.; d=32 мм – 2 шт. | шт. | 3 |  |
| 8. | Врезка штуцера для выпуска воздуха d=15 мм | шт. | 1 | Подвал.пом3 |
| 9. | Замена задвижек d=100 мм | шт. | 2 | Подвал.пом3 |
| 10. | Муфта комбинированная (внутр. Резьба), 32 мм | шт. | 1 |  |
| 11. | Муфты (внутренняя резьба), 32 мм | шт. | 1 | Подвал пом7 |
| 12. | Пробивка отверстий в бетонных стенах | шт. | 4 | Подвал |
| 13. | Заделка отверстий | шт. | 4 | Подвал |
| 14. | #### Вывоз мусора | т | 0,65 |  |
|  | Канализация. |  |  |  |
| 1. | Разборка асфальтового покрытия | М2 | 32,5 |  |
| 2. | Восстановление асфальтового покрытия | м2 | 32,5 |  |
| 3. | Разработка траншеи глубиной 1,5 м с откосами | М3 | 55,0 |  |
| 4. | Демонтаж выпуска из труб ЧК-100 | м | 16,0 |  |
| 5. | Устройство песчаной подготовки толщиной 0,1 м | М3 | 0,8 |  |
| 6. | Прокладка выпуска канализации из труб ЧК-100 | м | 16,0 | Подвал пом.7 |
| 7. | Герметизация выпуска в подвальном помещении | Шт. | 1 | Подвал пом.7 |
| 8. | Засыпка траншеи ПГС | М3 | 55,0 |  |
| 9. | Вывоз разобранного асфальтового покрытия и вынутого грунта | М3 | 1,6 |  |
| 10. | Герметизация выпуска в стенке колодца | шт. | 1 |  |
| 11. | Вывоз мусора | т | 0,3 |  |
| 12. | Вывоз разобранного асфальтобетона | т | 13 |  |
| 13. | Вывоз разобранного грунта | т | 97 |  |
| 14. | Доставка грунта на обратную засыпку | т | 97 |  |
|  | Отопление |  |  | чердак |
| 1. | Замена труб подающей магистрали на чердаке d=80 мм | м | 40,50 |  |
|  | d=50 мм | м | 125,0 |  |
|  | d=32 мм | м | 9,0 |  |
| 2. | Замена ответвлений к стоякам из стальных труб диаметром 25 мм длиной 0,8 м | шт. | 38 |  |
| 3. | Врезки в магистраль d=25 мм | шт. | 38 |  |
| 4. | Замена спускников d=25 мм (для воздуха) | шт. | 38 |  |
| 5. | Замена подающего стояка из стальных труб d=80 мм | м | 15,5 |  |
| 6. | Замена расширительного бака d= 0,55м h=0,7 м | Шт. | 1 |  |
| 7. | Замена перелива из стальных труб d= 32 мм | м | 15,5 |  |
| 8. | Установка вентиля d= 32 мм | шт. | 1 |  |
|  | Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм (на 2 раза) | м2 | 4,5 |  |
|  | Масляная окраска труб диаметром более 50 мм (на 2 раза) | м2 | 48,7 |  |
|  | Масляная окраска поверхности расширительного бака (на 2 раза) | м2 | 2,0 |  |
| 9. | Изоляция изделиями из вспененного полиэтилена труб: |  |  |  |
|  | d =80 мм | м | 56,0 |  |
|  | d=50 мм | м | 125,0 |  |
|  | d=32 мм | м | 9,0 |  |
| 10. | Изоляция расширительного бака | м2 | 2,0 |  |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов d до 50 мм | м | 164,4 |  |
| 12. | d до 100 мм | м | 56,0 |  |
| 13. | Вывоз мусора | т | 1,5 |  |

Заказчик:________________                               Подрядчик:__________________