Приложение № 1

к муниципальному контракту

от             2009 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по организации показа спектаклей

«Театра «Балет Евгения Панфилова»

Технические требования:

1. Сценическая площадка:

1.1 должна иметь размеры не менее чем 14м х 14м;

1.2 одежда сцены – черная, четыре плана кулис, задник состоящий из 2-х частей или разрезной с выходом посередине, антрактный занавес

1.2 место расположения сценической площадки – Ленинский район г. Перми;

2. Осветительное оборудование:

2.1 Предоставление театрального освещения:

Для любого зала необходима система управления театральным освещением на основе протокола DMX512.

Пульт театрального типа класса Strand 520, ADB Mentor, ETC Expression (главный плейбек с режимами стэйдж и присет и возможностью воспроизведения до тысячи сцен, не менее 20 программируемых субмастеров, грандмастер, блок эффектов и управления динамическим светом, режимы DMX-in, DMX-out)

Примечание:

1.В залах, где регуляторная располагается в отдельной комнате (с закрывающимся окном в зал), должен быть организован контроль звука с выводом на контрольные мониторы в этой комнате.

| Название оборудования | Размещение |
| --- | --- |
| Прожектор профильный (ЕТС Source Four или эквивалент) - 9 шт. с каждой стороны. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W. | ложи нижние (левая, правая) |
| Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 6 шт. с каждой стороны | ложи верхние (левая, правая) |
| Прожектор профильный (ЕТС Source Four или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W. | выносной софит |
| Прожектор профильный (ЕТС Source Four или эквивалент) - 4 шт. с каждой стороны Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W. Прожектор 1 kw линза Френеля (или эквивалент) - 1 шт. с каждой стороны Прожектор 2kw линза РС - 2 шт. с каждой стороны. | порталы сцены (левый, правый) |
| Прожектор управляемый со сменой цвета линза РС 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза РС или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W. | софит сцены №1 |
| Прожектор управляемый со сменой цвета линза РС 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза РС или эквивалент) - 8 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W. Прожектор заливного света CMY (Colorado CMY 1800w или эквивалент) Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1800W. | софит сцены №2 |
| Прожектор управляемый со сменой цвета линза РС 2kw (Stage yoke FAL 2000w линза РС или эквивалент) - 10 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 2000W. Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 2 шт. | софит сцены №3 |
| Прожектор управляемый мультипар - 4 шт. Прожектор 2 kw линза Френеля (или эквивалент) - 2 шт. | софит сцены №4 |
| Прожектор управляемый со сканирующим зеркалом (Golden Scan 4 1200 или эквивалент) - 6 шт. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 1200W. | софит сцены №5 |
| Прожектор управляемый мультипар - 3 шт. | софит сцены №6 |
| Включения прямые не мене 4 шт. с каждой стороны Включения управляемые не менее 5 шт. с каждой стороны (нагрузка не менее 3kw на канал) | планшет сцены |
| Прожектор профильный 24° (ЕТС Source Four или эквивалент), напольный штатив не менее 3-х с каждой стороны. Параметры эквивалентности: мощность осветительных ламп не менее 750W. | планшет сцены |
| Прожектор PAR64 (лампа CP62) – 6 шт. с каждой стороны, три ростовых штатива с кажд. стороны (по два на штативе) | планшет сцены |

2.2 Аудиооборудование

Для любого зала:

1.Микшерский пульт – минимум: 2 – стерео, 1 – моно канал с 1-й и более линией параметрического эквалайзера, с возможностью раздельной регулировки громкостей фронтала и монитора.

2.Стационарный минидиск-плеер с автопаузой и CD-плеер.

3 .Радио-микрофон.

Звуковая аппаратура зала и сцены в зависимости от их размеров:

1.Мощность звука в зале от числа посадочных мест:

до 300 мест -------------------------500 Вт * 2

от 300 до 600 мест ------------------1000 Вт * 2

от 600 до 1000 мест -----------------2000 Вт * 2

свыше 1000 мест ---------------------2500-3000 Вт * 2

2.Мощность 1-го монитора от длины сцены:

до 6 метров ---------------------------200 Вт

от 6 до 10 метров ---------------------300 Вт

более 10 метров -----------------------400-500 Вт

3. Количество линий монитора от глубины сцены:

до 6 метров ---------------------------1-на передняя линия

от 6 до 10 метров ---------------------2-е линии: передняя и прострел

более 10 метров -----------------------3 линии: передняя, прострел и арьер

Примечание:

1.Значения мощности для озвучивания зала приведены с учётом использования 2-х и более полосных акустических систем. При условии однополосной акустики, значения мощности умножать на 2.

2.В залах, где рабочее место звукорежиссёра оборудовано в отдельной комнате (с окном в зал), должен быть организован контроль звука с помощью установленного (подвешенного) в зале электретного микрофона с выводом на контрольные мониторы в этой комнате. В противном случае должно быть предусмотрено альтернативное рабочее место в зале с подводом мультикора и не мешающим зрителям местом расположения.

3. Предоставление системы внутренней связи и оповещения.

Дополнитеьные требования:

1. Оказание услуг – в день спектакля с 14-00 до 22-30 часов. Услуги осветителя с 14-00 до    22-30 часов

2. Наличие обслуживающего персонала, состоящего из 1 звукооператора, 2-х осветителей,  2-х  монтировщиков, работников гардероба, контролеров.

3. Предоставление электромеханических штанкетов (не менее 10 шт.).

4. Предоставление гримуборных для артистов на 6 человек (не менее 5-ти комнат).

5. Расстилка линолеума  предоставленными монтировщиками.

6. Предоставление доступа для видеосъемки спектаклей с 3-х видеокамер.

7. Предоставление свободной площади для хранения балетного линолеума.

8. Допуск охраны нанимаемой заказчиком  в количестве 3х человек расположенных: 1 человек вблизи  предоставленных гримуборных, 2 человека в зрительном зале.

9. Количество спектаклей – шесть.

# 10. Театральная площадка и оборудование должны принадлежать Исполнителю заказа на праве собственности, в оперативном управлении или по договору аренды.