Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№34 от «28» сентября 2009г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

На универсальные системы для транспедикулярной фиксации позвоночника

| № пози ции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (Указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника |  |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от____№_____, сроком действия до___ |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от____№_____, сроком действия до___ |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Система спинальная универсальная для реконструктивных операций на отделах Т1-L5 позвоночника | Наличие |  |
|  | 8 | Совместимость имплантатов с оригинальными, разработанными международной ассоциацией остеосинтеза AO\ASIF инструментами, имеющимися у Заказчика | Наличие |  |
|  | 9 | Область применения: | Наличие |  |
|  | 10 | Исправление кифоза и сколиоза (задним и переднебоковым доступом) | Наличие |  |
|  | 11 | Задняя фиксация при нестабильных переломах тела позвонка | Наличие |  |
|  | 12 | Стабилизация и коррекция сегментов позвоночника при нетравматических нарушениях позвоночника - опухолях и посттравматических деформациях | Наличие |  |
|  | 13 | Перелом тела позвонка | Наличие |  |
|  | 14 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 15 | Имплантация в условиях хорошего качества кости и при остеопорозе | Наличие |  |
|  | 16 | Обеспечение первичной механической стабильной фиксации | Наличие |  |
|  | 17 | Восстановление анатомического лордоза/кифоза | Наличие |  |
|  | 18 | Посегментное исправление деформаций | Наличие |  |
|  | 19 | Педикулярный винт: | Наличие |  |
|  | 20 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержащий гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 21 | Диаметр винта 6,2 мм | Наличие |  |
|  | 22 | Форма тела винта в виде двух цилиндров разного диаметра с возможностью сохранения фиксации винта после незначительного выкручивания | Наличие |  |
|  | 23 | Двойной шаг резьбы, увеличивающий скорость введения винта | Наличие |  |
|  | 24 | Винт открыт по бокам | Наличие |  |
|  | 25 | Винт моноаксиальный | Наличие |  |
|  | 26 | Профиль головки винта 11,5 мм | Наличие |  |
|  | 27 | Винт самонарезающий | Наличие |  |
|  | 28 | Возможность выбора длин педикулярных винтов: | Наличие |  |
|  | 29 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 мм | Наличие |  |
|  | 30 | Цветовая кодировка винта | Наличие |  |
|  | 31 | Стержень мягкий: | Наличие |  |
|  | 32 | Материал изготовления - чистый титан | Наличие |  |
|  | 33 | Диаметр стержня 6 мм | Наличие |  |
|  | 34 | Длина стержня 150 мм | Наличие |  |
|  | 35 | Втулка транспедикулярного винта: | Наличие |  |
|  | 36 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержащий гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 37 | Высота втулки 9 мм | Наличие |  |
|  | 38 | Цветовая кодировка втулки | Наличие |  |
|  | 39 | Гайка транспедикулярного винта: | Наличие |  |
|  | 40 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержащий гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 41 | Форма гайки двенадцатиточечная | Наличие |  |
|  | 42 | Цветовая кодировка гайки | Наличие |  |
|  | 43 | Штанга к системе поперечного соединения: | Наличие |  |
|  | 44 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержащий гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 45 | Диаметр штанги 3,5 мм | Наличие |  |
|  | 46 | Длина штанги 60 мм | Наличие |  |
|  | 47 | Зажим для системы поперечного соединения в сборе: | Наличие |  |
|  | 48 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержит гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 49 | Диаметр фиксируемых стержней 6 мм | Наличие |  |
|  | 50 | Цветовая кодировка зажима | Наличие |  |
|  | 51 | Комплектация 1 системы: | Наличие |  |
|  | 52 | Педикулярный винт (4 шт.) | Наличие |  |
|  | 53 | Стержень мягкий (2 шт.) | Наличие |  |
|  | 54 | Втулка транспедикулярного винта (4 шт.) | Наличие |  |
|  | 55 | Гайка транспедикулярного винта (4 шт.) | Наличие |  |
|  | 56 | Штанга к системе поперечного соединения | Наличие |  |
|  | 57 | Зажим для системы поперечного соединения в сборе (2 шт.) | Наличие |  |
|  | 58 | Методические рекомендации на русском языке | Наличие |  |
|  | 59 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 60 | Цена системы, руб. | Указать |  |
|  | 61 | Количество, систем. | 7 |  |
|  | 62 | Сумма, руб. | Указать |  |
|  | 63 | Срок гарантии не менее 100% срока, установленного производителем, с момента поставки | Указать |  |
| Вся продукция должна соответствовать ГОСТам и санитарным нормам. |  |  | Наличие |  |
| Вся продукция должна быть новой, год выпуска - не ранее 2009г. |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |  |  | Наличие |  |
| Согласование типоразмеров с Заказчиком |  |  | Наличие |  |

____________________      _________________     ___________________

(должность)                               (подпись)                         (Ф.И.О.)

М.п.