Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от 01.10.2009 г. №56

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по кронированию деревьев

в Орджоникидзевском  районе г. Перми

Состав и объем выполняемых работ согласно - локальному сметному расчету.

Технология производства работ и условия выполнения работ:

- Работы выполняются по заявке заказчика

-  При выполнении работ  места среза диаметром более 2см. замазываются садовой замазкой, варом или закрашиваются масляной краской на натуральной олифе (серого цвета).

- Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.

- Вывозка порубочных остатков производиться в течение 24 часов на городской полигон ТБО для захоронения.

Кронирование деревьев и удаление поросли:

Кронирование деревьев обеспечивает полное удаление кроны деревьев. Работы производить с автовышки. Обрезку веток следует проводить под кольцо коры у самого основания ветви. Вертикально растущие побеги должны быть сняты косым срезом, срезы должны быть гладкими

Работы по кронированию деревьев и удалению поросли в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить информационными знаками. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть  должна быть согласована с ГИБДД УВД.

При наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает с балансодержателями в установленном порядке.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Заказчик										Подрядчик