Техническое задание на работы

по установке бортового камня.

1. Общая часть

При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием требованиям настоящего Технического задания, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, фрезерованный асфальт и т.д.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и предоставить Заказчику документы об утилизации отходов.

Работы выполнить согласно рабочему проекту 312-КРС-ГП.

Обеспечить контроль за выполнением работ организацией, имеющей лицензию на осуществление технического надзора.

2. Требования

- Разобрать верхний слой существующего асфальтового покрытия и существующего бортового камня.

- Выполнить основание под покрытие из тротуарной плитки из щебня (Нсл=10см) и песка (Нсл= 8см).

- Обеспечить ровность покрытия и уклон не менее 0,5% в сторону газона.

- Установить новый бортовой камень высотой 200 мм с обеих сторон дорожек на бетон протяженностью 340м.

- Выполнить засыпку растительным грунтом пазухи вдоль вновь установленного бордюра с засевом газонной травой.

Рис.1