УТВЕРЖДАЮ

# Управление ЖКХ

должность, организация

подпись, фамилия, имя, отчество

М.П. «_____» ____________________ 2009г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ и инженерных сетей

__ Жилого дома по адресу: ул. Куйбышева, 125.  Свердловского  района  г. Перми

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | ##### Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| - Заказчик и его адрес | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. 614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 33. |
| - Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес | По результатам открытого аукциона |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить проектно-сметную документацию на восстановление стен, фасада, отмостки, вентиляционных окон в подвале, перекрытий, балконов, оконных проемов, входов, полов, лестничных маршей, кровли, системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, предусмотреть внутреннюю отделку помещений. - Проектом предусмотреть установку узла учета теплоносителя, руководствуясь (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя №954 от 25.09.95) и требованиями о составе проектной документации предъявляемые при согласовании с ООО «Пермская сетевая компания». Выполнить устройство узла управления системы отопления, предусмотреть специальное помещение для узла управления и узла учета с бетонным полом, кирпичными стенами, металлическими дверями с внутренним замком, а так же установку несъёмных металлических решеток в продухах технического подполья. Предусмотреть освещение помещения для узла управления и учета теплоносителя. - При проектировании системы отопления проектом предусмотреть, чтобы месторасположение проектируемых приборов отопления и стояков совпадало с месторасположением существующих и габариты приборов отопления не превышали допустимых для возможности их установки. Если существующие стояки системы отопления находятся на транзитном магистральном трубопроводе системы отопления, который предназначен для подачи теплоносителя на другие здания, проектом необходимо предусмотреть отдельный магистральный трубопровод на данный объект. В состав проекта должны входить расчеты по подсчету коэффициентов теплопередачи и теплопотерь, расчету нагревательных приборов, гидравлическому расчету. - При проектировании необходимо руководствоваться: (Техническим заключением по результатам детально-инструментального обследования, Гост 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиП 41-01-2003; СНиП 23-02-2003; СНиП 23-01-99; СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.08.01-89; Гост 21.602-2003, СНиП 2.04.01-85*; СП 40-101-96; СП 40-102-2000; СНиП 3.05.01-85; СП 40-107-2003; Гост 21.601-79, «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003, СНиП 23-05-95*, ГОСТ Р 5057.15-97, СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03), и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | Согласно муниципальному контракту |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. Техническое заключение по результатам детально-инструментального обследования строительных конструкций. |
| 9. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, Государственной вневедомственной экспертизой Пермского края. - Подрядчик снимает замечания государственной вневедомственной экспертизы. - Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «ТНКР»: - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. - После согласования сметной документации на выполнение данных проектных работ с МУ «ТНКР» данную смету утвердить в Управлении ЖКХ г.Перми, сроки согласования и утверждения сметной документации согласно контракту. - Требования к составлению сметной документации на проектные работы. - Расчет сметной документации должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства» (Объекты жилищно-гражданского строительства) г.Москва, 2003 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо руководствоваться общими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства г.Москва, 2002 г. - При расчете сметной документации на проектные работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. |

Разработал_______________________________Абашев Н.В.

Ответственный представитель Заказчика________________________________Шваб Д.А.

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора МУ «Технический надзор за капитальным  ремонтом»