Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 07/10/09  от 09.10.2009 г.

| Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту контейнерных площадок в Кировском районе г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Панфилова,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. Объём |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения, стоек, вывозка |  | тн | 0,14 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка грунта под устройство дополнительной площади площадки, вывозка, уплотнение |  | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных, т.100мм |  | м3 | 1,6 |  |  |  |  |
| 4 | Огрунтование проникающей грунтовкой существующей бетонной поверхности |  | м2 | 28 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство бетонной площадки, т.100мм ( армирование к существующему основанию с шагом 30 см) |  | м3 | 1,7 |  |  |  |  |
| 6 | Устройство бетонной стяжки по существующему основанию, толщиной 20 мм (выравнивание, анкерование с существующим слоем) |  | м2 | 22,5 |  |  |  |  |
| 7 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  | п.м. | 18,7 |  |  |  |  |
| 8 | Обратная засыпка грунта с наружной стороны бортовых камней, подсыпка с торцевых сторон площадки |  | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Панфилова,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объём |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения, стоек, вывозка |  | тн | 0,18 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка грунта под устройство дополнительной площади площадки, вывозка, уплотнение |  | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных, т.100мм |  | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
| 4 | Огрунтование проникающей грунтовкой существующей бетонной поверхности |  | м2 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство бетонной площадки, т.100мм ( армирование к существующему основанию с шагом 30 см) |  | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
| 6 | Устройство бетонной стяжки по существующему основанию, толщиной 20 мм (выравнивание, анкерование с существующим слоем) |  | м2 | 20,5 |  |  |  |  |
| 7 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  | п.м. | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Обратная засыпка грунта с наружной стороны бортовых камней, подсыпка с торцевых сторон площадки |  | м3 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Ласьвинская,68 б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объём |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения, стоек, вывозка |  | тн | 0,11 |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки на асфальтированной площадке (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ: г.Пермь, ул.К.Пирожкова,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объём |  |  |  |  |
| 1 | Разборка грунта под устройство площадки, вывозка, уплотнение |  | м3 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев щебеночных, т.100мм |  | м3 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Устройство бетонной площадки, т.100мм с армированием, размеры площадки- 9м*3м |  | м3 | 1,5 |  |  |  |  |
| 4 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  | п.м. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Обратная засыпка грунта с наружной стороны бортовых камней |  | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Торговая,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объём |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения, стоек, вывозка |  | тн | 0,11 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка существующей бетонной площадки и бетонных упоров металлического ограждения, вывозка |  | м3 | 3,05 |  |  |  |  |
| 3 | Разборка грунта , вывозка, уплотнение |  | м3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных, т.100мм |  | м3 | 3,2 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство бетонной площадки, т.100мм с армированием, размеры площадки- 9м*3м |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  | п.м. | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка грунта с наружной стороны бортовых камней |  | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Астраханская,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав выполняемых работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объём |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения, стоек, вывозка |  | тн | 0,11 |  |  |  |  |
| 2 | Разборка бортовых камней, вывозка |  | п.м. | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Разборка грунта под площадку, вывозка, уплотнение |  | м3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных, т.100мм |  | м3 | 3,2 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство бетонной площадки, т.100мм с арированием, размеры площадки- 9м*3м |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |
| 6 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  | п.м. | 24 |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка грунта с наружной стороны бортовых камней |  | м3 | 0,8 |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж сварных металлоконструкций контейнерной площадки (эскиз с указанием размеров - приложение № 1 к техническому заданию |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Масляная покраска всех металлических поверхностей |  | м2 | 10,8 |  |  |  |  |
| Используемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетон М150; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура д,6мм ГОСТ 2590-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные прямоугольные 60*40*3 ГОСТ 8645-68; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь угловая равнополочная 40*40*4 ГОСТ 8509-72; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь полосовая 40*4 ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С-21 (Н-10, Н-20) - 0,55 ГОСТ 24045-94; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка проникающая; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска ПФ-115. |  |  |  |  |  |  |  |  |