Приложение № 2

Утверждаю____________

Гл. врач  В.Н.Грязнов

- Техническое задание

На капитальный ремонт мягкой кровли одноэтажного здания гаража, МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф. Х. Граля», г. Пермь., ул. Плеханова, 36  Дзержинский район

1.Необходимо закрыть кровлю в 2 (два) слоя СБС-модифицированным наплавляемым материалом  с устройством примыканий к парапету.

2.Раскат рулонов произвести параллельно стоку воды.

3.Устройство примыканий к стенам и парапетам должно быть на высоту не менее 400 мм.

4.Применение газовой горелки и газа должно соответствовать требованиям ГОСТа и СНИП.

5.Произвести устройство отливов из листовой стали шириной не менее 1м.