Приложение 1

Техническое задание к запросу котировок цен от 12.10.09 № 128

Шовный материал «Полисорб» или эквивалент*

| № п/п | Наименование / Характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия | Кол-во поставляемого товара, нитей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав | Синтетический рассасывающийся шовный материал из Лактомера 9-1 (производные гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот), плетеный, с покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция |  |
| 2 | Конструкция нити | Плетеная |  |
| 3 | Цвет нити | фиолетовый |  |
| 4 | Срок эффективной поддержки раны | В течение 3-х недель |  |
| 5 | Срок полного рассасывания | В течение 56-70 дней |  |
| 6 | Количество нитей в коробке | 36 |  |
| 7 | Толщина нити, USP | 0 | 216 |
|  | Длина нити, мм | 90 |  |
|  | Длина иглы, мм | 40 |  |
|  | Изгиб | ½ круга |  |
|  | Тип иглы | колющая |  |
| 8 | Толщина нити, USP | 3/0 | 504 |
|  | Длина нити, мм | 75 |  |
|  | Длина иглы, мм | 26 |  |
|  | Изгиб | ½ круга |  |
|  | Тип иглы | колющая |  |
| 9 | Толщина нити, USP | 4/0 | 144 |
|  | Длина нити, мм | 75 |  |
|  | Длина иглы, мм | 22 |  |
|  | Изгиб | ½ круга |  |
|  | Тип иглы | колющая |  |
| 10 | Срок поставки | Поставка ежемесячно двумя равными партиями: Первая партия: с 02 по 06 ноября 2009г. включительно; Вторая партия: 01 по 04 декабря 2009г включительно |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение | Прилагается к товару на каждую партию продукции |  |
| 12 | Сертификат соответствия | Прилагается к товару на каждую партию продукции |  |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Главный врач					М.М.Падруль