Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 1. Оборудование для медиатеки, кабинетов.

Максимальная цена контракта (цена лота) – 4 337 850 руб.

| Наименование продукции | Краткая техническая характеристика | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Универсальный слайд для крепления проектора | Предельный вес нагрузки не менее 21.5 кг; угол наклона, не менее +/-18 град.; поворот, 360 град.; вращение, +/-10 град.; цвет черный. | 5 |
| Проектор | Световой поток – не менее 3400 ANSI; Дисплей - DLP; Реальное разрешение – не менее 1024x768; Проекционное отношение - 1.95 : 1; Контрастность – не менее 2100:1; мощность лампы – не менее 250 Ватт; срок жизни лампы – не менее 2800 часов; срок жизни лампы (Экономичный режим) – не менее 3800 часов; Уровень шума не более 31db; Размеры – не более 298 x 224 x 96,7 мм; Вес – не более 3 кг; Поддерживаемые разрешения - 640x480, 1024x768, 1280x1024, 1400х1050; Равномерность - 85%; Масштабирование и фокусировка - ручные; Коэффициент масштабирования оптическое - 1.10x; Параметры оптики F: 2.41 - 2.55 f: 21.79 - 23.99мм; Корреция трапеции - вертикальная +16 / -16°; Частота строк - 31.50 - 100.00 kHz; Частота кадров - 47.00 - 85.00 Hz; Входы - VGA, DVI-D, Video, S-video, аудио Stereo Mini Jack; Выходы - VGA, аудио Stereo Mini Jack; Порты управления - RS-232, USB порт; Видео совместимость - PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM,NTSC,NTSC4.43; HDTV совместимость - 480i,480p,576i,576p,720p,1080i; Комплектация - Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Кабель VGA для подключения компьютера, Кабель USB, Мягкая сумка, Полнофункциональный пульт ДУ с лазерной указкой; Встроенное оборудование - Встроенный динамик(моно) - 2.00 Вт; Питание 100-240V ± 10%, 50/60Hz; Потребляемая мощность - 260 Вт, 10.00 Вт (Режим ожидания). | 17 |
| Лицензионная ОС | MS Windows XP Professional SP3 RUS или «эквивалент» (ОС должна обеспечивать возможность работы с Windows-приложениями). | 2 |
| Монитор ЖК | Монитор 19" LCD monitor, 5ms, не менее 250 cd/m2 , 10000:1, 160°(H), 160°(V), DVI, speakers, black, TCO'03 | 2 |
| Интерактивная доска прямой проекции | Диагональ, дюймов – не менее 80, но не более 86; Соотношение сторон 4:3; размер доски ШхД – не менее 1845 x 1435; размер рабочей поверхности, мм – не менее 1641 x 1231; разрешение не менее 4096 x 4096; технология - регистрация инфракрасного излучения; соединение с компьютером проводное, USB 1.1; питание от USB; совместимость с ОС Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or Windows® Vista, Macs with OS 10.3.9 and later; комплектация - Доска, CD c ПО, кабель USB 4.5 м. | 1 |
| Блок хранения информации для лингафонного кабинета | Рабочее напряжение, В: 115/230, 50 - 60 Гц 360 Вт макс; 150 Вт номинал; Частота АИМ 32 кГц. | 2 |
| Крепление для штанги к потолку | Крепление для штанги к потолку с выводом кабелей по потолку, цвет черный, макс. нагрузка 68 кг | 5 |
| Компьютер для преподавателя | Корпус - Форм-фактор – АТХ; Блок питания мощностью не менее 480W с функцией автоматической регулировки скорости вращения кулера в зависимости от температуры системы; Блок питания должен иметь дополнительный выход для питания монитора; Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств – не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данных 5.25” устройства; Количество отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств – не менее 2 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления одного 3.5” устройства; Количество отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств – не менее 5шт.; Отсеки для 4 (четырех) внутренних 3,5-дюймовых устройств, должны быть выполнены в виде съемной корзины, с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления в ней данных 3.5” устройств; Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 120х120мм на передней стенке; Должно быть предусмотрено отверстие для Kensington Lock; Наличие петли для висячего замка на задней стенке корпуса; Должны быть разъемы передней панели – USB, аудио; Шасси – сталь не менее 0,7 мм; Должна быть предусмотрена возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; На лицевой панели корпуса должно быть предусмотрено технологическое посадочное место для установки считывателя электронных идентификаторов пользователей (типа Touch Memory). В случае установки считывателя отсеки расширения как для внутренних 3.5", так и для внешних 3.5" и 5.25" устройств не используются. Цвет – черно-серебристый. Материнская плата - Форм – фактор mATX; Чипсет - Intel; Совместимость с процессорами – Socket 775. Поддержка процессоров - Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors Socket LGA775; Частота системной шины – не менее 1333/1066/800 MHz; Поддержка оперативной памяти 4Gb DDR II SDRAM (PC2-5300/6400), поддержка двухканального режима работы памяти DDR II 667/800 DIMM; Спецификация IDE – ATA 100 x 1; Спецификация SATA – SATAII x 4; Встроенная звуковая карта: не менее 5 каналов; Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.; Интегрированная видеокарта: 256 Mb за счет использования оперативной памяти; Порты USB: не менее 4 порта на задней панели материнской платы + два внутренних коннектора для подключения дополнительных 4 портов; Слоты расширения – 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI; Порты на задней панели материнской платы: 5.1 channel Audio jacks (3 jacks); 1x Parallel port; 1x PS/2 keyboard port; 1x PS/2 mouse port; 1x VGA port; 1x Serial port; 4x USB 2.0 ports; 1x RJ45 LAN port. Процессор - Тип разъёма – Socket 775; Частота шины – не менее 780 MHz; Количество ядер – не менее 2; Кэш 2-гоуровня - не менее 1024Kb; Тактовая частота – не менее 2400MHz; Рассеиваемая мощность (TDP) – не менее 64W. Оперативная память - Тип DDR II SDRAM PC2-4200; 2 модуля по 1024Mb. Жесткий диск (HDD) - Внешний интерфейс – SATA II; Частота вращения шпинделя – не менее 7200 об/мин.; емкость – не менее 240 Gb; Количество - 1 шт; объем внутреннего кэша – не менее 6Mb. Видеокарта - Интерфейс - PCI Express 2.0; Видеопамять – не менее 510Mb, не должна использовать оперативную память; Частота чипа/памяти - 667MHz/ 800MHz; Тип памяти - DDR2; Разрядность шины памяти – не менее 120 бит; Bыходы -VGA, DVI, S-video; Должно быть предусмотрено пассивное охлаждение; разрешение - 2560x1600. Привод DVD+/-RW; Клавиатура - Цвет – черный; Количество клавиш – не менее 104 + 13 мультимедийных; Интерфейс – PS/2; Раскладка кириллицы – Windows, цвет должен быть отличный от английской раскладки; Дополнительно – должна быть выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры. Мышь - Тип – оптическая, не менее 750dpi; Цвет – черный; Интерфейс – USB; Органы управления – не менее 2х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки; В комплекте должен идти коврик для мышки. Накопители на гибких дисках - Формат дискет – 2HD; Тип – внутренний. Должна быть предустановленна антивирусная программа Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition или «эквивалент» (Программное обеспечение должно обеспечивать защиту компьютера от вирусов и хакерских атак). | 2 |
| Лампа для проектора | Срок службы лампы не менее 3000 часов; Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 4000 часов; Мощность лампы 260 Вт; Контрастность 2200:1; Световой поток не менее 3500 люмен. | 12 |
| Потолочная штанга для крепления проектора | Макс. вес нагрузки не менее 406 кг, должна иметь возможность изменения длины/высоты стойки, не менее 60-90см, цвет черный | 5 |
| Ноутбук | Core 2 Duo (2.4GHz, не менее 3MB L2 cache, не менее 800Mhz), 1x2Gb (max 4Gb), 160Gb (не менее 5400 об/мин), Tablet 12.1"TFT LED WXGA-дисплей со светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием для работы внутри и вне помещений, LED 1280x800 Wide Viewing Angle, Intel® Graphics Media Accelerator не менее Х3100 with 128MB-358MB, DVD-RW SuperMulti, Wi-Fi, Bleutooth, 3 USB 2.0, card reader, Сканер отпечатка пальца, mic, Web camera, Bat не менее 4,5ч, Защита от ударов жесткого диска, вес – не более 2,1kg. | 2 |
| Компьютерная мышь для ноутбука | Тип – оптическая, не менее 750dpi; Цвет – черный; Интерфейс – USB; Органы управления – не менее 2х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки. | 20 |
| Головная гарнитура для ноутбука | Наушники с микрофоном; Тип подключения - с проводом; Тип наушников – динамические; Должен быть регулятор громкости; Диапазон воспроизводимых частот не менее 20 - 20000 Гц; Импеданс не менее 32 Ом; Чувствительность не менее 103 дБ; Максимальная мощность не менее 150 мВт; Вес не более 360 г; Диаметр мембраны не менее 40 мм; Тип крепления – оголовье; Разъём наушников - mini jack 3.5мм; Длина провода не менее 2.5 м. | 20 |
| Лампа для широкофокусного проектора | Тип - P-VIP; Срок службы – не менее 4000 (ECO), 3000 (стандарт) часов; Мощность - Вт 200; световой поток - ANSI лм не менее 2500; Контрастность - 2000:1; Цветопередача – не менее 133 млн. цветов. | 2 |
| Лингафонный кабинет | (16+1) Компоненты lab 100: Программа Lab 100; Комутатор (100-240B); Интерфейс источника программы(line in, line out; Переключатель изоляции; макс. изоляция 4 B pp; Line input 47kohm, -10 дЦБ; Line output 1 kohm, -10 дЦБ); Аудио Панель пользователя (Наушники TLH082, TLH090; Коннект. аудио источн. Line in, line out; Регулировка громкости раздельно для обоих каналов 12 уровней; Выходное сопротивление наушников не менее 180 Ом); Цвет наушников: черный. Цвет пультов: черный. Серийный интерферс; Должен быть магнитофон учителя. | 2 |
| Монитор ЖК | Монитор 17" LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2 , 7000:1, 160°(H), 160°(V), speakers, black, TCO'03 / EcoDisplay | 11 |
| Ноутбук | Процессор: 2.1GHz/ 1Mb/ 800 MHz FSB; 15.6" HD (1366x768) CrystalBrite; 3 GB DDR2; не менее 250 GB HDD (5400); UMA, Shared; DVD-Super Multi DL drive; 100 Mbit LAN; 802.11 b/g; 0.3M DV; 6CELL2.2; не более 3.1 kg; Win 7 Home Basic | 29 |

Срок поставки продукции составляет ___календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на всю продукцию составляет ___ месяцев.

______________________/__________________/

м.п.