Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 21 от 15.10.2009 г

Требование

на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия на подходах и подъездах к объектам социальной сферы в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2011 годах».

1. Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта;

- место выполнения работ: МОУ «СОШ № 110»,(ул. Самаркандская, 102), МОУ «СОШ № 94», (ул. Г.Хасана, 89);

- срок гарантии:  36 месяцев;

- стоимость работ: 475 550,45 рублей;

- площадь: 625 м2;

Требования к выполняемым работам

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,375 |
| 2 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 100 м2 основания | 0,625 |
| 3 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | 0,625 |
| 4 | Разогрев битумных материалов в котлах емкостью 400 л | 1 т битума | 0,6 |
| 5 | Эмульгатор «Динонам SL» или эквивалент | т | 0,042 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 0,6 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,625 |
| 8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к расценке 27-06-020-18 | 1000 м2 | 0,625 |
| 9 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 2, тип Б | т | 90,63 |
| 10 | Асфальт | т | 90,96 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | За т груза | 70 |
| 12 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1т | 70 |

Приложение № 1 к требованиям к выполняемым работам

Приложение № 2 к требованиям к выполняемым работам