## Техническое задание на поставку товаров

1. Предмет контракта:

Поставка дыхательного аппарата ПТС «БАЗИС»-168 «А» со стальным баллоном (или эквивалент).

2. Количество: 4 шт.

3. Срок и условия поставки товара:

1) Поставка дыхательного аппарата ПТС «БАЗИС»-168 «А» со стальным баллоном (или эквивалент) по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана,31, 1 этаж, (склад).

2) Срок поставки Товара Заказчику – в течение 30 рабочих дней с момента подписания контракта.

4. Комплектация:

1) Баллон стальной R-EXTRA-5/PTS с вентилем ПТС-К44 (или эквивалент);

2) Спасательное устройство капюшонного типа (У/С к) для ПТС «БАЗИС» (или эквивалент);

3) Защитный чехол к баллону  дыхательного аппарата  из огнезащитной ткани;

4) Сумка  для масок всех типов;

5) Эргономическая профилированная пластиковая спинка.

5. Технические и функциональные характеристики:

| п/п | Наименование/Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дыхательный аппарат ПТС «БАЗИС»-168 «А» со стальным баллоном | 4 шт. |
|  | 1) Дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных (ДАСВ) должен пройти все стадии разработки и постановки на серийное производство согласно ГОСТ Р 15.201-2000, включая приемочные испытания с участием Заказчика пожарно-технической продукции МЧС России, соответствовать требованиям нормам пожарной безопасности НПБ 165-2001, 178-99, 190-2000. 2) Техническая документация (руководство по эксплуатации, паспорт) на ДАСВ должна быть согласована с ГУГПС МЧС России. 3) Маска панорамная, входящая в состав ДАСВ, должна быть снабжена шейным ремнем для ношения и сумкой для переноски. 4) Клапан выдоха маски панорамной должен быть расположен фронтально в клапанной коробке; 5) Баллон стальной входящий в состав ДАСВ, должен быть объемом не менее 6,8 л., с вентилем ПТС-К44, срок службы баллона не менее 25 лет. 6) Подвесная система должна быть укомплектована эргономической профилированной пластиковой спинкой. Для снижения нагрузки на тело пользователя в подвесную систему должен входить нагрудный разгрузочный ремень, а на плечевых ремнях должны быть предусмотрены мягкие накладки. 7) Ширина поясного ремня и ремня, крепящего баллон к подвесной системе, должна быть не менее 47 мм. 8) Легочный автомат для соединения с панорамной маской должен иметь фронтальное штекерное соединение (без каких-либо дополнительных переходников). Легочный автомат должен иметь защитный чехол-амортизатор. 9) Сигнальное звуковое устройство должно работать от среднего давления (от 0,6 до 0,9 МПа), выносной манометр сигнального устройства должен быть съемным для проведения ежегодной поверки. 10) ДАСВ должен быть снабжен адаптером для присоединения спасательного устройства, расположенным на поясе пользователя, со стандартной евро-муфтой Ø 8 мм. 11) Масса дыхательного аппарата со снаряженным баллоном не должна превышать 16,5 кг. 12) Срок эксплуатации ДАСВ – не менее 10 лет. |  |
| 2. | Баллон стальной R-EXTRA-5/PTS с вентилем ПТС-К44 | 4 шт. |
|  | 1) Баллон стальной с вентилем ПТС-К44, вместимостью около 6,8 л., 300 кгс/см², срок службы баллона не менее 25 лет. |  |
| 3. | Спасательное устройство (У/С ) для ПТС «БАЗИС» | 4 шт. |
|  | 1) Спасательное устройство предназначено для эвакуации людей и пострадавших из зон непригодных для дыхания токсичной и задымленной газовой среды. 2) В комплект спасательного устройства входит: - шлем – маска ШМП-1; - легочный автомат со шлангом, длиной - не более 1,5 м. 3) Шлем-маска соединена с легочным автоматом при помощи резьбовой гайки 40х4. 4) На конце шланга легочного автомата должен быть установлен штуцер для подсоединения спасательного устройства с дыхательным аппаратом через евро-муфту диаметром не менее 8 мм. |  |
| 4. | Защитный чехол к баллонов дыхательных аппаратов из огнезащитной ткани | 4 шт. |
|  | 1) Защитный чехол к баллонам дыхательных аппаратов предназначен для защиты поверхности баллона от внешних повреждений в процессе эксплуатации дыхательного аппарата. 2) Чехол из технической ткани, выполненной из нитей СВМ «ТСВМ-ДЖ» и прошита швейными термостойкими арамидными нитками. Внутренняя поверхность чехла имеет подкладку из плащевой ткани. Дополнительно для усиления прочности чехла установлены прокладки. 3) На наружной поверхности чехла нанесена светоотражательная лента. 4) Чехол имеет текстильную застежку «контакт». |  |
| 5. | Сумка для масок всех типов | 4 шт. |
|  | 1) Сумка предназначена для переноски и хранения всех типов масок, применяемых в составе дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, находящихся на вооружении в структурных подразделениях МЧС России. 2) Сумка выполнена из льняной парусины с водоотталкивающим слоем и имеет текстильную застежку «контакт». |  |
| 6. | Эргономическая профилированная пластиковая спинка | 4 шт. |

5. Гарантийные обязательства:

5.1. Товар (в том числе комплектующие изделия, составные части Товара и материал, используемый при его производстве) должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2009 года, не должен иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления.

5.2. Гарантийный срок товара составляет 12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи.

5.3. Гарантийные сроки на комплектующие изделия Баллон стальной R-EXTRA-5/PTS с вентилем ПТС-К44 (или эквивалент) и Спасательное устройство (У/С) для ПТС «БАЗИС» (или эквивалент) и считаются равными гарантийному сроку на основной товар.

Гарантийное и сервисное обслуживание должно проводиться на территории города Перми.

5.4. Качество и комплектность товара должны соответствовать действующим стандартам фирмы изготовителя.

5.5. К поставляемому товару и его передаче обязательно должны прилагаться:

1) инструкция по эксплуатации на русском языке,

2) паспорт,

3) сервисную книжку.