Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 от «21» октября 2009 г.

г. Пермь, МУЗ ГКП №4

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт пола и стен перехода поликлиники № 5 по ул. Большевистская, 224

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 332799,84 руб.

- Средства  на оплату труда 59397,25 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.  2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-03 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,14 | 193,24 | 193,24 |  |  | 27,05 | 27,05 |  |  |
| 2 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,74 | 84,98 | 84,98 |  |  | 62,89 | 62,89 |  |  |
| 3 | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,74 | 96,51 | 96,51 |  |  | 71,42 | 71,42 |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-001-01 | Уплотнение грунта гравием (с устройством основания под столбики) | 100 м2 площади уплотнения | 0,06 | 712,32 | 91,94 | 90,50 12,04 | 529,88 | 42,74 | 5,52 | 5,43 0,72 | 31,79 |
| 5 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под столбики 300х300х80мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 38922,98 | 212,85 | 9,97 | 8,26 1,41 | 194,62 |
| 6 | ТЕР11-01-012-01 МАТ*0 | Укладка лаг по кирпичным столбикам с их устройством (с использованием старого материала - лаг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 пола | 0,74 | 594,30 | 543,11 | 51,19 1,92 |  | 439,78 | 401,90 | 37,88 1,42 |  |
| 7 | Прайс лист | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | 0,591 | 2500,00 |  |  | 2500,00 | 1477,50 |  |  | 1477,50 |
| 8 | ТЕР10-01-087-01 прим. | Огнезащита деревянных конструкций лаг | 10 м3 древесины в конструкции | 0,087 | 822,38 | 104,55 | 16,43 0,79 | 701,40 | 71,55 | 9,10 | 1,43 0,07 | 61,02 |
| 9 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (70% нового материала) | 100 м2 покрытий | 0,705 | 8828,76 | 810,53 | 135,59 10,40 | 7882,64 | 6224,28 | 571,42 | 95,59 7,33 | 5557,27 |
| 10 | СЦМ-203-0346 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | -2,616 | 2067,97 |  |  | 2067,97 | -5409,81 |  |  | -5409,81 |
| 11 | Прайс лист | Доски для покрытия полов из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной от 100 до 140 мм | м2 | 50 | 101,00 |  |  | 101,00 | 5050,00 |  |  | 5050,00 |
| 12 | ТЕР10-01-039-05 прим. | Устройство люков в перекрытиях (площадью проема 0,4 х1,2 м в количестве 7 штук) | 100 м2 проемов | 0,035 | 28890,77 | 1717,87 | 1239,48 171,66 | 25933,42 | 1011,18 | 60,13 | 43,38 6,01 | 907,67 |
| 13 | ТЕР11-01-039-01 прим. | Устройство реек алюминевых (обрамление люков) | 100 м плинтусов | 0,46 | 628,77 | 92,95 | 6,19 | 529,63 | 289,23 | 42,76 | 2,85 | 243,62 |
| 14 | ТЕР10-01-088-01 прим. | Огнезащита дощатых полов | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,074 | 2894,43 | 393,86 | 71,95 3,62 | 2428,62 | 214,19 | 29,15 | 5,32 0,27 | 179,72 |
| 15 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит OSB3 | 100 м2 покрытия | 0,74 | 3026,57 | 588,43 | 88,25 7,93 | 2349,89 | 2239,66 | 435,44 | 65,31 5,87 | 1738,91 |
| 16 | СЦМ-101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,76 | 2246,65 |  |  | 2246,65 | -1707,45 |  |  | -1707,45 |
| 17 | Прайс лист | Плита OSB3 2500х1250х6мм | м2 | 76 | 40,00 |  |  | 40,00 | 3040,00 |  |  | 3040,00 |
| 18 | ТЕР10-01-088-01 МАТ*0 прим. | Огнезащита полов из плит OSB3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,074 | 465,81 | 393,86 | 71,95 3,62 |  | 34,47 | 29,15 | 5,32 0,27 |  |
| 19 | Прайс лист | Состав огнезащитный "Перилакс" | кг | 15 | 35,00 |  |  | 35,00 | 525,00 |  |  | 525,00 |
| 20 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,74 | 4296,60 | 501,59 | 52,93 4,79 | 3742,08 | 3179,48 | 371,18 | 39,17 3,54 | 2769,13 |
| 21 | СЦМ-101-0544 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм | м2 | -75,48 | 32,42 |  |  | 32,42 | -2447,06 |  |  | -2447,06 |
| 22 | Прайс лист | Линолеум поливинилхлоридный противопожарный Г1, полукоммерческий (спектр применения в общественных помещениях) | м2 | 75,48 | 93,20 |  |  | 93,20 | 7034,74 |  |  | 7034,74 |
| 23 | ТЕР11-01-040-01 МАТ*0 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м плинтусов | 0,56 | 127,19 | 124,87 | 2,32 |  | 71,23 | 69,93 | 1,30 |  |
| 24 | Прайс лист | Плинтусы для полов из пластиката (с комплектующими) | м | 56,56 | 12,00 |  |  | 12,00 | 678,72 |  |  | 678,72 |
| 25 | СЦМ-101-1750 | Саморезы оцинкованные | 10 шт. | 12 | 7,15 |  |  | 7,15 | 85,80 |  |  | 85,80 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 123 | 46,20 | 6,46 | 0,21 0,02 | 39,53 | 5682,60 | 794,58 | 25,83 2,46 | 4862,19 |
| 27 | ТЕР15-01-049-03 МАТ*0 прим. | Облицовка стен по готовому каркасу панелями облицованными слоистым пластиком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 облицовки стен | 1,23 | 4294,59 | 4167,24 | 127,35 4,10 |  | 5282,35 | 5125,71 | 156,64 5,04 |  |
| 28 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 2 792,49 = 7 412,49 - 44 000,00 x 0,105 | 100 м2 облицовки | 0,042 | 2792,49 | 2175,76 | 42,22 1,09 | 574,51 | 117,28 | 91,38 | 1,77 0,05 | 24,13 |
| 29 | Прайс лист | Панели стеновые ПВХ (высота 3м, толщ.10мм, степень горючести Г1 ГОСТ 30244-94, цвет по согласованию с заказчиком) | м2 | 131,1 | 65,00 |  |  | 65,00 | 8521,50 |  |  | 8521,50 |
| 30 | Прайс лист | Молдинг (угол наружный, угол внутренний и др.) | м | 165 | 3,00 |  |  | 3,00 | 495,00 |  |  | 495,00 |
| 31 | ТЕР20-02-002-02 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 6 | 150,01 | 22,71 | 3,69 0,16 | 123,61 | 900,06 | 136,26 | 22,14 0,96 | 741,66 |
| 32 | ТЕР10-01-060-01 прим. | Установка и крепление отбойников 99,59 = 585,67 - 4,34 x 112 | 100 м | 0,1 | 99,59 | 90,79 | 3,10 | 5,70 | 9,96 | 9,08 | 0,31 | 0,57 |
| 33 | Прайс лист | Панели декоротивные (ламинированая панель) | м | 11,2 | 8,20 |  |  | 8,20 | 91,84 |  |  | 91,84 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 1 | 25,28 |  |  |  | 25,28 |  |  |  |
| 35 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1 | 1,78 |  |  |  | 1,78 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 43647,09 | 8354,02 | 517,93 35,42 | 34748,08 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 199293,37 | 59146,47 | 2040,88 250,78 | 137949,88 |
| Федеральный индекс перевода цен на 3 кв. 2009 года ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97; ТЗ=7,08; ТЗМ=7,08 (Поз. 1-4, 6-7, 9-11, 13, 15-17, 20-25, 5, 8, 12, 14, 18-19, 26, 29-30, 32, 27-28, 31, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 155517,20 | 50792,44 | 1522,96 215,35 | 103201,80 |
| Федеральный индекс цен на перевозку строительного мусора и грунта на 3 кв. 2009 года ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; МАТ=5,77; ТЗ=5,77 (Поз. 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,08 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53041,75 |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 59397,25) (Поз. 1-4, 6-7, 9-11, 13, 15-17, 20-25, 5, 8, 12, 14, 18-19, 26, 29-30, 32, 27-28, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53041,75 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29698,64 |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 59397,25) (Поз. 1-4, 6-7, 9-11, 13, 15-17, 20-25, 5, 8, 12, 14, 18-19, 26, 29-30, 32, 27-28, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29698,64 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 282033,76 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 50766,08 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 332799,84 |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)